| Zał nr 2 Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedno | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104- 03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.267 |  |  |
| 2 | KSNR 6 0103- 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1077+267* 05= 1210.500 |  |  |
| 3 | KSNR 6 0113-01 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [10CM] Krotność = 0.667 | m2 | 1077+267* 0.5 = 1210.500 |  |  |
| 4 | KSNR 6 0113-04 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm[5CM] Krotność = 0.625 | m2 | 1077+267* 0.4 = 1183.800 |  |  |
| 5 | KSNR 6 0108- 02 | Mechaniczne klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową 50KG/M2 | t | [1077+267* 0.1]*0.05 =55.185 |  |  |
| 6 | KSNR 6 0309- 01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 1077 |  |  |
| 7 | KSNR 61301- 05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 | 267*0.5*2 = 267.000 |  |  |
| 8 |  | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RYCZAŁT | km | 0.3*2 = 0.600 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy

Lutobory

NOWY TRĘBACZEW

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104- 03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.979-0.387 = 0.592 |  |  |
| 2 | KSNR 6 0103- 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | [979-387.3]* 5+10.3+5.7 = 2974.500 |  |  |
| 3 | KSNR 6 0113-01 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [10CM] Krotność = 0.667 | m2 | [979-387.3]* 5+10.3+5.7 = 2974.500 |  |  |
| 4 | KSNR 6 0113-04 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm[5CM] Krotność = 0.625 | m2 | [979-387.3]* 4.9+10.3+ 5.7 = 2915.330 |  |  |
| 5 | KSNR 6 0108- 02 | Mechaniczne klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową 50KG/M2 | t | [[979-387.3]* 4.05+10.3+ 5.7]*0.05 = 120.619 |  |  |
| 6 | KSNR 6 0309- 01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | [979-387.3]" 4.0+10.3+ 5.7 = 2382.800 |  |  |
| 7 | KSNR 61301- 05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 | 592*0.5*2 = 592.000 |  |  |
| 8 |  | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RYCZAŁT | km | 0.6*2 = 1.200 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

ŻELAZNA

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104- 03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.742 |  |  |
| 2 | KSNR 6 0103- 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2970+742.3* 1.0 = 3712.300 |  |  |
| 3 | KSNR 6 0113-01 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [10CM] Krotność = 0.667 | m2 | 2970+742.3* 1.0 = 3712.300 |  |  |
| 4 | KSNR 6 0113-04 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm[5CM] Krotność = 0.625 | m2 | 2970+742.3* 0.9= 3638.070 |  |  |
| 5 | KSNR 6 0108- 02 | Mechaniczne klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową 50KG/M2 | t | [2970+ 742.3*0.1)* 0.05 = 152.212 |  |  |
| 6 | KSNR 6 0309- 01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 2970 |  |  |
| 7 | KSNR 61301- 05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 | 742*2*0.5 = 742.000 |  |  |
| 8 |  | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RYCZAŁT | km | 0.75*2 = 1.500 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

KŁOPOCZYN

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSNR 1 0104- 03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1.223 |  |  |
| 2 | KSNR 6 0103- 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | [4962+ 581.3]+ 1223*1.0 = 6766.300 |  |  |
| 3 | KSNR 6 0113-01 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [10CM] Krotność = 0.667 | m2 | [4962+ 581.3]+ 1223*1.0 = 6766.300 |  |  |
| 4 | KSNR 6 0113-04 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm[5CM] Krotność = 0.625 | m2 | [4962+ 581.3]+ 1223*0.9 = 6644.000 |  |  |
| 5 | KSNR 6 0108- 02 | Mechaniczne klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową 50KG/M2 | t | [[4962+ 581.3]+ 1223"0.1]* 0.05 = 283.280 |  |  |
| 6 | KSNR 6 0309- 01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | [4962+ 581.3] = 5543.300 |  |  |
| 7 | KSNR 61301- 05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 | 1223*0.5*2 = 1223.000 |  |  |
| 8 |  | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RYCZAŁT | km | 1.22*2 - 2.440 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |