Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami  dla Gminy Sadkowice
 na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016

opracowany przez:

PPUH „BaSz”

przy współpracy

## Urzędu Gminy

## w Sadkowicach

Sadkowice 2009

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I – Program Ochrony Środowiska

|  | Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska | str. | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Gmina Sadkowice | str. | 7 |
| 1.1. | Podstawy i cel opracowania | str. | 7 |
| 1.2. | Warunki geofizyczne | str. | 8 |
|  | 1.2.1. Położenie i rzeźba terenu | str. | 8 |
|  | 1.2.2. Warunki klimatyczne | str. | 8 |
|  | 1.2.3. Hydrografia | str. | 9 |
|  | 1.2.4. Obszary leśne | str. | 9 |
| 1.3. | Ogólna charakterystyka Gminy Sadkowice | str. | 10 |
|  | 1.3.1. Informacje ogólne | str. | 10 |
|  | 1.3.2. Demografia | str. | 11 |
|  | 1.3.3. Sfera społeczna | str. | 13 |
|  | 1.3.4. Infrastruktura techniczna | str. | 15 |
|  | 1.3.5. System komunikacyjny | str. | 16 |
|  | 1.3.6. Gospodarka | str. | 17 |
| 1.4. | Działalność Samorządu Gminy w latach 2004-2007 | str. | 18 |
| 1.5. | Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska | str. | 19 |
| II. | Diagnoza aktualnego stanu środowiska | str. | 20 |
| 2.1. | Powietrze atmosferyczne | str. | 20 |
|  | - 2.1.1. Pomiary zanieczyszczeń powietrza | str. | 21 |
|  | 2.1.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza | str. | 28 |
|  | Wnioski | str. | 28 |
| 2.2. | Hałas | str. | 29 |
|  | 2.2.1. Pomiary hałasu | str. | 31 |
|  | - Źródła hałasu | str. | 31 |
|  | Wnioski | str. | 32 |
| 2.3 | Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa | str. | 33 |
|  | 2.3.1. Wody powierzchniowe | str. | 33 |
|  | - Wody podziemne | str. | 35 |
|  | - Gospodarka wodno-ściekowa | str. | 39 |
|  | - Sieć wodociągowa | str. | 39 |
|  | - System małej retencji | str. | 40 |
|  | - Sieć kanalizacyjna | str. | 41 |
|  | - Główne źródła zanieczyszczeń | str. | 42 |
|  | Wnioski | str. | 42 |
| 2.4. | Odpady | str. | 42 |
|  | 2.4.1. Odpady niebezpieczne | str. | 43 |
|  | 2.4.2. Odpady z sektora gospodarczego | str. | 44 |
|  | 2.4.3. Odpady komunalne | str. | 45 |
|  | Wnioski | str. | 45 |

| 2.5. | Gleby | str. | 46 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Typy gleb | str. | 46 |
|  | - Odczyn gleb | str. | 47 |
|  | Wnioski | str. | 47 |
| 2.6. | Surowce mineralne | str. | 48 |
| 2.7. | Energia odnawialna | str. | 49 |
| 2.8. | Przyroda | str. | 52 |
|  | 2.8.1. Analiza stanu obecnego | str. | 52 |
|  | 2.8.2. Stan zasobów leśnych | str. | 53 |
|  | Wnioski | str. | 53 |
| 2.9 | Pola elektromagnetyczne | str. | 53 |
| 2.10. | Możliwości wystąpienia poważnych awarii | str. | 54 |
| III. | Cele i zadania w zakresie ochrony środowiska w gminie | str. | 55 |
| 3.1. | Cele polityki ekologicznej państwa | str. | 55 |
| 3.2. | Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej | str. | 56 |
| 3.3. | Cele polityki ekologicznej dla powiatu rawskiego | str. | 58 |
| 3.4. | Analiza SWOT dla środowiska w gminie | str. | 60 |
| 3.5. | Założenia Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice | str. | 62 |
| 3.6. | Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony środowiska dla Gminy Sadkowice | str. | 63 |
| IV | Plan działań na lata 2009-2012 | str. | 72 |
| 4.1. | Założenia planu działań na lata 2009-2012 | str. | 72 |
| 4.2. | Poprawa jakości środowiska | str. | 72 |
|  | - Ochrona powietrza | str. | 72 |
|  | - Ochrona wód | str. | 73 |
|  | - Gospodarka odpadami | str. | 73 |
|  | - Zmniejszenie hałasu | str. | 73 |
|  | - Ochrona przyrody | str. | 74 |
| V | Zarys planu działań na lata 2013-2016 | str. | 74 |
| 5.1. | Założenia planu działań na lata 2013-2016 | str. | 74 |
| 5.2. | Poprawa jakości środowiska | str. | 74 |
|  | - 5.2.1. Ochrona powietrza | str. | 74 |
|  | - 5.2.2. Ochrona wód | str. | 74 |
|  | - 5.2.3. Gospodarka odpadami | str. | 75 |
|  | - 5.2.4. Zmniejszenie hałasu | str. | 75 |
|  | - 5.2.5. Ochrona przyrody | str. | 75 |
| VI | Zadania w zakresie ochrony środowiska na lata 2009-2012 i lata 2013-2016 | str. | 76 |
| VII | Zarządzanie ochroną środowiska | str. | 84 |
| 7.1. | Ogólne zasady zarządzania środowiskiem | str. | 84 |
| 7.2. | Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska | str. | 85 |
| 7.3. | Instrumenty zarządzania środowiskiem | str. | 89 |
| VIII | Wdrażanie programu | str. | 89 |
| 8.1. | Środki finansowe na realizację programu | str. | 89 |
| 8.2. | Koszty realizacji przedsięwzięć | str. | 92 |
| IX | Monitoring | str. | 93 |
|  | Spis tabel | str. | 96 |

CZĘŚĆ II – Gminny Plan Gospodarki Odpadami

| I | Wprowadzenie | str. | 99 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Cel i zakres opracowania | str. | 99 |
| 1.2. | Uwarunkowania prawne Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | str. | 101 |
| II. | Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie | str. | 102 |
| 2.1. | Odpady komunalne | str. | 102 |
|  | 2.1.1. Rodzaje, źródła powstawania i ilości wytwarzanych odpadów komunalnych | str. | 102 |
|  | 2.1.2. Odpady ulegające biodegradacji | str. | 107 |
|  | 2.1.3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych | str. | 108 |
|  | 2.1.4. Instalacje oraz podmioty zajmujące się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów | str. | 109 |
| 2.2. | Odpady niebezpieczne | str. | 109 |
|  | 2.2.1. Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych | str. | 111 |
|  | 2.2.1.1. Odpady mogące zawierać PCB | str. | 111 |
|  | 2.2.1.2. Oleje odpadowe | str. | 111 |
|  | 2.2.1.3. Zużyte baterie i akumulatory | str. | 112 |
|  | 2.1.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne | str. | 112 |
|  | 2.2.1.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji | str. | 113 |
|  | 2.2.1.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | str. | 114 |
|  | 2.2.1.7. Odpady zawierające azbest | str. | 116 |
|  | 2.2.1.8. Przeterminowane środki ochrony roślin | str. | 116 |
|  | 2.2.2. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | str. | 117 |
| 2.3. | Odpady pozostałe | str. | 117 |
|  | 2.3.1. Zużyte opony | str. | 117 |
|  | 2.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | str. | 118 |
|  | 2.3.3. Komunalne osady ściekowe | str. | 118 |
|  | 2.3.4. Odpady opakowaniowe | str. | 118 |
|  | 2.3.5. Odpady z sektora gospodarczego | str. | 119 |
| 2.4. | Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami | str. | 119 |
| 2.5. | Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami i wnioski | str. | 120 |
| III | Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami | str. | 121 |
| 3.1. | Odpady komunalne | str. | 121 |
|  | 3.1.1. Uwarunkowania demograficzne | str. | 121 |
|  | 3.1.2. Rozwój gospodarczy | str. | 122 |
|  | 3.1.3. Mieszkalnictwo | str. | 122 |
|  | 3.1.4. Prognoza ilości i struktury wytwarzanych odpadów komunalnych | str. | 122 |
|  | 3.1.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | str. | 126 |
| 3.2. | Odpady niebezpieczne | str. | 126 |
|  | 3.2.1. Odpady mogące zawierać PCB | str. | 126 |
|  | 3.2.2. Oleje odpadowe | str. | 126 |
|  | 3.2.3. Zużyte baterie i akumulatory | str. | 127 |
|  | 3.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne | str. | 127 |
|  | 3.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji | str. | 127 |
|  | 3.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | str. | 127 |
|  | 3.2.7. Odpady zawierające azbest | str. | 127 |
|  | 3.2.8. Przeterminowane środki ochrony roślin | str. | 128 |
| 3.3. | Odpady pozostałe | str. | 128 |
|  | 3.3.1. Zużyte opony | str. | 128 |
|  | 3.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | str. | 128 |
|  | 3.3.3. Komunalne osady ściekowe | str. | 128 |
|  | 3.3.4. Odpady opakowaniowe | str. | 129 |
|  | 3.3.5. Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze gospodarczym | str. | 129 |
| IV | Działania zmierzające do poprawy sytuacji gospodarki odpadami | str. | 130 |
| 4.1. | Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów | str. | 130 |
| 4.2. | Możliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów | str. | 131 |
| 4.3. | Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w gminie | str. | 132 |
| V | Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Sadkowice | str. | 137 |
| 5.1. | Cele polityki ekologicznej państwa | str. | 137 |
| 5.2. | Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami | str. | 137 |
| 5.3. | Cele gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego | str. | 140 |
| 5.4. | Cele w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Sadkowice | str. | 140 |
|  | 5.4.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 - 2012) | str. | 141 |
|  | 5.4.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2013-2016 | str. | 144 |
| 5.5. | Proponowany system gospodarki odpadami w Gminie Sadkowice | str. | 145 |
| 5.6. | Zadania z zakresu gospodarki odpadami w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice | str. | 152 |
| 5.7. | Wnioski z analizy oddziaływania projektu na środowisko | str. | 154 |
| 6. | Edukacja | str. | 155 |
| 7. | System monitoringu i oceny realizacji programu | str. | 156 |
| 8. | Streszczenie | str. | 158 |
|  | Spis tabel | str. | 162 |
|  | Wykaz materiałów źródłowych | str. | 164 |
|  | Mapa Gminy Sadkowice |  |  |

### CZĘŚĆ I

### Program Ochrony Środowiska

Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice opracowano zgodnie 
z obowiązującymi aktami prawnymi, z których najważniejsze to:

- ustawa o samorządzie gminnym

- ustawa  Prawo ochrony środowiska

- ustawa o odpadach

- ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

- ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- ustawa Prawo wodne

- ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawa Prawo budowlane

- ustawa Prawo geologiczne i górnicze

- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

- ustawa o lasach

- i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw

oraz w oparciu o dokumenty:

- II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  2010– Ministerstwo Środowiska, 2006 r.

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

- Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010

- Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014

- Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2007-2015 – Ministerstwo Środowiska,  2000 r.

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.

- Polityka energetyczna Polski do roku 2025

- Polityka Leśna Państwa

- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

- Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011

- Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego Strategia Rozwoju na lata 2007-2013

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego

- Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego za lata 2004 – 2006

- Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice, Sadkowice 2004

I   Gmina Sadkowice

1.1. Podstawy i cel opracowania

Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają 
na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. Dla samorządu gminnego ustawodawca określił termin opracowania w/w dokumentów na 
30 czerwca 2004 r. oraz ustalił konieczność aktualizacji dokumentów w cyklu 
4-letnim. Program jest opiniowany przez samorząd wojewódzki oraz przez samorząd powiatowy.

Pierwszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych został zatwierdzony przez Radę Gminy w Sadkowicach Uchwałą Nr XXI/91/05  z dnia 07.02.2005 r.

Niniejszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie gminy Sadkowice i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2005 r.

Celem programu jest przeprowadzenie oceny stanu obecnego środowiska naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, analizy realizacji zadań zapisanych w POŚ i PGO oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice wraz z Planem Gospodarki Odpadami stanowi opracowanie, które ma za zadanie umożliwienie kompleksowego i efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Ma on zapewnić niezbędną koordynację działań proekologicznych w gminie,  przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów w tym zakresie, a także  ukierunkować podejmowane działania w celu przeciwdziałania mogącym pojawić się w przyszłości zagrożeniom.

W programie uwzględniono zagadnienia z zakresu ochrony środowiska 
i dziedzin bezpośrednio powiązanych, co powinno dopomóc we właściwym ukierunkowaniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju gminy.

Niniejszy Program Ochrony Środowiska został opracowany według metodologii planowania strategicznego. Główne działania zmierzające w kierunku powstania

Programu to:

  - zbieranie i analiza danych,

  - określenie diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu,

  - ocena słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń gminy metodą analizy SWOT,

  - określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań

realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz źródeł finansowania zewnętrznego,

  - definiowanie priorytetów ochrony środowiska,

  - konkretyzacja priorytetów poprzez sformułowania listy zadań,

  - opracowanie systemu monitorowania Programu.

Podstawę opracowania stanowiła analiza Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 – 2011 (aktualizacja), Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 oraz projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego, a także Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice, Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice oraz Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice, jak również danych państwowego i regionalnego monitoringu środowiska oraz danych na temat aktualnego stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego w gminie.

1.2. Warunki geofizyczne

1.2.1.  Położenie i rzeźba terenu

Gmina Sadkowice położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie powiatu rawskiego.

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy Sadkowice leży                      w południowo-zachodniej części Mezoregionu Wysoczyzny Rawskiej                     w Makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich. Są to wysoczyzny morenowe staroglacjalne – bezjeziorne, faliste z licznie występującymi wzniesieniami kemów, ozów i moren martwego lodu. Teren opada w kierunku południowym. Północna część obszaru gminy wyniesiona jest od 180 do 196 m. n.p.m., a południowa od 153 do 155 m. n.p.m.

Podstawowe znaczenie dla budowy geologicznej i rzeźby powierzchni terenu gminy mają utwory czwartorzędowe, neoplejstoceńskie. Osady te mają miąższość 30-70 m i składają się z dwóch kompleksów glin zwałowych rozdzielonych utworami piaszczysto-żwirowymi. Utwory powierzchniowe stanowią głównie piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwałowe moreny dennej stadiału Pilicy.

1.2.2. Warunki klimatyczne

Obszar gminy leży w północno-wschodniej części „środkowopolskiego” regionu klimatycznego, który charakteryzuje się m.in. dużą częstotliwością występowania dni z pogodą bardzo ciepłą bez opadów. Warunki klimatyczne gminy są korzystne dla upraw rolnych. Na klimat gminy składają się:

- wysokie usłonecznienie – roczna suma promieniowania słonecznego – 86,3 kcal/cm²,

- wysoki wskaźnik termiczny - 23ºC,

- długi okres bezmroźny – 231 dni,

- długi okres wegetacyjny – 214 dni,

- niedobór opadów atmosferycznych – średnioroczna suma opadów atmosferycznych od 550 mm do 600 mm.

1.2.3. Hydrografia

Wody powierzchniowe

Teren gminy jest nawadniany przez: rzekę Rylkę (dopływ Rawki, płynący wzdłuż zachodniej granicy gminy), rzekę Rokitną (ze źródłami w rejonie Nowych Sadkowic) oraz rzekę Lubiankę (ze źródłami w Jajkowicach                              i dopływem płynącym z Trębaczewa i Lubani). Pozostałe rzeki przebiegające przez teren gminy to dopływy w/w rzek. Kierunek spływu przechodzi z północy na południe. Wzdłuż zachodniego skraju gminy przebiega wododział rzeki Bzury i Pilicy (w obrębie wzniesień na linii Nowe Szwejki-Kolonia Turobowice-Lewin). Pola uprawne i łąki odwadniane są poprzez sieć rowów melioracyjnych. Na użytkach zielonych przyległych do rzeki Lubianki zakładane są sztuczne zbiorniki wodne.

Wody podziemne

Wody podziemne na terenie gminy Sadkowice eksploatowane są                                 z  trzeciorzędowego piętra wód podziemnych związanego z Niecką Mazowiecką (GZWP Nr 215 i 215A). Pod osadami czwartorzędowymi zalegają tu utwory trzeciorzędowe z dwoma poziomami wodonośnymi, mioceńskim                                i oligoceńskim. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w gminie Sadkowice wynoszą 318,0 m3/h, największe ujęcia wód podziemnych znajdują się                     w Kaleniu (ujęcie p. J. Jagielińskiego o zasobach Q = 64 m3/h i ujęcie wodociągu gminnego o zasobach Q = 57 m3/h).

Płytkie wody gruntowe występują w dolinach rzek oraz w obniżeniach terenowych, ich zaleganie obserwowane jest na głębokościach od 1 do 3 m. Na wysoczyźnie głębokość zalegania wód gruntowych wynosi od 2 do 20 m.

1.2.4. Obszary leśne

Według danych GUS na koniec 2007 roku na terenie gminy Sadkowice lasy zajmują ogółem obszar o powierzchni 698,1 ha. Wskaźnik lesistości dla gminy jest niski - wynosi  5,8 %. Pod względem własności 41% stanowią lasy prywatne.

Zamieszczony niżej wykres ilustruje lesistość poszczególnych gmin w powiecie rawskim.

Źródło: Dane GUS - Bank danych regionalnych : dane roczne za 2007 r.

1.3. Ogólna charakterystyka Gminy Sadkowice

1.3.1. Informacje ogólne

Gmina wiejska Sadkowice usytuowana jest  w centralnej Polsce, w obrębie  województwa łódzkiego, w powiecie rawskim. Gmina oddalona jest od Rawy Mazowieckiej około 20 km.

Sąsiednimi jednostkami administracyjnymi dla gminy Sadkowice są :

- od północy		-	gmina Biała Rawska (pow. rawski) i gmina Błędów

(pow. grójecki),

- od wschodu	-	miasto i gmina Mogielnica (pow. grójecki),

- od południa	-	miasto i gmina Nowe Miasto nad Pilicą 
                          (pow. grójecki),

- od zachodu	-   gmina Regnów i Cielądz (pow. rawski)

Mapa Powiatu Rawskiego:

Źródło: www.ziemiarawska.pl

Według danych GUS (na 31.XII.2007 r.) obszar gminy Sadkowice wynosi 
121 km2, co stanowi 19% ogólnej powierzchni powiatu rawskiego. Jak wynika z danych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2007 r. liczba mieszkańców gminy wynosi 5942 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie Sadkowice wyniósł 
w 2007 r. 49 osób/km2.

Gmina należy do tzw. zagłębia sadowniczego rejonu grójeckiego, co decyduje             o jej rolniczym charakterze. W wielohektarowych gospodarstwach sadowniczo-warzywnych hoduje się głównie jabłonie i wiśnie oraz uprawia ogórki.

1.3.2. Demografia

Dane statystyczne dotyczące demografii i mieszkalnictwa przedstawiają poniższe zestawienia:

Tabela 1.

Liczba mieszkańców gminy Sadkowice w latach 2004 - 2007

| Gmina | Liczba mieszkańców |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004* | 2005* | 2006* | 2007** |
| Sadkowice | 5894 | 5852 | 5804 | 5942 |

*Urząd Statystyczny Łódź / Bank Danych Regionalnych  - dane roczne za lata 2004 – 2006

**dane Urzędu Gminy w Sadkowicach

Tabela 2.

Ruch naturalny ludności gminy w latach 2005 – 2007

| Rok | Zgony | Zameldowania na pobyt stały | Wymeldowania | Urodzenia | Małżeństwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 69 | 31 | 73 | 61 | 37 |
| 2006 | 71 | 59 | 100 | 55 | 39 |
| 2007 | 77 | 36 | 75 | 62 | 28 |

*dane Urzędu Gminy w Sadkowicach

Tabela 3.

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach

| Lp. | Sołectwo | Miejscowość | Powierzchnia sołectwa (ha) | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Broniew | Broniew | 183 | 59 |
| 2. | Bujały | Bujały | 633 | 224 |
| 3. | Celinów | Celinów | 234 | 85 |
| 4. | Gacpary | Gacpary | 199 | 65 |
| 5. | Gogolin | Gogolin | 234 | 78 |
| 6. | Jajkowice | Jajkowice | 981 | 249 |
| 7. | Kaleń | Kaleń | 730 | 411 |
| 8. | Kłopoczyn | Kłopoczyn | 422 | 258 |
| 9. | Lewin | Lewin | 322 | 155 |
| 10. | Lipna | Lipna | 252 | 107 |
| 11. | Lubania | Lubania, Władysławów | 543 | 266 25 |
| 12. | Lutobory | Lutobory, Nowe Lutobory | 312 | 101 72 |
| 13 | Nowe Sadkowice | Nowe Sadkowice | 252 | 120 |
| 14 | Nowe Szwejki | Nowe Szwejki | 429 | 224 |
| 15 | Nowy Kaleń | Nowy Kaleń | 107 | 79 |
| 16 | Nowy Kłopoczyn | Nowy Kłopoczyn | 535 | 283 |
| 17 | Olszowa Wola | Olszowa Wola | 550 | 276 |
| 18 | Paprotnia | Paprotnia | 584 | 344 |
| 19 | Pilawy | Pilawy | 216 | 90 |
| 20 | Przyłuski | Przyłuski | 332 | 115 |
| 21 | Rokitnica Kąty | Rokitnica Kąty | 86 | 40 |
| 22 | Rzymiec | Rzymiec, Szwejki Wielkie | 221 | 48 41 |
| 23 | Sadkowice | Sadkowice | 862 | 529 |
| 24 | Skarbkowa | Skarbkowa | 446 | 212 |
| 25 | Studzianki | Studzianki | 227 | 100 |
| 26 | Turobowice | Turobowice, Kolonia Turobowice | 412 | 137 |
| 27 | Trębaczew | Trębaczew, Nowy Trębaczew | 720 | 578 |
| 28 | Zaborze | Zaborze | 171 | 135 |
| 29 | Zabłocie | Zabłocie | 253 | 119 |
| 30 | Żelazna | Żelazna, Żelazna Nowa, Rudka | 670 | 290 27 |
| Razem: |  |  | 12 118 | 5 942 |

*wg danych Urzędu Gminy w Sadkowicach (stan na 31.12.2007r.)

1.3.3. Sfera społeczna

Oświata

W gminie działają 4 szkoły podstawowe w: Sadkowicach, Lubani, Kłopoczynie i Trębaczewie oraz 2 gimnazja w Sadkowicach i Lubani. Ogółem pobiera naukę 750 uczniów. Działają także 2 Przedszkola: w Sadkowicach i w Trębaczewie.

Młodzież kontynuująca naukę w zakresie ponadgimnazjalnym korzysta 
z placówek szkolnych zlokalizowanych poza terenem gminy.

Kultura

Na terenie gminy Sadkowice w zakresie upowszechniania kultury działa instytucja, którą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach z Filią w Lubani.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kaleniu, gdzie znajduje się również punkt apteczny.

W zakresie specjalizacji i lecznictwa zamkniętego mieszkańcy korzystają 
z usług świadczonych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej i Nowym Mieście,  
w ramach którego działają oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne 
i rehabilitacyjne, świadczące także pomoc doraźną.

Bezpieczeństwo publiczne

Teren gminy Sadkowice znajduje się w obrębie działań Komisariatu Policji                w Białej Rawskiej. Sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa ogólnego zajmują się Ochotnicze Straże Pożarne w: Sadkowicach, Lubani, Kaleniu, Żelaznej, Kłopoczynie, Olszowej Woli, Trębaczewie, Lewinie i Lutoborach.

Mieszkalnictwo

Liczbę mieszkań i wielkość powierzchni użytkowej mieszkań w gminie Sadkowice w latach 2004-2006 opisują dane w poniższej tabeli.

Tabela 4.

Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Sadkowice 
         w latach 2005-2007

| Rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia ( m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) |
| 1 690 | 143 215 | 1693 | 143 719 | 1 699 | 144 666 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi (http://www.stat.gov.pl/lodz)

W zamieszczonej niżej tabeli przedstawiono wskaźniki charakteryzujące zasoby mieszkaniowe w gminie w  2006 r.

Tabela 5.

Wskaźniki charakteryzujące zasoby mieszkaniowe w gminie Sadkowice 
w 2006 r.

| - Przeciętna | Gmina Sadkowice | - Powiat Rawski | - Województwo Łódzkie |
| --- | --- | --- | --- |
| - liczba izb w 1 mieszkaniu | - 3,62 | - 3,64 | - 3,49 |
| - osób w 1 mieszkaniu | - 3,37 | - 3,16 | - 2,70 |
| - osób na 1 izbę | - 0,93 | - 0,87 | - 0,77 |
| - pow. użytkowa mieszkania (m2) | - 84,9 | - 72,0 | - 65,3 |
| - pow. użytkowa na 1 osobę (m2) | - 25,2 | - 22,8 | - 24,2 |

*wg Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2007

1.3.4. Infrastruktura techniczna

Dane dotyczące infrastruktury technicznej na terenie gminy przedstawia tabela.

Tabela 6.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Sadkowice

| Gmina Sadkowice | Sieć wodociągowa |  | Sieć kanalizacyjna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | długość [km] | Liczba przyłączy | długość [km] | Liczba przyłączy |
|  | 94,6 | 1050 | 3,0 | 83 |

*wg danych Urzędu Gminy w Sadkowicach

Zaopatrzenie w wodę

Stopień zwodociągowania gospodarstw domowych na terenie gminy Sadkowice wynosi 62% (stosunek liczby przyłączy wodociągowych do liczby mieszkań). Na terenie gminy znajdują się obecnie 3 ujęcia grupowe i stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Kaleń, Kłopoczyn Nowy i Skarbkowa.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na terenie gminy zaspokajają potrzeby mieszkańców. Wody podziemne występujące na obszarze gminy charakteryzują się dobrą jakością i spełniają wymagania norm wody pitnej.

Gospodarka ściekowa

Obecnie w gminie działa jedna oczyszczalnia ścieków o wydajności rzeczywistej 30 m²/d, która została wybudowana w 1999 roku na potrzeby wsi Kaleń. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 3 km.

W pozostałych miejscowościach ścieki pochodzące z zabudowy mieszkaniowej, jak i z obiektów użyteczności publicznej odprowadzane są do  zbiorników bezodpływowych, w których są czasowo gromadzone. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych.

Na terenie gminy brak jest kanałowych systemów odprowadzania wód opadowych. Wody opadowe spływają powierzchniowo do lokalnych cieków i rowów przydrożnych, a następnie do strumieni i rzek.

Zaopatrzenie w gaz

Na obszarze gminy nie występują sieci i urządzenia gazu przewodowego. Gospodarstwa domowe korzystają z gazu propan-butan, oferowanego przez dystrybutorów gazu płynnego do celów komunalnych w butlach 11 kg.

Zgodnie z koncepcją rozwoju sieci gazociągowej byłego województwa skierniewickiego, projektowana jest realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto. Sieci średniego ciśnienia mogą być oparte o stację redukcyjną usytuowaną w Komorowie lub Cielądzu. Program gazyfikacji gminy wymaga pełnej koordynacji z programem doprowadzenia gazu do Nowego Miasta i gazyfikacji gminy Sadkowice, Regnów i Cielądz.

Elektroenergetyka

Główny punkt zaopatrzenia obszaru gminy w energię elektryczną mieści się            w Żurawi. Z GPZ Rawa Mazowiecka i GPZ Żurawia wychodzą linie przesyłowe 15kV, sieci rozgałęźne 15kV docierają do każdej miejscowości. W gminie znajdują się 64 transformatory słupowe (średnio 2 na miejscowość). Linia 110kV przebiega przez obszar gminy bezkolizyjnie, poza terenami skupisk ludzkich. Urządzenia i sieci posiadają rezerwę możliwości dostarczania mieszkańcom energii.

1.3.5. System komunikacyjny

- Układ sieci drogowej na terenie gminy tworzą drogi powiatowe i gminne oraz drogi niepubliczne (wewnętrzne, nie mające uregulowanego statusu prawnego.

Drogi powiatowe:

| L.p. | Numer drogi | Kierunek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4118E | Pukinin – Sadkowice |
| 2 | 4122E | Biała Rawska – Olszowa Wola |
| 3 | 4123E | Cielądz – Sadkowice |
| 4 | 4124E | Lewin – Turobowice |
| 5 | 4125E | Sadkowice – Konstantynów |
| 6 | 4128E | Olszowa Wola – Trębaczew – Broniew |
| 7 | 4129E | Kaleń – Lubania |
| 8 | 4130E | Broniew – Zaborze |
| 9 | 4131E | Olszowa Wola – Żelazna – Nowy Kłopoczyn |

- *wg danych Urzędu Gminy w Sadkowicach

Długość dróg powiatowych w granicach gminy wynosi 68,08 km, z czego: 50,27 km dróg posiada nawierzchnię bitumiczną, 12,52 km– gruntową ulepszoną, a 5,29 km – gruntową naturalną.

Drogi gminne:

| L.p. | Numer drogi | Kierunek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3501 | Pilawy – Rzymiec |
| 2 | 3502 | Nowe Szwejki - Rzymiec |
| 3 | 3503 | w Nowych Szwejkach |
| 4 | 3504 | Sadkowice – Gogolin |
| 5 | 3505 | Celinów – Gogolin – Paprotnia |
| 6 | 3506 | Kaleń – Paprotnia |
| 7 | 3507 | Lutobory – Przyłuski – Zabłocie |
| 8 | 3508 | Kaleń – Nowe Lutobory |
| 9 | 3509 | Bujały |
| 10 | 3510 | Olszowa Wola |
| 11 | 3511 | Jajkowice – Kłopoczyn |
| 12 | 3512 | Lubania – Kłopoczyn |
| 13 | 3513 | Lubania – Skarbkowa |
| 14 | 3514 | Lubania – Żelazna |
| 15 | 3515 | Żelazna Nowa - Świdrygały |

*wg danych Urzędu Gminy w Sadkowicach

Łączna długość dróg gminnych wynosi 41,8 km, z czego: 21,1 km dróg posiada nawierzchnię bitumiczną, 12,158 km – gruntową ulepszoną, a 9,816 km – gruntową naturalną.

Drogi na terenie gminy pełnią funkcje tranzytowe oraz obsługi terenów przyległych.

1.3.6. Gospodarka

Dominującymi formami gospodarowania na terenie gminy Sadkowice są rolnictwo oraz działalność handlowo-usługowa. Według danych GUS na dzień 31.12.2006 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 205 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z czego 192 w sektorze prywatnym.

Najwięcej jednostek gospodarczych na terenie gminy prowadzi usługi 
z zakresu handlu i usługi budowlane.

Dane prezentowane w tabeli przedstawiają ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy oraz działy gospodarki, w zakresie których prowadzą one działalność.

Tabela 7.

Podmioty gospodarki narodowej w gminie Sadkowice w 2006 r. według sekcji

| Wyszczególnienie | Podmioty gospodarcze | w tym: osób fizycznych |
| --- | --- | --- |
| rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 9 | - |
| przemysł w tym: przetwórczy | 12 12 | 10 |
| budownictwo | 18 | 18 |
| handel i naprawy | 90 | 80 |
| hotele i restauracje | 4 | 4 |
| transport, gospodarka magazynowa, łączność | 16 | 16 |
| # pośrednictwo finansowe | 8 | 8 |
| obsługa nieruchomości i firm, nauka | 6 | 6 |
| Ogółem | 205 | 160 |

Na terenie gminy znajdują się dwie przetwórnie owoców i warzyw – działające w Kłopoczynie oraz gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Skarbkowa.

Od 1999 r. prowadzi działalność Zrzeszenie Producentów Owoców „Polski owoc” z siedzibą w Jajkowicach, które zajmuje się zbytem owoców głównie do hipermarketów. Działa też Spółdzielnia Producentów Owoców „SADKOPOL” z siedzibą w Sadkowicach, której przedmiotem działalności jest prowadzenie upraw rolnych, w tym sadownictwo i ogrodnictwo oraz działalność usługowa związana z produkcją roślinną.

- 1.4. Działalność Samorządu Gminy w latach 2004-2007

Dochody

Dochody budżetu gminy Sadkowice w latach 2004-2007 przedstawia tabela.

Tabela 8.

Dochody budżetu gminy Sadkowice w latach 2004-2007 (w zł)

| Rok | - 2004 | - 2005 | - 2006 | - 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dochody ogółem | - 7 758 339 | - 8 344 473 | - 9 437 078 | - 10 454 183 |

*wg danych z Urzędu Gminy w Sadkowicach

- Dane przedstawione w poniższej tabeli ilustrują wykonanie dochodów budżetu gminy Sadkowice według ważniejszych źródeł.

- Tabela 9.

- Wykonanie dochodów budżetu gminy Sadkowice według ważniejszych źródeł w latach 2004-2007 (w  zł)

| - Rok | - 2004 | - 2005 | - 2006 | - 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dochody własne | - 1 803 170 | - 1 926 358 | - 1 953 348 | - 2 129 596 |
| - Udziały w podatkach | - 394 271 | - 450 300 | - 529 735 | - 622 051 |
| - Subwencja | - 4 939 822 | - 4 905 251 | - 5 039 850 | - 5 578 580 |
| - Dotacje | - 621 076 | - 1 062 564 | - 1 914 145 | - 2 123 956 |

*wg danych z Urzędu Gminy w Sadkowicach

- Wydatki

Wykonanie wydatków gminy Sadkowice w latach 2004-2007 przedstawia tabela.

- Tabela 10.

- Wydatki budżetu gminy Sadkowice w latach 2004-2007 (w  zł)

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | 7 931 672 | 9 219 027 | 10 333 899 | 10 677 826 |
| Wydatki inwestycyjne | b.d. | 865 933 | 1 120 753 | 844 301 |

*wg danych z Urzędu Gminy w Sadkowicach

W 2006 r. dochody na 1 mieszkańca gminy Sadkowice wyniosły 1625,96 zł 
(w tym dochody własne 335,55 zł), natomiast w 2007 r. dochody gminy 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1759,37 zł (w tym dochody własne 358,40 zł).

Wydatki budżetu gminy Sadkowice w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
w 2006 r. kształtowały się na poziomie 1780,48 zł natomiast w 2007 r. wyniosły 1797,01 zł.

1.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska

W gminie Sadkowice działania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, prowadzone w ostatnich latach, dotyczyły głównie rozbudowy sieci wodociągowej oraz modernizacji kotłowni. Zrealizowano m.in.:

- rozbudowa sieci wodociągowej

- rozbudowa wodociągów na terenie gminy - liczba gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej w latach 2004-2007:  15 szt.

  - budowa systemów kanalizacji

- rozbudowa sieci kanalizacji - liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w latach 2004-2007:  3 szt.

- modernizacja kotłowni

- wymiana kotłowni: 2 szt.

- modernizacja systemu grzewczego w budynku: 1 szt.

- wymiana instalacji c.o. w budynku: 1 szt.

Ponadto na bieżąco prowadzono działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji gminy.

II. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

2.1. Powietrze atmosferyczne

Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi aktualnie w zakresie prowadzenia 
i rozpowszechniania oceny jakości powietrza są:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63, poz. 445),

W myśl obowiązujących przepisów ochrona powietrza  polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu, względnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy „Prawo ochrony środowiska” dokonuje corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu we wszystkich strefach województwa. Klasyfikacja stref jest dokonywana 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  6 czerwca 2002 r. 
(Dz. U. Nr 87, poz. 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając strefy, dla których poziom:

- chociaż jednej substancji przekracza poziom powiększony o margines tolerancji – klasa C

- chociaż jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji – 
klasa B

- poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego – klasa A

2.1.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w celu uzyskania informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, 
w zakresie umożliwiającym:

- dokonanie klasyfikacji stref. Dokonana klasyfikacja stanowi następnie podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakości powietrza mogą zostać nadane danej strefie klasy równoznaczne z koniecznością podjęcia prac nad opracowaniem programów ochrony powietrza bądź wzmocnienia systemu oceny (sieci pomiarowej monitoringu powietrza),

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie wartości stężeń na tych obszarach. Informacje te są niezbędne w celu określenia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza bądź w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczające – podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach,

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach, tj. wskazanie źródeł lub grup źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza 
w danym rejonie,

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu powietrza.

Oceny jakości powietrza dokonuje się oddzielnie uwzględniając kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione ze względu na ochronę roślin.

Ocena obejmuje wszystkie substancje ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu. Lista zanieczyszczeń jakie należy uwzględnić w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje:

- benzen C6H6,

- dwutlenek azotu NO2,

- dwutlenek siarki SO2,

- tlenek węgla CO,

- ozon O3,

- pył PM10,

- ołów Pb w pyle PM10,

- arsen As w pyle PM10,

- kadm Cd w pyle PM10,

- nikiel Ni w pyle PM10,

- benzo(a)piren w pyle PM10.

Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin zalicza się:

- dwutlenek siarki SO2,

- tlenki azotu NOx,

- ozon O3.

Po dokonaniu ocen wynikowych dla poszczególnych substancji, ocenianej strefie nadawana zostaje klasa, równoznaczna z najmniej korzystną klasą wynikową w danej strefie.

W zależności od faktu ustanowienia marginesów tolerancji dla wartości dopuszczalnych poziomów substancji, lub też ich braku wyróżniono dwa rodzaje klasyfikacji stref.

O ile ocenianej substancji przyznano margines tolerancji (MT), możliwe są następujące klasy jakości powietrza:

- A (najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D),

- B (poziom stężenia > D),

- C (najgorsza, poziom stężenia > D + MT).

Jeżeli ocenianej substancji nie przyznano marginesu tolerancji (MT), możliwe są klasy jakości powietrza:

- A (najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D),

- C (najgorsza, poziom stężenia > D).

Normy przyjęte dla oceny według kryterium ochrony roślin nie są złagodzone marginesami tolerancji (margines tolerancji jest równy 0, stąd nie ma klasy B).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny powietrza, nastąpiła zmiana podziału kraju na strefy oceny jakości powietrza. Gmina Sadkowice, jak i cały powiat rawski, należy do następujących stref:

- strefa oceny jakości powietrza dla SO2, NO2, CO, benzenu oraz pyłu PM10, w tym: Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirenu, wg kryteriów dla ochrony zdrowia :  strefa skierniewicko-łowicka

- strefa oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony zdrowia :  strefa łódzka

- strefa oceny jakości powietrza dla SO2, NOx, wg kryteriów dla ochrony roślin :  strefa łódzka

- strefa oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony roślin : strefa łódzka

Na terenie gminy Sadkowice nie prowadzono badań stanu jakości powietrza. W celu dokonania analizy stanu środowiska w gminie przyjmuje się wyniki klasyfikacji dla strefy skierniewicko-łowickiej.

Wyniki klasyfikacji strefy skierniewicko-łowickiej dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza (SO2, NO2, benzen, PM10, Pb, As, Ni, Cd, B(a)P, O3) pod kątem ochrony zdrowia przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Tabela  11.

Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla SO2, pod kątem ochrony zdrowia w 2007r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO2 |  |  | Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 godz | 24 godz | Wynikowa | 1 godz | 24 godz | Wyniko wa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A | A |  |  |  |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela  12.

Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla NO2, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO2 |  |  | Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 godz | 24 godz | Wynikowa | 1 godz | 24 godz | Wyniko wa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A | A |  |  |  |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela  13.

Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla PM10 pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 |  |  | Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24 godz | rok | Wynikowa | 24 godz | rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | C | A | C |  |  |  |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 14.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla Pb w pyle PM10, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń Pb |  | Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rok | Wynikowa | rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |  |  |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela  15.

Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla benzenu pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń benzenu |  | Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń benzenu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rok | Wynikowa | rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |  |  |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 16.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla tlenku węgla, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń Pb |  | Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 godz. | Wynikowa | 8 godz. | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |  |  |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 17.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomu docelowego określonego dla ozonu, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa łódzka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej | Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PL.10.00.b.23 | C |  |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 18.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla SO2, pod kątem ochrony roślin w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 19.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla NOx, pod kątem ochrony roślin w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NOX |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 20.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomu docelowego określonego dla ozonu, pod kątem ochrony roślin w 2007 r.

| Strefa łódzka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej | Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej* w strefie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PL.10.00.b.23 | A |  |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Ze względu na ponadnormatywny poziom stężenia ozonu, podobnie jak w latach

ubiegłych cały obszar województwa łódzkiego zaklasyfikowany został do klasy C (według obowiązujących obecnie zapisów w ustawie Prawo ochrony środowiska, wymagającej wdrożenia programu ochrony powietrza).

Na podstawie wyników pomiarów ze wszystkich 4 stacji pomiaru stężenia ozonu określono, że przypadki przekroczenia wartości poziomu docelowego 
ze względu na ochronę zdrowia (równego wartości poziomu celu długoterminowego) występowały całym obszarze województwa.

Działania podejmowane w celu zmniejszenia stężenia ozonu powinny dotyczyć przede wszystkim ograniczenia emisji prekursorów ozonu (przede wszystkim NO2) zgodnie z zapisami w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. nr 115, poz. 1003).

Przede wszystkim należy działania ograniczające stężenia ozonu w powietrzu w strefach, dla których wskazano konieczność wdrożenia programów naprawczych ze względu na występowanie udokumentowanych ponadnormatywnych stężeń innych zanieczyszczeń powietrza.

2.1.2.Źródła zanieczyszczeń powietrza

Na stan czystości powietrza w gminie Sadkowice wpływa emisja niska, pochodząca z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych gospodarstwach domowych. W wielu gospodarstwach 
spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe,  w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównym paliwem jest węgiel o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł  jest trudna do oszacowania 
i wykazuje zmienność sezonową (związaną z okresem grzewczym).

Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, toteż na obszarze gminy nie występują duże źródła emisji zorganizowanej.

Na jakość powietrza wpływa również emisja, której źródło stanowią środki transportu. Emisja komunikacyjna stwarza zagrożenie zwłaszcza w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego i ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego a także wpływają na wzrost poziomu stężenia ozonu w troposferze.

Dążąc do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gmina oraz poszczególne podmioty organizacyjne podejmują różnego rodzaju działania. Stosowane metody to: budowa i eksploatacja urządzeń ochrony powietrza, stosowanie paliw o większej wartości opałowej i niższej zawartości siarki i popiołu, modernizacje kotłowni polegające na zastąpieniu źródeł opalanych węglem na źródła opalane olejem czy gazem płynnym.

Oprócz źródeł lokalnych znaczący wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w gminie mają także ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pyłowe pochodzące z dużych ośrodków przemysłowych (głównie z aglomeracji łódzkiej i warszawskiej).

Wnioski

Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Sadkowice stanowią lokalne kotłownie, paleniska domowe oraz transport samochodowy. Brak większych zakładów na terenie gminy powoduje, że stężenia substancji zanieczyszczających powietrze są niższe od dopuszczalnych.

W wyniku dokonanej oceny stwierdzane były  klasy A dla poszczególnych zanieczyszczeń. Wyjątek stanowi ponadnormatywny poziomem stężenia ozonu  stwierdzony w całym województwie łódzkim oraz przekroczenie wartości dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 w strefie skierniewicko-łowickiej. Należy jednak uwzględnić, że ocenianej strefie nadawana zostaje klasa, równoznaczna 
z najmniej korzystną klasą wynikową w danej strefie. Z danych WIOŚ w Łodzi wynika, że w strefie skierniewicko-łowickiej obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu ograniczał się do ścisłego centrum miasta Brzeziny z silnym ruchem kołowym (wzdłuż trasy tranzytowej).

Ze względu na ponadnormatywny poziom stężenia ozonu, podobnie jak w latach

ubiegłych cały obszar województwa łódzkiego zaklasyfikowany został do klasy C (według obowiązujących obecnie zapisów w ustawie Prawo ochrony środowiska, wymagającej wdrożenia programu ochrony powietrza).

Należy wziąć pod uwagę szerszą skalę zjawiska zarówno w Polsce i innych krajach Europy. Problem zbyt wysokich wartości stężenia ozonu wymaga działań o charakterze ogólnokrajowych programów naprawczych, w oparciu o współpracę międzynarodową w ramach Unii Europejskiej.

Natomiast działania proekologiczne prowadzone przez gminę powinny ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Istotne znaczenie dla poprawy czystości powietrza będą miały również  takie działania jak: termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła, korzystanie z paliw ekologicznych.

2.2. Hałas

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), regulują przepisy dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej, spójnej 
z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony środowiska.

W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane akty prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny 
i zarządzania hałasem w środowisku ( 2002 / 49 / EC).

Podstawę prawną określenia wymogów w zakresie emisji hałasu maszyn 
i urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Z dnia 7 sierpnia 2003 r., nr 138, poz. 1316) oraz  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r., nr 32, poz. 223). Ponadto przepisy określają  również dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od przeznaczenia danego terenu podlegającego ochronie m.in. dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy też dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co zostało określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., 
nr 120, poz. 826). Metody pomiarów mocy akustycznej określa 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z dnia 
30 grudnia 2004 r., nr 283, poz. 2842).

Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa:

- zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:

  - pod zabudowę mieszkaniową,

  - pod szpitale i domy opieki społecznej,

  - pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
     młodzieży,

  - na cele uzdrowiskowe,

  - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

  - na cele mieszkaniowo-usługowe;

- poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności  
     będącej źródłem hałasu;

- okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

Hałas - jest to dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający w danych warunkach (zależy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia odbiorcy). Stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją.

Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak np. zagrożenie nadciśnieniem czy  zaburzenia nerwowe.

Dla badań w zakresie klimatu akustycznego istotne jest zdefiniowanie dwóch rodzajów hałasu -  komunikacyjnego i przemysłowego.

2.2.1. Pomiary hałasu

Ocena stanu akustycznego środowiska prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a realizowana jest przez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska, takie jak pozwolenia, programy ochrony środowiska,  w tym programy ochrony przed hałasem. Dokonywane pomiary i oceny mają umożliwiać wyznaczanie obszarów o ponad normatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować działania naprawcze.

Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Na terenie województwa łódzkiego badania w zakresie klimatu akustycznego przeprowadza WIOŚ w Łodzi. Pomiary prowadzone są punktowo, w wybranych miastach i innych miejscach województwa - punktach pomiarowych, które lokalizowano przy szlakach komunikacyjnych.

Na terenie gminy Sadkowice nie znajdują się punkty monitoringu natężenia hałasu i nie były prowadzone pomiary. Na obszarze gminie nie znajdują się obiekty, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

2.2.2. Źródła hałasu

Hałas komunikacyjny

Źródłem hałasu na terenie gminy jest przede wszystkim transport drogowy. Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą:

- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie komunikacyjnym,

- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych),

- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny,

- płynność ruchu,

- rodzaj i stan nawierzchni.

Na wzrost hałasu drogowego wpływają przede wszystkim problemy komunikacyjne, m.in. brak obwodnic, drogi, na których ruch tranzytowy nakłada się z ruchem lokalnym oraz nieprzystosowanie nawierzchni do występującego obecnie natężenia ruchu i obciążenia (duży udział pojazdów ciężarowych powoduje szybkie niszczenie nawierzchni), a tempo modernizacji i budowy nowych dróg nie może nadążyć za wzrostem liczby pojazdów.

Z układu dróg tworzących ciągi komunikacyjne na obszarze gminy, największą uciążliwość hałasową drogi powiatowe o dużym natężeniu ruchu,  a zwłaszcza  droga powiatowa nr 38569 Pukinin – Sadkowice.

Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz 
instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne).Taki hałas ma  charakter lokalny. Obecnie systemy lokalizacji nowych inwestycji a także potrzeba sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko, kontrole i egzekucja nałożonych kar pozwalają na znaczne ograniczenie tych uciążliwości. Ponadto dla źródeł hałasu przemysłowego, ze względu na ich niewielkie rozmiary, istnieją różne możliwości techniczne ograniczenia emisji hałasu (np. stosowanie tłumików akustycznych, obudów poszczególnych urządzeń czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian pomieszczeń, w których znajdują się maszyny wytwarzające hałas).

Źródłem hałasu są także linie przesyłowe wysokiego napięcia. Hałas powstaje również na terenie stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć 
w związku ze stosowaniem sprężarek do napędu łączników i transformatorów.

Ze względu na niewielkie rozmiary źródeł hałasu przemysłowego nie stwarza on większych problemów mieszkańcom gminy.

Wnioski

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze gminy Sadkowice jest komunikacja drogowa. Duże natężenie ruchu pojazdów występuje przede wszystkim na drodze powiatowej nr 38569 Pukinin – Sadkowice. Na terenie gminy nie jest prowadzony monitoring hałasu, jednak szacuje się, że natężenie ruchu pojazdów nie jest na tyle duże, aby hałas komunikacyjny stwarzał szczególne utrudnienia mieszkańcom.

Hałas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników jak: wskaźnik presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale zamieszkiwanych od dróg o dużym natężeniu. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to głównie z poprawy jakości użytkowanych samochodów.

Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom gminy.

  - Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst ujednolicony Dz. U. z dnia 18 listopada 2005 r. nr 239 poz. 2019 ) określa cele służące zapewnieniu ochrony wód, poprzez zapobieganie dalszej ich degradacji, ochronę przed zanieczyszczeniem, poprawę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów lądowych zależnych od wody oraz promocje zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

2.3.1. Wody powierzchniowe

Głównymi ciekami wodnymi przepływającymi przez teren gminy są: rzeka Rylka płynąca wzdłuż zachodniej granicy gminy (dopływ Rawki), rzeka Rokitna ze źródłami w rejonie Nowych Sadkowic oraz rzeka Żelazna ze źródłami w Jajkowicach i dopływem płynącym z Trębaczewa i Lubani. Główny kierunek spływu wód jest z północy na południe. Zachodnim skrajem gminy przebiega wododział rzeki Bzury i Pilicy (w obrębie wzniesień na linii Nowe-Szwejki-Kolonia Turobowice-Lewin).

Na terenie gminy Sadkowice nie zostały wyznaczone punkty pomiarowo-kontrolne i nie były prowadzone badania powierzchniowych wód płynących.

W 2006 r. WIOŚ w Łodzi prowadził badania powierzchniowych wód płynących na terenie powiatu rawskiego w wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolnych.

Klasyfikację stanu wód powierzchniowych podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r., w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu  interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. nr 32, poz. 284) – mimo, iż zostało ono uchylone z dniem 01.01.2005 r. W oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14.12.2006 r. oceny stanu jakości wód powierzchniowych dokonano według zasad obowiązujących w 2005 r., a niezwłocznie po ukazaniu się nowych aktów wykonawczych do ustawy Prawo wodne w zakresie oceny stanu wód, wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych powinny zostać zweryfikowane.

W trakcie sporządzania niniejszego Programu ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 nr 143 poz. 896).

W rozporządzeniu  określono następujące klasy wód:

- klasa I – wody o bardzo dobrej jakości

- klasa II – wody dobrej jakości

- klasa III – wody zadowalającej czystości

- klasa IV – wody niezadowalającej czystości

- klasa V – wody złej jakości.

Wyniki oceny jakości wód rzeki Rylki na obszarze powiatu rawskiego w monitoringu diagnostycznym przedstawiają się następująco:

W 2006 r. rzeka Rylka była badana w 1 profilu pomiarowo-kontrolnym usytuowanym w Rawie Mazowieckiej. Wyniki dokonanej oceny przedstawiono w tabeli.

Tabela 21.

Klasyfikacja jakości wód rzeki Rylka w 2006 r.

| Nr ppk | Punkt pomiarowo-kontrolny |  | Rodzaj monitoringu | Klasyfikacja ogólna | Ocena wskaźników eutrofizacji wód | Przydatność wód do bytowania ryb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | km |  |  |  |  |
| B54 | Rawa Mazowiecka | 1,2 | D ; R | IV | - | nieprzydatne |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r.

W 2007 r. badania jakości wód Rylki na obszarze powiatu prowadzone były  w ppk zlokalizowanym w Rawie Mazowieckiej.

Tabela 22.

Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Rylka w 2007 r.

| Rzeka Rylka | Nazwa ppk | Nr ppk | Wskaźnik decydujący o klasie czystości | Jednostka | Stężenie |  |  | Stwierdzona klasa czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | min. | max. | średnie |  |
|  | Rawa Mazowiecka | B46 | Barwa ChZT-Cr Azotany | mg Pt/l mg O2/l mg O3/l | 9 18,1 2,04 | 40 59,18 26,82 | 23 27,35 7,2 | IV |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2007 r.

W wyniku przeprowadzonych badań monitoringowych stwierdzono, zarówno 
w 2006 r. jak i 2007 r. wody niezadowalającej jakości (IV klasa) rzeki Rylki  
w badanym punkcie – Rawa Mazowiecka. O klasyfikacji rzeki decydowały wskaźniki mikrobiologiczne, tlenowe, biogenne oraz barwa.

Rzeka Rylka monitorowana pod kątem przeznaczenia wód do bytowania ryb karpiowatych nie spełniała wszystkich określonych wymagań.

Zagrożeniem dla jakości wód w rzekach i zbiornikach wodnych są m.in. odprowadzane do nich nie oczyszczone lub niewłaściwie oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe.

Dużym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych są  ścieki odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych 
w miejscowościach nieskanalizowanych. Zagrożenie stanowią również tzw. zanieczyszczenia obszarowe. Zanieczyszczenia obszarowe są to zanieczyszczenia spływające do cieków powierzchniowych wraz z wodami opadowymi w sposób

niezorganizowany z gruntów ornych, użytków zielonych, obszarów leśnych czy wysypisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska. Ważnym źródłem zanieczyszczeń są także wody opadowe, które spłukując powierzchnię dopływają do zbiorników wraz z zanieczyszczeniami.

2.3.2. Wody podziemne

Wody podziemne są najważniejszym zasobem w gospodarce hydrologicznej gminy Sadkowice. Teren gminy to obszar zbiornika trzeciorzędowego wód podziemnych związanego z Niecką Mazowiecką (GZWP Nr 215 i 215A). Pod osadami czwartorzędowymi zalegają tu utwory trzeciorzędowe z dwoma poziomami wodonośnymi, mioceńskim i oligoceńskim

Użytkowanie wód podziemnych w gminie Sadkowice obrazuje tabela.

Tabela 23.

Użytkowanie wód podziemnych w gminie Sadkowice w 2009 r.

| #### Liczba wodociągów | #### Liczba studni głębinowych | Liczba stacji uzdatniania | Długość sieci wodociągowej [km] | Liczba przyłączy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 3 | #### 5 | 2 | 94,6 | 1052 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Sadkowicach

Badania jakości wód podziemnych prowadzone są  przez:

- Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach krajowego monitoringu wód podziemnych,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegaturę 
w Skierniewicach w ramach monitoringu regionalnego.

Na terenie gminy Sadkowice nie ma wyznaczonych punktów obserwacyjno-pomiarowych  sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych ani też punktów sieci regionalnej monitoringu wód podziemnych, wobec czego nie prowadzono badań jakości wód na terenie gminy.

Punkty obserwacyjno-pomiarowe znajdują się na terenie powiatu rawskiego.

W powiecie rawskim w 2006 r. badano jakość wód podziemnych 
w 1 punkcie należącym do krajowej sieci monitoringu - w miejscowości Rawa Mazowiecka. Jakość wody w tym punkcie ilustrują wyniki przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 24.

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punkcie sieci monitoringu 
krajowego na terenie powiatu rawskiego w 2006 r.

| Nr punktu | Miejscowość | Rodzaj wód | Stratygrafia | Klasa czystości | Wskaźniki decydujące o klasie czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 967 | Rawa Mazowiecka | W | J3 | III | żelazo |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r.

Na obszarze powiatu znajdują się punkty należące do sieci monitoringu regionalnego jakości wód podziemnych. Wyniki klasyfikacji jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie  powiatu rawskiego w  2006 i 2007 r. przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 25.

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie

powiatu rawskiego w 2006 r.

| nr punktu | miejscowość | Nr wg użytkownika | stratygrafia | Klasa czystości | Wskaźniki decydujące o klasie czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Zagórze (Kaleń) | 1a | Q | III | Żelazo – 0,78 mg Fe/l; |
| 95 | Biała Rawska | 2 | Q | III | Amoniak – 0,51 mg NH4/l ; Żelazo – 0,78 mg Fe/l; |
| 96 | Cielądz | 1 | J | IV | Amoniak – 0,51 mg NH4/l |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r.

Tabela 26.

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie

powiatu rawskiego w  2007 r.

| nr punktu | miejscowość | rodzaj wód | szerokość geograficzna północna | długość geograficzna wschodnia | stratygrafia | nr zbiornika GZWP | Numer JCWPd | Jednostka hydrole- ologiczna | Klasa czys- tości | Wskaźniki decydujące o klasie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Zagórze (Kaleń) | W | 51 48 05,06 | 20 15 26,20 | Q | 215A | 80 | IX 4 | II | Przewodność w 20°C- 442 [uS/cm]; Amoniak- 0,15 mg NH4/l;, Fosforany- 0,14 mg PO4/l;, Siarczany- 37 mg SO4/l;, Wapń- 62,4 mg Ca/l;, Żelazo- 0,486 mg Fe/l;, Mangan- 0,132 mg Mn/l; |
| 95 | Biała Rawska | W | 51 48 48,25 | 2 28 32,86 | Q | 215 A | 80 | IX 2 | III | Żelazo- 1,937 mg Fe/l; |
| 96 | Cielądz | W | 51 43 13,78 | 20 20 48,22 | J | 215 A | 80 | IX 4 | IV | Amoniak- 0,85 mg NH4/l;, |

Według klasyfikacji WIOŚ badane wody podziemne mieściły się w III i IV klasie jakości w 2006 r., natomiast w 2007 r. w  II ; III i IV klasie jakości, czyli są to wody dobrej i zadowalającej jakości, spełniające wymogi dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

Wodociągi w gminie Sadkowice oparte są na pięciu studniach głębinowych. Ujmowana woda poddawana jest procesom uzdatniania. Jakość wody spełnia wymagane parametry i jest przydatna do spożycia.

2.3.3. Gospodarka wodno – ściekowa

Gospodarka ściekowa regulowana jest Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. nr 72, poz. 747 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140).

Zgodnie z art. 3 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ścieki (substancje ciekłe, wprowadzone bezpośrednio lub za pomocą urządzeń kanalizacyjnych do wód) zmieniają stan fizyczny, chemiczny lub biologiczny wód, działając niszcząco na świat roślinny lub zwierzęcy. Ścieki powstają w wyniku bytowania człowieka oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i rolniczej (ścieki bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, wody opadowe, zanieczyszczenia, wody podgrzane, skażone promieniotwórczo i zasolone).

2.3.3.1. Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 94,6 km, a liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych – 1050 (dane Urzędu Gminy w Sadkowicach).

Wskaźniki zwodociągowania gminy Sadkowice

Wskaźnik l. przyłączy / l. mieszkań

0,62

*obliczenia własne na podstawie danych GUS

Na terenie gminy średnio 62%  gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci wodociągowej (stosunek liczby przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych / liczby mieszkań), pozostałe gospodarstwa zaopatrują się w wodę ze studzien kopanych.

Tabela 27

Charakterystyka sieci wodociągowych na terenie Gminy Sadkowice

| Nazwa wodociągu | Miejscowości zwodociągowane | Długość sieci wodociągowej (km) | Liczba gospodarstw i posesji posiadających przyłącza |
| --- | --- | --- | --- |
| SW Skarbkowa | Skarbkowa, Lubania, Żelazna, Rudka | 16,7 | 225 |
| SW Kłopoczyn | Kłopoczyn , Nowy Kłopoczyn, Lipna | 14,8 | 151 |
| SW Kaleń | Broniew, Bujały, Jajkowice, Kaleń, Lutobory, Nowe Sadkowice, Nowy Kaleń, Olszowa Wola, Paprotnia Rokitnice Kąty, Sadkowice, Trębaczew, Władysławów, Zaborze | 63,1 | 674 |
| Razem |  | 94,6 | 1050 |

*wg danych Urzędu Gminy w Sadkowicach

2.3.3.2. System  małej retencji

Wprowadzany w kraju już od kilku lat nowy system zarządzania zasobami wodnymi ma na celu zmianę podejścia do gospodarowania wodami i stworzenie systemu uwzględniającego integrację działań w sferze gospodarki wodnej 
z takimi dziedzinami jak rolnictwo, leśnictwo, ochrona przyrody, planowanie przestrzenne, energetyka, transport, przemysł i gospodarka komunalna oraz zaangażowanie społeczeństwa. Rozwijanie współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w te działania stanowi podstawę polityki ekologicznej w tym zakresie.

Głównym zadaniem małej retencji jest gromadzenie wody do bezpośredniego użycia, ale również regulacja i kontrola wody w środowisku. Realizacja obiektów małej retencji przyczynia się m.in. do:

- spowolnienia odpływu wód powierzchniowych,

- podniesienia poziomu wód gruntowych,

- powstrzymania degradacji siedlisk wodno-bagiennych,

- zwiększenia różnorodności biologicznej obszaru,

- powstrzymania erozji terenowej.

W kształtowaniu retencji gruntowej i powierzchniowej zasadniczą rolę ogrywają  odpowiednio wykonane i eksploatowane melioracje wodne oraz całościowy program  na rzecz budowy małej skali zbiorników wodnych. Zbiorniki te mogą służyć głównie jako obiekty magazynujące wodę na potrzeby gospodarcze, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, przeciwdziałające erozji wodnej, mogą również mieć znaczenie krajobrazowe i rekreacyjne oraz ekologiczne.

Teren gminy Sadkowice, jak i całego powiatu rawskiego zaliczany jest do obszarów potencjalnego średniego zagrożenia suszą glebową (źródło: Wojewódzki Program Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego).

Dokonując analizy stopnia potencjalnego zagrożenia powodziowego należy stwierdzić, że gmina Sadkowice należy do strefy niskiego potencjalnego zagrożenia powodzią. Na terenie województwa łódzkiego przyczynami powodzi mogą być wezbrania spowodowane wzrostem poziomu wód w rzekach wywołanym przez ulewne deszcze, roztopy, zatory lodowe, ale również awarie zbiorników wodnych.

Małe zbiorniki retencyjne, mimo swojej małej pojemności, w przypadku niewielkich zlewni (cząstkowe, dopływy, itp.) relatywnie pełnić mogą bardzo dużą rolę przeciwpowodziową. Na małych rzekach (zlewniach) podczas gwałtownych opadów lub roztopów następuję szybkie wezbranie, co może być bardzo groźne dla terenów intensywnie użytkowanych, zurbanizowanych, zamieszkałych przez ludzi.

Analizując stopień potencjalnego zagrożenia powodziowego należy stwierdzić, że gmina Sadkowice należy do strefy niskiego potencjalnego zagrożenia powodzią. Na terenie gminy mogą wystąpić lokalne podtopienia spowodowane wzrostem poziomu wód w rzekach wywołanym przez ulewne deszcze, roztopy czy zatory lodowe.

2.3.3.3. Sieć kanalizacyjna

Na terenie gminy funkcjonuje tylko jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Kaleniu obsługująca osiedle Kaleń. Pozostałe miejscowości nie posiadają zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Ścieki gromadzone są w osadnikach gnilnych i wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w sąsiednich gminach.

Oczyszczalnia jest wykonana w technologii „EKOBLOK”. Składa się z następujących elementów:

- 2 szt. osadników wstępnych,

- przepompowni ścieków,

- zblokowanej oczyszczalni „EKOBLOK” napowietrzanej Hydromixami z wydzielonym osadnikiem wtórnym,

- urządzenia pomiarowego w postaci licznika godzin LGS rejestrującego czas pracy pompy oraz ilość jej włączeń, zainstalowanego w szafie sterowniczej typu SPA1a-2.5/D produkcji Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury „MEPROZET”,

- przewodów kanalizacyjnych tłocznych i grawitacyjnych wraz z wylotem PCV średnicy  160 mm do odbiornika.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 3 km. Liczba przyłączy - 83 sztuki. 
W 2007r. na oczyszczalni powstało 75 Mg komunalnych osadów ściekowych, w 2008r. liczba ta wyniosła 70 Mg. Wytworzone osady ściekowe zostały wywiezione do innych oczyszczalni zlokalizowanych na terenie powiatu.

2.3.4. Główne źródła zanieczyszczeń

Do głównych źródeł zanieczyszczeń istniejących na terenie gminy Sadkowice należą:

- nieszczelne szamba,

- odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, cieków wodnych, na pola itp.,

- stosowanie nawozów chemicznych, w miejscach gdzie wody gruntowe zalegają płytko pod powierzchnią terenu oraz gruntach o większych spadkach w kierunku cieków wodnych,

- niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych,

- odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących działalność produkcyjną, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Ponadto istotny problem stanowi duża dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy.

Wnioski

Gmina Sadkowice posiada zasoby wód podziemnych dobrej jakości i wód powierzchniowych, które wymagają podjęcia działań w celu poprawy ich czystości; wielkość zasobów zaspokaja potrzeby mieszkańców. Istotnym celem w walce o dobry stan środowiska jest ochrona wód powierzchniowych oraz ochrona ilościowa i jakościowa wód podziemnych. Poważny problem stanowi niskie skanalizowanie gminy.

2.4. Odpady

Obowiązek planowania gospodarki odpadami został sformułowany 
w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.). Powszechna zasada gospodarowania odpadami (Rozdział 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi  „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi”.

Zgodnie z Dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej zabronione jest składowanie odpadów bez wcześniejszego ich przetworzenia. Podstawowymi kierunkami działań będą: zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających odpady. Wizja unijnych składowisk przewiduje deponowanie odpadów wyłącznie przetworzonych, tzn. takich, w których zawartość frakcji organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa niż 
6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w  całości kompostowane.

2.4.1. Odpady niebezpieczne

Przepisy prawne pozwalają wytwórcom lub odbiorcom odpadów, przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na tymczasowe ich magazynowanie na własnym terenie. Szczegółowe regulacje prawne zawierają ustawy: Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Transport tych odpadów ma być zgodny z przepisami określającymi warunki przewożenia materiałów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów powinna być prowadzona w oparciu o rozporządzenie MOŚ i ZNiL w sprawie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów oraz służących do przekazania informacji o rodzaju i ilości odpadów, a także czasie ich składowania.

Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia i szkolnictwie.

Na terenie gminy Sadkowice nie funkcjonuje dotychczas odrębny system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych.

Nie funkcjonuje system zbiórki olejów ze źródeł rozproszonych, brak również stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W gminie nie ma zorganizowanego gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych GPZON.

W gminie Sadkowice nie funkcjonuje odrębny system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

W szkołach i budynkach użyteczności publicznej ustawiono pojemniki na zużyte baterie.

Na obszarze gminy nie ma zlokalizowanych czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych, jak również nie są zlokalizowane żadne składowiska odpadów przemysłowych.

Odpady medyczne

Odpady medyczne powstają w placówkach medycznych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Głównym wytwórcą odpadów medycznych w gminie Sadkowice jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kaleniu,
gdzie znajduje się również punkt apteczny.

Na terenie gminy nie ma punktów umożliwiających neutralizację odpadów medycznych. Odpady tego typu powstające w placówkach służby zdrowia segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie odbierane są przez wyspecjalizowane służby i wywożone do spalarni zlokalizowanych poza granicami gminy.

Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania, leczenia i świadczenia usług weterynaryjnych. W gminie Sadkowice nie działa zbiórka odpadów weterynaryjnych. Podobnie, jak w przypadku odpadów medycznych, powstające na terenie poszczególnych gmin odpady weterynaryjne segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie przekazywane są uprawnionym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, w celu unieszkodliwiania.

2.4.2. Odpady z sektora gospodarczego

Gmina Sadkowice jest gminą typowo rolniczą, o bardzo małym uprzemysłowieniu, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

Głównymi formami gospodarowania na terenie gminy są rolnictwo oraz działalność handlowo-usługowa. Według danych GUS na dzień 31.12.2007 r. na terenie gminy zarejestrowane były 204 podmioty prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej jednostek gospodarczych na terenie gminy prowadzi usługi w zakresie handlu oraz usług budowlanych.

Skład i struktura unieszkodliwianych odpadów innych niż komunalne wytworzonych na terenie gminy odpowiada w znacznym stopniu profilowi produkcji jednostek gospodarczych z tego terenu.

Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów przemysłowych. Wytwórcy tych odpadów organizują ich wywóz we własnym zakresie.

2.4.3. Odpady komunalne

Źródłami powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Sadkowice są przede wszystkim:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, szkolnictwo i inne.

W gminie Sadkowice zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych objętych jest 90% mieszkańców. Podstawowym procesem unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy jest ich składowanie na składowiskach odpadów.

Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów komunalnych. Działalność w zakresie zbiórki odpadów prowadzona jest przez firmę ALTVALTER SULO Polska w Tomaszowie Mazowieckim.

Na terenie gminy od 2007 prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów. Odpady zebrane selektywnie są odbierane przez firmę EKO – REGION Sp. z o.o. z Bełchatowa. Ponadto mieszkańcy gminy we własnym zakresie wywożą odpady metali do skupu metali kolorowych w Rawie Mazowieckiej. W 2007 roku zebrano i przekazano do odzysku następujące ilości odpadów:

- szkło – 2,6 Mg,

- tworzywa sztuczne – 0,5 Mg.

Wnioski

Gmina Sadkowice nie posiada na swym obszarze składowisk odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Odpady komunalne gromadzone są na składowiskach zlokalizowanych poza granicami gminy, co nie stwarza zagrożenia dla środowiska w gminie. Każdy z wytwórców odpadów niebezpiecznych bądź przemysłowych organizuje ich wywóz we własnym zakresie.

Priorytetem w zakresie zbiórki odpadów pozostaje nadal:

- objęcie zorganizowanym wywozem odpadów wszystkich mieszkańców gminy;

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy;

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i  budowlanych;

Pozostałe działania, korzystne z punktu widzenie stanu czystości środowiska oraz podniesienia atrakcyjności gminy to: podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, pełna likwidacja dzikich wysypisk oraz zapobieganie ich ponownemu powstawaniu.

2.5. Gleby

Na stan gleb ma wpływ wiele czynników m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów i pyłów, prowadzona gospodarka rolna (nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin). Duże znaczenie ma również świadomość ekologiczna użytkowników gruntów.

Gmina Sadkowice jest gmina typowo rolniczą. Uprawia się tu głównie owoce – gmina należy do tzw. „grójeckiego zagłębia owocowego”. Powierzchnia upraw drzew i krzewów owocowych w gminie wynosi 4.726,13 ha, co stanowi 45,4% powierzchni użytków rolnych w gminie. Ponadto uprawiane są zboża                           i ziemniaki (około 40% użytkowanych gruntów).

Tabela 28.

Struktura użytkowania gruntów w gminie Sadkowice

|  | Użytki rolne |  |  |  |  | Lasy i grunty leśne | Pozostałe grunty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska |  |  |
| w ha | 9773,59 | 4344,73 | 4726,13 | 563,11 | 139,62 | 220,52 | 413,56 |
| w % | 100 | 41,7 | 45,4 | 5,4 | 1,3 | 2,1 | 4,0 |

*wg danych Urzędu Gminy w Sadkowicach.

W sołectwach: Lewin, Przyłuski. Turobowice Kolonia, Rzymiec, Pilawy, Szwejki Wielkie, Gogolin i Celinów grunty orne zajmują ponad 80% ich powierzchni. Uprawia się przede wszystkim: żyto, mieszanki zbożowe, owies, pszenżyto i pszenice. Na powierzchni ok. 680 ha uprawia się ziemniaki, ok. 100 ha zajmują uprawy ogórków. Duże znaczenie ma również uprawa kapusty.

Największe powierzchnie sadów występują we wschodnich i centralnych rejonach gminy, w sołectwach: Nowy Kaleń, Nowe Sadkowice, Broniew, Zaborze, Nowy Kłopoczyn i Kłopoczyn. W gminie Sadkowice uprawia się głównie jabłonie (obszar 3.666 ha), wiśnie (obszar 846 ha) i grusze (obszar 234,71 ha), a ponadto: śliwy, truskawki, porzeczki i czereśnie.

2.5.1.Typy gleb

Warunki glebowe do produkcji rolnej w gminie są zróżnicowane przestrzennie. Na większości obszaru gminy (poza dolinami rzecznymi) wykształciły się gleby mineralne wytworzone z glin zwałowych lekkich i piasków słabo gliniastych                 i gliniastych. Dominującą klasą gleb w centralnej części gminy są gleby brunatne właściwe i wyługowane o klasach III-IV. Gleby te stanowią kompleksy przydatności rolniczej: pszenny bardzo dobry i dobry oraz żytni bardzo dobry                   i dobry. Pozostałe tereny gminy posiadają gleby niższych klas z dominującym kompleksem żytnim słabym.

Tabela 29.

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w gruntach rolnych gminy

| Klasa | w ha | % w stosunku do powierzchni ogólnej gruntów rolnych |
| --- | --- | --- |
| II | 16,2 | 0,1 |
| III | 3797,9 | 35,2 |
| IV | 4920,2 | 45,5 |
| V | 1651,5 | 15,3 |
| VI | 395,7 | 3,7 |
| VIz | 24,00 | 0,2 |
| Razem | 10805,5 | 100 |

*wg danych Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Najlepsze klasy ziemi III-IV znajdują się w centrum oraz na wschodzie gminy   w sołectwach: Nowe Szwejki, Sadkowice, Lutobory, Nowe Lutobory, Kaleń, Nowy Kaleń, Broniew, Jajkowice i Lipna.

2.5.2. Odczyn gleb

Jednym z objawów degradacji rolniczej gleb jest ich zakwaszenie. Przy dość intensywnym użytkowaniu rolniczym gleby na terenie gminy wykazują obecnie znaczny stopień zakwaszenia. Gleby użytkowane rolniczo w gminie są kwaśne lub bardzo kwaśne i wymagają wapnowania.

Poza tym część gruntów na piaskach słabogliniastych jest przesuszonych, produkcja zależy tam od ilości opadów atmosferycznych. Mało urodzajne 
i przesuszone gleby lekkie nadają się w znacznej części pod zalesienia.

Wnioski

Monitoring gleb realizowany jest w celu obserwowania zmian jakości gleb pod wpływem czynników antropopresji. W ramach monitoringu regionalnego WIOŚ prowadzi własne badania gleb położonych na wybranych obszarach o potencjalnym zagrożeniu zanieczyszczeniem. Celem badań jest dokumentowanie zmian zachodzących w glebach, sygnalizowanie zagrożeń i umożliwienie wczesnego podejmowania działań ochronnych.

Przeprowadzony w województwie łódzkim w 2006 r. monitoring środowiska wokół obiektów komunalnych (składowisk odpadów, mogilników), pozwalał na określenie stanu czystości następujących komponentów środowiska:

- wody podziemne - wskaźniki fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne

- wody powierzchniowe- wskaźniki fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne

- powietrze - imisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zapach

- gleba - zawartość metali ciężkich, pestycydy.

Przy ocenie stopnia zanieczyszczenia gleb zastosowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W powyższym rozporządzeniu określone zostały trzy grupy gruntów, dla których obowiązują różne wartości dopuszczalne zanieczyszczeń:

- grunty grupy A – obszary poddane ochronie na podstawie przepisów Prawa Wodnego i o ochronie przyrody;

- grunty grupy B – użytki rolne z wyłączeniem gruntów pod stawami i pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, grunty zabudowane 
i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, komunikacyjnych 
i użytków kopalnych;

- grunty grupy C – tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Najostrzejsze normy obowiązują na gruntach grupy A, najłagodniejsze na gruntach grupy C. Próby gleb zostały pobrane z interwału głębokości 0 – 0,30 cm.

Na terenie gminy Sadkowice nie prowadzono badań gleb.

W 2006 r. na terenie powiatu rawskiego, w ramach monitoringu lokalnego, zostały pobrane do badań (przez Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w Gliwicach) próby gleby w pięciu punktach zlokalizowanych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Pukininie.

Wyniki badania gleby wykazały, że próby spełniają standardy jakości dla gruntów w obszarze grupy B, o czym zadecydowało podwyższone stężenie kadmu we wszystkich próbach oraz chromu Cr w próbce G–1.

  - Surowce mineralne

Na terenie gminy Sadkowice występują udokumentowane złoża kruszyw naturalnych, są to:

- Broniew

- Skarbkowa

- Szwejki Nowe

- Trębaczew

- Turobowice-Rzymiec

Złoża te nie są eksploatowane lub działalność na nich jest prowadzona bez stosownej koncesji.

Cztery z wymienionych złóż, oprócz Skarbkowej, było udokumentowanych na początku lat osiemdziesiątych, w ramach tzw. koncepcji gminnych punktów eksploatacji kopalin. Obecnie ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe i kryteria bilansowości oraz nowe wymagania przepisów prawa geologicznego i górniczego, nie mogą być eksploatowane.

  - 2.7. Energia odnawialna

Zapotrzebowanie na energię wciąż wzrasta we wszystkich krajach świata.  Perspektywa wyczerpania się zapasów paliw kopalnych a także podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka przyczyniły się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, czego efektem jest duży wzrost ich stosowania.

Odnawialne źródła energii są to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowana słonecznego, wiatru, wody, a także biomasy i ciepła wnętrza Ziemi. Obecny poziom cywilizacji technicznej stwarza możliwość uznania za odnawialne źródło energii również części odpadów komunalnych i przemysłowych, która nadaje się do energetycznego przetworzenia.

Źródła energii odnawialnej są praktycznie niewyczerpalne, gdyż ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych. Ich dostępność nie jest jednakowa w skali globalnej, ale występują niemal wszędzie. Najłatwiej dostępne są zasoby energii promieniowania słonecznego i biomasy, natomiast dostępność energii geotermalnej, wiatru czy wody jest ograniczona. Dużą zaletą źródeł odnawialnych jest również ich minimalny wpływ na środowisko naturalne.

Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin, czy nawet województw naszego kraju. Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, przede wszystkim zaś  do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, jak również mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła energii stwarzają nowe możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb nie nadają się do uprawy roślin jadalnych, mogą być wykorzystane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw.

Polityka energetyczna Polski do 2025 roku to dokument, który zawiera pakiet działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki, jej efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Dokument ten został zatwierdzony 22.12.2006 r. przez Radę Ministrów.

Wśród celów strategicznych polityki państwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i uzyskanie 7,5% udziału energii, pochodzącej z tych źródeł, w bilansie energii pierwotnej do roku 2010 oraz 14% do roku 2020.

Energia słoneczna

Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest Słońce. Ze wszystkich źródeł energii, energia słoneczna jest najbezpieczniejsza. Można ją wykorzystywać dla celów ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody, jednak energetyka słoneczna jest praktycznie najmniej wykorzystywaną formą energii w Polsce. Praktyczną możliwość wykorzystania tego rodzaju energii ograniczają warunki klimatyczne oraz wciąż jeszcze wysokie nakłady inwestycyjne, związane z zainstalowaniem odbiorników o bardzo dużych powierzchniach.

Na terenie gminy nie ma instalacji wykorzystujących ten rodzaj energii.

Energia wodna

Energetyka wodna ma 20% udział w światowej produkcji energii elektrycznej. W Polsce natomiast udział energetyki wodnej w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie około 1,1%. Energetyka wodna ma bez wątpienia w naszym kraju największe tradycje.

Energię wód powierzchniowych wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej w położonych na rzekach lub jeziorach elektrowniach wodnych. Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego jeszcze udziału w ogólnej jej produkcji, ma już wymierne korzyści dla ochrony środowiska.

Na terenie gminy nie ma działających elektrowni wodnych.

Energia wiatru

Średnie roczne prędkości powyżej 4 m/s, co uważane jest za wartość minimalną do efektywnej konwersji energii wiatrowej, występują na wysokości 25 i więcej metrów na 2/3 powierzchni naszego kraju. Uważa się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Jak wynika z opracowań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znaczna część Polski posiada wystarczające warunki do wykorzystania energii wiatru do produkcji energii elektrycznej i do napędu urządzeń technologicznych.

Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. 
W korzystnych warunkach wiatrowych cena jednostkowa energii pochodzącej 
z tego źródła może być i często jest niższa od ceny energii z konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Postępujący rozwój technologii elektrowni wiatrowych powoduje dalszy spadek kosztów energii i czyni sektor energetyki wiatrowej jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów.

Na terenie gminy energia wiatru dotychczas nie jest wykorzystywana.

Biomasa

Do celów energetycznych można również wykorzystywać biomasę.  Biomasa to głównie pozostałości i odpady. Różne rodzaje biomasy mają różne właściwości. Na cele energetyczne wykorzystuje się drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemysłowe.

Biomasa występuje w różnych stanach skupienia: stałej, gazowej i ciekłej.

Przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie rozkładają się odpady organiczne występuje biogaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Biogaz powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Można go wykorzystywać na różne sposoby, m. in. do produkcji:

- energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach,

- energii cieplnej w przystosowanych kotłach,

- energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych.

Biomasa jest paliwem nieszkodliwym dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą jest opłacalne - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Koszty ogrzewania takim paliwem są obecnie niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym. Ponadto wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady.

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to naturalne ciepło Ziemi nagromadzone w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny w skałach. W skorupie ziemskiej występuje kilka rodzajów energii geotermalnej. Jest to energia magmy i energia geociśnień, energia gorących suchych skał i energia geotermalna nagromadzona w wodach podziemnych. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni.

Podstawowymi cechami zasobów geotermalnych decydującymi o atrakcyjności ich wykorzystania w kraju są: odnawialność, niezależność od zmiennych warunków klimatycznych i pogodowych, możliwość budowy instalacji osiągających znaczne moce cieplne (do kilkudziesięciu MWt z jednego otworu).

Należy podkreślić, że wykorzystanie energetyczne wód geotermalnych wiąże się z przeprowadzeniem badań geologicznych i wykonaniem odwiertu, co niesie ze sobą konieczność poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych. To stanowi poważną barierę w wykorzystywaniu energii geotermalnej. Przedsięwzięcie takie jest opłacalne, gdy wody geotermalne stosuje się do różnych celów równocześnie jak np. produkcja energii elektrycznej, balneologia i lecznictwo oraz rekreacja.

Na terenie gminy Sadkowice nie występują udokumentowane zasoby złóż wód termalnych nadających się do wykorzystania jako nośnik energii dla celów energetyki cieplnej.

Wśród barier ograniczających wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii występują duże koszty inwestycyjne, trudności w pełnym zabezpieczeniu potrzeb energetycznych z uwagi na małą wydajność a także brak gwarancji stabilnego poziomu produkcji energii, co zmusza często do współdziałania z systemami konwencjonalnymi.

2.8. Przyroda

2.8.1.Analiza stanu obecnego

Krajobraz gminy jest mocno przekształcony, głównie w wyniku prowadzenia intensywnych upraw polowych i sadowniczych.

Charakterystyczne elementy krajobrazu gminy to:

- znaczne deniwelacje terenu w obrębie wsi Szwejki Wielkie, Rzymiec i Turobowice,

- doliny rzek: Rylki – płaska i rozległa, Rokitny – w części źródłowej wąska i mocno wcięta, w części południowej rozległa z łąkami i torfowiskami, Lubianki – płaska i wąska z rozlewiskami i łąkami w rejonie wsi Żelazna Nowa,

- najwyższe wzniesienie (196,9 m) w Trębaczewie, pokryte lasem,

- znaczne obszary sadów o dużej koncentracji we wschodniej części gminy,

- niewielkie fragmenty leśne w południowo-zachodniej części gminy.

Najcenniejsze obszary pod względem przyrodniczym to: doliny rzek oraz kompleksy leśne w Trębaczewie (rezerwat przyrody) i Bujałach oraz parki dworskie.

Rezerwat przyrody „Trębaczew” został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1958 roku (Monitor Polski z 1958 r. Nr 73, poz. 431). Powierzchnia rezerwatu jest równa 164,91 ha.

Ochroną objęta jest dąbrowa z modrzewiem polskim (Larix polonica). To największe na Mazowszu skupisko modrzewi z bogatą florą. Wiek modrzewi określa się na około 100 – 160 lat.

Na terenie gminy Sadkowice znajduje się 48 pomników przyrody, z których najcenniejsze to aleja złożona z drzew 100 – 120 letnich w miejscowości Bujały.

Do najciekawszych zabytków kultury wpisanych do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zalicza się:

- kościół w Sadkowicach zbudowany ok. 1885 r. na miejscu świątyni drewnianej,

- kościół w Lubani pochodzący z 1887 r.,

- kościół w Lewinie z drzewa modrzewiowego z XVII w., z pochodzącym z tego samego okresu ołtarzem głównym Matki Bożej Łaskawej Lewińskiej,

- zespół pałacowo-parkowy w Kaleniu z klasycystycznym pałacem z 1859 r.

2.8.2. Stan zasobów leśnych

Gmina Sadkowice jest obszarem o bardzo niskiej lesistości (5,80 % - wg stanu na koniec 2007 r.) i  o dużym rozdrobnieniu istniejących kompleksów leśnych.

W latach 1996-1998 prowadzone zalesienia w ramach „Programu Zwiększania Lesistości Województwa Skierniewickiego” stanowiły I etap realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. Wskazane jest kontynuowanie akcji zalesiania gruntów słabych klas bonitacyjnych na terenie gminy, czemu towarzyszyć będzie:

- poprawa warunków hydrologicznych gleb,

- zapobieganie stepowieniu krajobrazu,

- zwiększenie bioróżnorodności krajobrazu,

- wiązanie dwutlenku węgla i gazów przemysłowych z powietrza,

- ograniczenie rozdrobnienia kompleksów leśnych.

Wnioski

Środowisko przyrodnicze na terenie gminy jest chronione przepisami ogólnymi i prawem miejscowym. Realizacja strategicznych planów rozwoju gminy musi uwzględniać uwarunkowania środowiskowe.

W gminie Sadkowice stopień lesistości jest niski. Lasy chronią gleby przed zmywaniem i wyjałowieniem przez wody opadowe,  regulują stosunki wodne w zakresie retencjonowani wód podziemnych i powierzchniowych, a także zmniejszają ich spływ powierzchniowy. Stwarzają również korzystne warunki rekreacyjne i topoklimatyczne.

2.9. Pola elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. niejonizujące) uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Promieniowanie to powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych 
w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych 
i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Obiektami, które mogą wywołać promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące  w środowisku są:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

- stacje radiowe i telewizyjne,

- łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,

- stacje radiolokacji i radionawigacji,

- stacje transformatorowe,

- sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego u żytku zasilany prądem zmiennym 50Hz

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego na terenie gminy Sadkowice jest terenowa sieć elektroenergetyczna, na którą składają się linie napowietrzne wysokiego napięcia oraz linie średniego napięcia.

Na obszarze gminy usytuowane są również punktowe źródła promieniowania elektromagnetycznego – 3 stacje bazowe telefonii komórkowej w miejscowościach Paprotnia, Sadkowice i Lewin.  Uciążliwość masztów telefonii komórkowej oraz linii wysokiego napięcia mieści się w ich strefach ochronnych.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (art. 123, ust. 1). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi również, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (art. 124 POŚ).

W 2006 r. WIOŚ w Łodzi przeprowadził pomiary natężenia PEM na terenie województwa łódzkiego w 21 punktach monitoringowych. Przy wyznaczaniu punktów pomiarowych brano pod uwagę przede wszystkim rozmieszczenie podstawowych źródeł PEM oraz gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów. Na terenie powiatu rawskiego nie były wyznaczone punkty pomiarowe.

Po przeprowadzeniu serii pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia PEM w żadnym z punktów.

Powyższe wyniki pomiarów pokazują, że wartości natężenia PEM 
w województwie łódzkim utrzymują się na stosunkowo niskich poziomach. Przyjmuje się, że na obszarze gminy Sadkowice poziom natężenia PEM jest niski.

2.10.  Możliwości wystąpienia poważnych awarii

Zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić również awarie lub katastrofy. Potencjalne zagrożenie stwarzają:

- transport drogowy materiałów niebezpiecznych,

- prowadzenie działalności przemysłowej z użyciem substancji niebezpiecznych,

- firmy zajmujące się przerobem, magazynowaniem i dystrybucją paliw.

Poważne awarie przemysłowe

Na obszarze gminy Sadkowice nie ma zakładów przemysłowych, których działalność powodowałaby zwiększone ryzyko (ZZR), na terenie którego składowane są substancje niebezpieczne, co może grozić wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej.

Potencjalnym źródłem zagrożeń dla środowiska przyrodniczego mogą być  stacje paliw rozprowadzające: etyliny, oleje napędowe i gazy płynne, co także stwarza ryzyko awarii mogących mieć istotne znaczenie dla środowiska.

Transport materiałów niebezpiecznych

Istotnym źródłem zagrożenia poważnymi awariami jest także transport drogowy niebezpiecznych ładunków. Przez teren gminy  przebiegają trasy przewozów kołowych.

Dla zwiększenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych prowadzone są akcje kontroli tych przewozów koordynowane przez policję, przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zagrożenia naturalne

Duży wpływ na stan środowiska i możliwości jego ochrony, oprócz czynników antropogenicznych, mają także zagrożenia naturalne. Ich skala, a także ryzyko i skutki ich wystąpienia uzależnione są w dużej mierze od naturalnych uwarunkowań regionu wynikających głównie z ukształtowania terenu i budowy geologicznej oraz warunków występowania wód podziemnych i wód powierzchniowych, a także szaty roślinnej. Warunki naturalne mogą być sztucznie przekształcane pod kątem zapewnienia ochrony przed takimi zagrożeniami.

### III. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY    
    ŚRODOWISKA W GMINIE SADKOWICE

3.1. Cele polityki ekologicznej państwa

Głównymi celami realizacyjnymi „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” są:

- Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska.

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody.

- Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

- Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski.

- Ochrona klimatu.

3.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej

Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 jest cel przyjęty 
w „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020”.

Sformułowany on jest następująco:

„Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości środowiska, likwidację zaniedbań w jego ochronie i racjonalne gospodarowanie jego zasobami”.

Program wskazuje cele, priorytety ekologiczne, działania oraz zadania, które mogą być realizowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego, samorządy lokalne, podmioty prawne.

Cel podstawowy to: OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA

Priorytet I

Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich jakości oraz ochrona przed powodzią.

Priorytet II

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.

Priorytet III

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost lesistości.

Priorytet IV

Racjonalna gospodarka odpadami.

Priorytet V

Poprawa jakości powietrza.

Cel uzupełniający I: PRZECIWDZIAŁANIE POZOSTAŁYM ZAGROŻENIOM POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO

Priorytet VI

Redukcja emisji ponadnormatywnego hałasu.

Priorytet VII

Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii.

Priorytet VIII

Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

Priorytet IX

Racjonalizacja wykorzystania materiałów i surowców.

Cel uzupełniający II: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Priorytet X

Kształtowanie postaw ekologicznych.

W Programie wskazano kierunki działań podporządkowane  wyznaczonym celom  i priorytetom.

Główne kierunki działań zmierzające do realizacji założonych celów:

- Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakości wody pitnej;

- Ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych;

- Ochrona przed powodzią i skutkami suszy;

- Ochrona gleb użytkowanych rolniczo przed degradacją;

- Rekultywacja terenów zdegradowanych;

- Ochrona różnorodności biologicznej;

- Ochrona i zwiększanie zasobów leśnych;

- Objęcie ochroną prawną obszarów i obiektów o największych walorach przyrodniczych;

- Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów;

- Eliminowanie uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem 
z odpadami;

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych 
i powierzchniowych;

- Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- Zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle i gospodarce komunalnej;

- Ochrona przed hałasem komunikacyjnym;

- Ograniczenie skutków awarii przemysłowych i chemicznych;

- Zapobieganie i ograniczenie skutków awarii związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych szlakami;

- Zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne;

- Zmniejszenie materiałochłonności produkcji;

- Racjonalna eksploatacja kopalin;

- Edukacja ekologiczna;

- Upowszechnianie informacji o środowisku.

3.3. Cele polityki ekologicznej dla powiatu rawskiego

Celem nadrzędnym Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego jest wzmocnienie ekosystemu Powiatu w celu wykorzystania walorów środowiska dla rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców.

W programie określone zostały następujące cele ogólne oraz czele szczegółowe:

Cel 1

Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich jakości

Cele szczegółowe:

- Likwidacja strat wody w sieciach przesyłowych poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych

- Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wyrównywanie dysproporcji między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- Rozwiązywanie problemu gospodarki ściekowej na obszarach zabudowy rozproszonej

- Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływu wód deszczowych

- Poprawa zaopatrzenia w wodę do picia i jej jakości

- Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków

## Cel 2

Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

Cele szczegółowe:

- Racjonalizacja wykorzystania energii

- Wspieranie przedsięwzięć polegających na korzystaniu z odnawialnych źródeł energii

# Cel 3

Ochrona powierzchni ziemi i racjonalna gospodarka odpadami

Cele szczegółowe:

- Minimalizacja ilości odpadów i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób umożliwiający selektywne pozyskanie odpadów oraz wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwienia

- Gospodarowanie odpadami biodegradowalnymi w sposób umożliwiający selektywne ich pozyskanie ze strumienia odpadów komunalnych, w celu ograniczenia kierowania ich na składowiska

- Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”

- Działania edukacyjne wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami

Cel 4

Ochrona powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie hałasowi

Cele szczegółowy:

- Poprawa stanu technicznego dróg i pojazdów oraz działania polegające na ograniczaniu uciążliwości hałasu komunikacyjnego

# Cel 5

### Ochrona przyrody i krajobrazu

Cele szczegółowe:

- Ochrona i zwiększenie zasobów leśnych

- Rozwój bazy turystycznej pozwalający na pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych Powiatu

- Działania zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu Powiatu Rawskiego

Cel 6

Edukacja ekologiczna

Cele szczegółowe:

- Kształtowanie postaw ekologicznych

- Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku

3.4. Analiza SWOT dla środowiska w gminie Sadkowice

W ramach prac nad Programem, po dokonaniu uaktualnionej diagnozy stanu środowiska, sporządzono analizę SWOT w sferze ekologicznej dla gminy Sadkowice.

Mocne strony:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Dobrze rozwinięte sadownictwo i rolnictwo |
| 2 | Dobre położenie geograficzne gminy |
| 3 | Wysoki poziom zwodociągowania gminy |
| 4 | Czyste środowisko naturalne |
| 5 | Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska |
| 6 | Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz rozwojowi agroturystyki i wypoczynku |

Słabe strony:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Zły stan nawierzchni części dróg w gminie |
| 2 | Niski stopień kanalizacji w gminie |
| 3 | Brak gazyfikacji gminy |
| 4 | Niewystarczająca organizacja w zakresie gospodarowania odpadami – brak powszechnej i pełnej segregacji odpadów |
| 5 | Brak środków na inwestycje ekologiczne |
| 6 | Niski poziom świadomości proekologicznej i niska kultura w zakresie ochrony środowiska: - dzikie wysypiska, - zaśmiecone lasy, - wypalanie traw, - spalanie odpadów w gospodarstwach domowych, - zaśmiecanie terenów opakowaniami po środkach ochrony roślin |

Zagrożenia:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska |
| 2 | Zawiłe procedury w pozyskiwaniu środków pomocowych na ochronę środowiska |
| 3 | Niska świadomość ekologiczna i niedostateczna edukacja w tym zakresie |
| 4 | Odpływ wykształconej młodzieży |

Szanse:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Kompleksowa kanalizacja i gazyfikacja gminy |
| 2 | Rozwój infrastruktury technicznej |
| 3 | Zalesianie gruntów rolnych w niższych klasach bonitacyjnych oraz wykorzystanie już istniejących zasobów leśnych |
| 4 | Intensywna propaganda proekologiczna |
| 5 | Szeroka reklama i promocja gminy |
| 6 | Rozwój agroturystyki i gospodarstw ekologicznych |
| 7 | Rozwój małej przedsiębiorczości |

Główne kierunki działań  Gminy Sadkowice w zakresie ochrony środowiska wynikające z aktualizacji diagnozy stanu środowiska:

- ochrona przyrody

- ochrona istniejących obszarów leśnych i zalesienia nieużytków, racjonalna gospodarka leśna

- kontrola prawidłowej gospodarki leśnej (likwidacja nielegalnej wycinki drzewostanu),

- likwidacja dzikich wysypisk

- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie wypalania traw)

- wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju agroturystyki

- ochrona powietrza

  - modernizacja kotłowni z tradycyjnych na ekologiczne (olejowe, gazowe i in.)

  - edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania odpadów komunalnych 
w gospodarstwach domowych)

  - popularyzacja termomodernizacji budynków i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

  - gazyfikacja gminy

- ochrona wód

  - rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków

  - poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez propagowanie i wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  - kontrola procesu wywożenia nieczystości z szamb

  - budowa retencyjnych zbiorników wodnych

  - zagospodarowanie terenów wokół cieków wodnych

  - likwidacja nielegalnej działalności związanej z odprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych, nieużywanych studni kopanych, na pola

- gospodarka odpadami

  - rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy

  - edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesienie świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami

  - osiągniecie zakładanych limitów odzysku surowców wtórnych

  - rozwiązanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

- zmniejszenie hałasu

  - modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni dróg na terenie gminy

    - popularyzacja i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej

3.5. Założenia Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014

W Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014 wyznaczone zostały cele strategiczne oraz zadania, których realizacja umożliwi osiągnięcie zakładanych celów.

Cele strategiczne

1. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy

2. Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego

Cele operacyjne

1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej

- Program rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej

- Program budowy sieci kanalizacyjnej i systemu oczyszczania ścieków

- Program zaopatrzenia gminy w energie elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe

- Program poprawy stanu infrastruktury drogowej

2. Dostosowanie systemu oświaty do aktualnych potrzeb

- Program reorganizacji szkolnictwa

3. Rozwój społeczny

- Program dostosowania infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców

- Program stworzenia szans rozwojowych i organizacji wolnego czasu dla młodzieży

4. Atrakcyjne Sadkowice

- Program poprawy estetyki gminy

- Program ochrony przyrody i gospodarki odpadami

- Program rozwoju turystyki, rekreacji oraz agroturystyki i gospodarstw ekologicznych

5. Restrukturyzacja rolnictwa

- Program poprawy jakości i opłacalności rolnictwa i sadownictwa oraz rozwoju przetwórstwa

6. Gmina – dobrym partnerem

- Program wspomagania rozwoju gospodarczego

3.6. Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony  
 środowiska dla Gminy Sadkowice

Opracowując niniejszy Program kierowano się naczelną zasadą obowiązującą 
w działaniach zmierzających do poprawy stanu środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, jaką jest zasada zrównoważonego rozwoju, który to rozwój będzie realizowany poprzez integrowanie działań na rzecz ochrony środowiska z działaniami prowadzonymi w sferze polityki, gospodarki  i działań społecznych.

W ramach prac nad aktualizacją gminnego Programu Ochrony Środowiska przeprowadzono ocenę celów strategicznych i celów operacyjnych oraz programów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska w 2004 r. Po dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska w gminie Sadkowice oraz przeprowadzeniu analizy SWOT dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości (lata 2009 - 2012) do poprawy stanu środowiska na terenie gminy i rozwiązania najistotniejszych kwestii związanych z tą dziedziną.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu

poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska.

Po dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska w gminie Sadkowice oraz przeprowadzeniu analizy SWOT określono dwa cele strategiczne (nadrzędne):

I. Czyste środowisko

II.  Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego

Realizacja celów strategicznych polityki ekologicznej gminy wymaga zdefiniowania celów operacyjnych oraz opracowania programów działania w poszczególnych obszarach. Programom zostaną przyporządkowane szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako zadania priorytetowe (na lata 2009-2012) oraz zadania długookresowe (na lata 2013-2016).

| Cele strategiczne | Cele operacyjne | Programy |
| --- | --- | --- |
| I Czyste środowisko | - Budowa systemów infrastruktury technicznej | - Program wodociągowania - Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków |
|  | - Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych | - Program budowy i modernizacji dróg - Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej |
|  | - Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami | - Program selektywnej zbiórki odpadów - Program likwidacji dzikich wysypisk |
|  | - Ochrona zasobów leśnych | - Program ochrony lasów - Program zalesień |
|  | - Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców | - Program edukacji ekologicznej |
| II Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego | - Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne | - Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku |
|  | - Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa | - Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego |
|  | - Rozwój agroturystyki i ekoturystyki | - Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych |
|  | - Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy | - Program budowy małych zbiorników retencyjnych |

Cele strategiczne i cele operacyjne:

##### I  C.S.  Czyste środowisko

Cel strategiczny, jakim jest czyste środowisko naturalne w gminie Sadkowice wymaga podjęcia działań ograniczających powstawanie zanieczyszczeń oraz minimalizację oddziaływania na środowisko istniejących instalacji i urządzeń.

Warunkiem osiągnięcia celu strategicznego jest realizacja celów operacyjnych 
w zakresie:

- budowy systemów infrastruktury technicznej

- poprawy funkcjonowania systemów komunikacyjnych

- rozwój systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów

- ochrony zasobów leśnych

- wysokiej świadomość ekologicznej mieszkańców

Realizacja programów założonych w obrębie poszczególnych celów  operacyjnych przyczyni się do:

- ogólnej poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie

- poprawy jakości wód

- poprawy stanu powietrza

- ochrony gleb

- zmniejszenia hałasu

- ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

- usprawnienia gospodarki odpadami

Koniecznym jest pozyskanie przez gminę wsparcia zewnętrznego na realizację niektórych inwestycji.

##### C.O. Budowa systemów infrastruktury technicznej

Największy wpływ na stan środowiska mają systemy wodociągowe i kanalizacyjne (stan wód gruntowych, czystość cieków wodnych) oraz systemy zaopatrzenia w energię – sieci gazociągowe i elektroenergetyczne (alternatywne źródła ciepła mające wpływ na stan powietrza oraz zmniejszające ilość odpadów – popiołów otrzymywanych przy tradycyjnym ogrzewaniu). Zadania realizowane będą ze środków własnych gminy przy wsparciu funduszy ochrony środowiska oraz środków pomocowych. Rozwój i modernizacja sieci elektroenergetycznych należy do zadań Zakładów Energetycznych.

- Program wodociągowania

Celem programu jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody 
o odpowiednim standardzie jakościowym. Rozwój sieci wodociągowych musi być powiązany z budową systemów oczyszczania ścieków. Efektem wdrożenia programu będzie racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (odpłatność za wodę wymusza oszczędne gospodarowanie).

- Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Stan czystości wód uzależniony jest w znacznym stopniu od istniejącego w gminie stanu gospodarki wodno-ściekowej. Osiągnięcie celu jakim jest pełna kanalizacja gminy Sadkowice powinno stać się najważniejszym zadaniem do realizacji w tej dziedzinie.

Zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie będą budowane na obszarach spełniających kryteria techniczne i ekonomiczne (gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu itp.). Na obszarach o gęstej zabudowie uzasadniona jest budowa zbiorczych systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków, natomiast dla terenów o zabudowie rozproszonej lepszym rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie.

Efektem realizacji zaproponowanego celu operacyjnego będzie:

- zapewnienie wszystkim mieszkańcom możliwości odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej,

- poprawa bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców gminy (poprzez ograniczenie dostających się do gleb oraz wód powierzchniowych zanieczyszczeń).

- Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków

Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminy obowiązek opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe. Rozwój sieci gazociągowych uzależniony jest od zapotrzebowania społecznego, a to zależy od relacji cenowych nośników energii. Na terenie gminy nie istnieje sieć gazowa rozdzielcza.

Istnieją techniczne możliwości gazyfikacji gminy, ale zadania związane z doprowadzeniem sieci gazowej do poszczególnych miejscowości będą realizowane w przypadku, gdy zapotrzebowanie na dostawy gazu uzasadni ekonomicznie rozpoczęcie inwestycji. Popularyzacja termomodernizacji budynków może zwiększyć „atrakcyjność” gazu i tym samym przyczynić się pośrednio do podniesienia czystości powietrza (ograniczenie „niskiej emisji” z kotłowni węglowych).

##### C.O. 	Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych

Sprawnie funkcjonujące lokalne systemy komunikacyjne zmniejszają zagrożenie wypadkami drogowymi, minimalizują uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców. Modernizacja nawierzchni i odpowiednie zagospodarowanie pasów drogowych przy drogach mają wpływ na poprawę klimatu akustycznego.  Dla realizacji celu konieczne jest współdziałanie wszystkich zarządców dróg działających na terenie gminy. Sporządzenie harmonogramu zadań do wykonania, obejmującego poszczególne odcinki dróg oraz pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje, ułatwi przeprowadzenie działań umożliwiających osiągnięcie założonego celu.

- Program budowy i modernizacji dróg

Opracowanie docelowego modelu sieci komunikacyjnej na terenie gminy powinno uwzględniać:

- dogodne połączenia drogowe między poszczególnymi miejscowościami

- bezpieczeństwo transportu (stan dróg, oznakowanie)

- eliminację zagrożeń komunikacyjnych (w tym związanych z transportem materiałów niebezpiecznych)

- minimalizację uciążliwości związanej z sąsiedztwem drogi (hałas)

- Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej

Program powinien zawierać docelowy model otoczenia drogowego, uwzględniający wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska – chodniki, oświetlenie uliczne, pasy zieleni, miejsca postojowe, stacje paliw, itp.

C.O. 	Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami

Sprawnie działający system gospodarki odpadami powinien rozwiązywać problem zbiórki i unieszkodliwiana odpadów. W nowych warunkach, na składowiskach odpadów będą mogły być umieszczane wyłącznie takie odpady, których odzysk oraz unieszkodliwianie w inny sposób niż składowanie jest niemożliwe. Zgodnie z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Łódzkiego oraz projektu Programu Ochrony dla Powiatu Rawskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012-2015 system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie będzie opierał się na następujących zasadach:

- system realizował będzie ustawowe zadania gminy w sposób uzasadniony ekonomicznie,

- zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina będzie  realizowała wspólnie z podmiotami, które dostosowały swoją działalność do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- gmina zapewni objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Osiągnięcie w/w celu operacyjnego pozwoli na sprawne gospodarowanie wszystkimi rodzajami odpadów oraz na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.

- Program selektywnej zbiórki odpadów

Na terenie gminy Sadkowice w 2007r. wdrożono system selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Program gospodarki odpadami powinien wskazywać skuteczną metodę pozwalającą na minimalizację ilości powstających odpadów komunalnych, wdrożenie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów oraz edukację ekologiczną uświadamiającą potrzebę i korzyści płynące z prowadzenia przez wszystkich mieszkańców gmin selektywnej zbiórki odpadów.

Efektem realizacji programu byłoby zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy, a także  możliwie największy poziom odzysku surowców wtórnych.

- Program likwidacji dzikich wysypisk

Działania prowadzone w ramach proponowanego programu polegały będą na  likwidacji dzikich wysypisk poprzez ich dokładną lokalizację oraz zapobieganie ich powtórnego tworzenia, czego efektem będzie nie tylko poprawa stanu czystości środowiska ale również wzrost walorów estetycznych gminy.

C.O. Ochrona zasobów leśnych

Działania podjęte w tym kierunku sprowadzać się będą do zachowania zasobów leśnych w jak najlepszym stanie czystości oraz do umożliwienia korzystania 
z terenów o wysokiej lesistości w celach rekreacyjnych itp. bez pogarszania ich stanu.

- Program ochrony lasów

Ochrona lasów realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach. Podstawę programu ochrony zasobów leśnych powinna stanowić  zasada  rozwijania trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, co oznaczać będzie racjonalne użytkowanie zasobów leśnych poprzez kształtowanie właściwej struktury lasów (gatunkowej i wiekowej) i ich wykorzystania gospodarczego w sposób zapewniający zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego.

Tereny leśne zajmują niewielką część powierzchni gminy, dlatego należy w sposób szczególny dbać o ich stan.

- Program zalesień

Program zalesień, koordynowany przez Starostwo Powiatowe, ma na celu zwiększenie lesistości przez zagospodarowanie nieużytków oraz wyłączenie z użytku rolniczego gleb najniższych klas.

Istnieją możliwości pozyskania środków pomocowych na cele związane z wycofaniem z użytkowania rolniczego gleb niższych klas - zadaniem gminy jest pomoc organizacyjna dla rolników, właścicieli gruntów. Program zalesień, uwzględniając funkcje ochronne terenów leśnych, powinien obejmować również nasadzenia w rejonach o podwyższonym natężeniu hałasu, gdzie las mógłby stanowić barierę dzwiękochłonną.

Działania podjęte w ramach tego celu przyczynią się również do poprawy stosunków wodnych, zmniejszą zagrożenia związane z podtopieniami oraz poprawią warunki bytowania ekosystemów związanych ze środowiskiem wodnym.

C.O. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców

###### Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców jest warunkiem niezbędnym dla poprawy obecnego stanu środowiska i zmniejszenia zagrożeń dla środowiska w przyszłości, ponieważ skuteczność realizacji programu ochrony środowiska zależna będzie od „klimatu społecznego” i nastawienia mieszkańców do proponowanych zadań związanych z ochroną środowiska.

- Program edukacji ekologicznej

Edukacja proekologiczna musi być prowadzona we wszystkich środowiskach 
i grupach wiekowych. Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży powinna być prowadzona podczas zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych; natomiast dla dorosłych 
w ramach działalności informacyjnej samorządu oraz instytucji. Programy edukacyjne opracowywane przez placówki oświatowe we współpracy z jednostkami samorządowymi mają szansę uzyskania wsparcia finansowego ze strony fundacji i funduszy ochrony środowiska oraz ze środków pomocowych.

### II  C.S.	Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska  
 	naturalnego

### Osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego wymaga podjęcia szeregu działań i musi przebiegać wielokierunkowo. Zdefiniowano następujące cele operacyjne:

- rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne,

- rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa,

- rozwój agroturystyki i ekoturystyki,

- podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Sadkowice

C.O. Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko 
 	naturalne

Rozwój gospodarczy gminy powinien sprzyjać poprawie (nie dopuszczać do pogorszenia) stanu środowiska naturalnego. Lokalne strategie rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego powinny zakładać lokalizację przedsięwzięć gospodarczych neutralnych dla środowiska. Działania samorządu powinny wspierać stosowanie technologii przyjaznych środowisku oraz popularyzować stosowanie źródeł energii odnawialnej. Jednym z głównych zadań gminy jest ciągła rozbudowa systemów infrastruktury technicznej, chroniącej środowisko. Działania takie mogą przyczynić się do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

- Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych 
     środowisku

Samorząd gminy powinien popularyzować nowoczesne, ekologiczne technologie, zwłaszcza w zakresie oczyszczania ścieków, ogrzewania, unieszkodliwiania odpadów, alternatywnych źródeł energii itp. Samorząd gminy może upowszechniać informacje na temat źródeł finansowania inwestycji ekologicznych, jak również wspierać technologie przyjazne środowisku stosując m.in. ulgi podatkowe.

C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa

Gmina Sadkowice jest gminą rolniczą. Kierunki rozwoju zdefiniowane w  Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014 zakładają wspieranie rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych. Bezpośrednim realizatorem zadań będą rolnicy i właściciele gospodarstw agroturystycznych, natomiast rolą samorządu gminnego jest wspieranie organizacyjne działań z tego obszaru.

- Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa  rolnego

Poprawa konkurencyjności lokalnej produkcji rolniczej na rynku wymaga zwiększenia atrakcyjności oferty – poza produkcją na skalę przemysłową powinny powstawać gospodarstwa produkujące zdrową żywność (np. gospodarstwa agroturystyczne). Zadaniem samorządu będzie popularyzacja ekologicznego rolnictwa wśród rolników a także pomoc organizacyjna w działalności gospodarczej (tworzenie grup producenckich, promocja itp.).

##### C.O. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki

Rolniczy charakter gminy Sadkowice stwarza dogodne warunki dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Realizacja tego celu pozwoli przede wszystkim zwiększyć ofertę produkcyjną lokalnych gospodarstw rolnych („zdrowa żywność”). Rozwój agroturystyki podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru poprzez rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej i atrakcji dla turystów.

- Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych

Rozwój agroturystyki zwiększa atrakcyjność regionu, powinien być więc wspierany organizacyjnie przez samorząd gminy. Bezpośrednim realizatorem programu będą gospodarstwa rolne, mające odpowiednie warunki dla podjęcia takiej działalności. Korzyścią stanie się bogatsza oferta produkcyjna lokalnych gospodarstw rolnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności.

C.O. Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy

Na terenie gminy Sadkowice znajdują się tereny nie wykorzystywane rolniczo – głównie gleby niższych klas bonitacyjnych. Zmiana sposobu wykorzystania tych terenów – m.in. przez zalesienia, przyczyni się do zwiększenia walorów turystycznych gminy oraz poprawi jej estetykę. Dla osiągnięcia celu, jakim jest podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy zdefiniowano program:  - program budowy małych zbiorników retencyjnych.

- Program budowy małych zbiorników retencyjnych

Inwestycje w tym zakresie winny zostać poprzedzone analizą istniejących warunków geologicznych, możliwości technicznych i prawnych. Konieczne jest podjęcie starań o pozyskanie finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań. Efektem będzie utworzenie zbiorników retencyjno-rekreacyjnych, które podniosą atrakcyjność turystyczną gminy.

###### IV   PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2009 - 2012

4.1. Założenia planu działań na lata 2009-2012

Działania priorytetowe Gminnego Programu Ochrony Środowiska zostały zdefiniowane po przeprowadzeniu:

- analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w gminie

- analizy stanu infrastruktury technicznej wpływającej na środowisko

- konsultacji z przedstawicielami Urzędu Gminy

Gminny plan inwestycyjny obejmuje szereg działań mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, poprawę infrastruktury, 
a w szczególności dróg powiatowych i gminnych oraz  modernizację i remonty obiektów mienia komunalnego. Skalę działań inwestycyjnych warunkują możliwości finansowe gminy, dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych starań o pozyskanie środków zewnętrznych na te zadania. Ważnym zadaniem będzie kontynuowania działań zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców – działania te powinny być prowadzone  na bieżąco, w sposób ciągły.

Wybór priorytetów Gminnego Programu Ochrony Środowiska pod względem kryteriów o charakterze ekologicznym i prawno-ekonomicznym jest zgodny  z celami przyjętymi w programach wojewódzkich i regionalnych oraz określonymi dla polityki ekologicznej  państwa.

4.2. Poprawa jakości środowiska

Stan środowiska naturalnego gminy Sadkowice poprawiać będą działania realizowane w większości przez samorząd gminny, dotyczące przede wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej (działania inwestycyjne) oraz przez samorząd gminny we współpracy z instytucjami działającymi w sektorze gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi (działania organizacyjne).

4.2.1. Ochrona powietrza

Zlokalizowane na terenie gminy zakłady nie stwarzają zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego. Jednak pod względem oceny powietrza cała strefa skierniewicko-łowicka (do której należy gmina Sadkowice), zaklasyfikowana została do klasy C w dziedzinie ochrony zdrowia (ze względu na przekroczenie wartości kryterialnych ozonu; pozostałe zanieczyszczenia mieściły się w klasie A) i do klasy A w dziedzinie ochrony roślin.

Działania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny być prowadzone w latach 2009-2012 to określenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych wartości (ozon) oraz kontynuacja dotychczasowych działań, dotyczących głównie przeciwdziałaniu niskiej emisji:

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych;

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię - termomodernizacja budynków, modernizacja źródeł ciepła;

- popularyzacja ekologicznych źródeł energii - budowa sieci gazociągowych, modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii;

- modernizacja systemu komunikacyjnego gminy w celu zmniejszenia emisji spalin.

4.2.2.  Ochrona wód

Działania poprawiające stan wód powierzchniowych w latach 2009-2012 obejmują:

- racjonalizację gospodarki wodnej na terenie gminy oraz rozbudowę sieci wodociągowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje

- budowę systemów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sadkowice

- wsparcie przez gminę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

- propagowanie wśród rolników zasad prawidłowego postępowania 
z nawozami i środkami ochrony roślin

4.2.3.  Gospodarka odpadami

Działania na lata 2009-2012 obejmują przede wszystkim:

- usprawnienie odbioru odpadów komunalnych poprzez objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych 100% gospodarstw domowych w gminie oraz wprowadzenie powszechnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy;

- zorganizowanie sprawnego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych z terenu gminy;

- opracowanie i rozpoczęcie realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest;

- prowadzenie działań w celu likwidacji dzikich wysypisk odpadów;

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w społecznościach lokalnych w zakresie właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.

4.2.4.  Zmniejszenie hałasu

Hałas komunikacyjny stanowi główne źródło hałasu na terenie gminy Sadkowice, dlatego działania służące zmniejszeniu hałasu dotyczyć będą przede wszystkim: modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni) oraz tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych (koordynacja działań wynikających z programu zalesień).

Działania te powinny być prowadzone przez wszystkich zarządców dróg.

4.2.5.  Ochrona przyrody

Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować ochronę i zwiększanie zasobów leśnych (przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk, wypalaniu traw), jak również możliwość wykorzystania tych terenów dla rozwoju turystyki.

###### V   ZARYS PLANU DZIAŁAŃ NA LATA 2013 - 2016

5.1. Założenia planu działań na lata 2013-2016

Część zadań, przewidzianych do realizacji w latach 2013-2016 to faza wstępna inwestycji – przygotowanie dokumentacji, niezbędnych pozwoleń oraz zabezpieczenie środków na realizację (własnych i zewnętrznych). Plan działań na lata 2013-2016 zakłada kontynuację realizacji celów strategicznych i celów operacyjnych, rozpoczętą w okresie 2009-2012 i w okresie wcześniejszym 
- od 2004 r.

5.2. Poprawa jakości środowiska

W celu poprawy stanu środowiska na terenie gminy będą kontynuowane działania z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód, racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia hałasu oraz ochrony zasobów przyrody.

5.2.1.  Ochrona powietrza

Działania z zakresu ochrony powietrza, przewidywane na lata 2013-2016 obejmują kontynuację zadań:

  - termomodernizacja budynków, modernizacja źródeł ciepła i systemów grzewczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa;

  - budowa sieci gazociągowych, modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii.

5.2.2.  Ochrona wód

Działania inwestycyjne, planowane na lata 2013-2016 zakładają budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy, propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej.

5.2.3.  Gospodarka odpadami

Plan zadań na lata 2013-2016 przewiduje kontynuację i usprawnianie gospodarki odpadami poprzez objęcie 100% mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki oraz wprowadzenie segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki „u źródła”; docelowe rozwiązanie problemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, działania zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów niebezpiecznych trafiających na składowiska 
w strumieniu odpadów komunalnych, opracowanie i realizację programów usuwania wyrobów zawierających azbest a także pełną likwidację dzikich wysypisk.

5.2.4.  Zmniejszenie hałasu

Program przewiduje kontynuację inwestycji modernizacyjnych sieci drogowej na terenie gminy.

5.2.5.  Ochrona przyrody

Działania w zakresie ochrony przyrody obejmować będą kontynuację zadań z lat 2009-2012.

VI. ZADANIA PRIORYTETOWE W ZAKRESIE OCHRONY 
       ŚRODOWISKA NA LATA 2009 - 2012 I ZADANIA 
       NA LATA 2013 - 2016 W UKŁADZIE CELÓW 
      STRATEGICZNYCH I CELÓW OPERACYJNYCH

## I C. S.  Czyste środowisko

## C.O. Budowa systemów infrastruktury technicznej

#### Program wodociągowania

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Budowa ujęcia wody oraz sieci wodociągowej na terenie gminy w miejscowościach niezwodociągowanych | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| 2 | Modernizacja Stacji Wodociągowej w Kaleniu – budowa zbiornika retencyjnego i II stopnia pompowni wody | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie, Pilawy, Rzymiec, Turobowice, Gacpary, Studzianki, Lewin, Zabłocie, Przyłuski. | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej w gminie | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 2 | Modernizacja i remonty sieci wodociągowych, w tym wymiana azbestocementowej sieci w Kłopoczynie i Zaborzu | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| 2 | Budowa oczyszczalni ścieków w SP Sadkowice i w SP Lubania | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych – kontynuacja zadania | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 2 | Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Sadkowicach | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

## Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Termomodernizacja budynku obok Szkoły w Sadkowicach | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| 2 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| 3 | Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym: - wymiana pieca w SP Kłopoczyn - remont dachu na SP Trębaczew - wymiana okien w SP Sadkowice | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| 4 | Termomodernizacja budynku GOPS w Sadkowicach | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| 5 | Monitorowanie zapotrzebowania na paliwa gazowe | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Termomodernizacja budynków na terenie gminy - kontynuacja | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 2 | Monitorowanie zapotrzebowania na paliwa gazowe - kontynuacja | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST |

### C.O. Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych

Program budowy i modernizacji dróg

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie |  | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy |  | Zarząd Powiatu Zarząd Dróg Powiatowych Wójt Gminy | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 2 | Przebudowa dróg: - Kłopoczyn - Lutobory - Lutobory Nowe - Żelazna |  | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 3 | Modernizacja drogi w Trębaczewie |  | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 4 | Dokończenie budowy drogi w Bujałach |  | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Modernizacja i budowa dróg powiatowych na terenie gminy – kontynuacja | Zarząd Powiatu Zarząd Dróg Powiatowych Wójt Gminy |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 2 | Modernizacja i przebudowa dróg gminnych – kontynuacja | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

### Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |  |
| 1 |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych na terenie gminy | Zarząd Powiatu Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |  |
| 2 |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach gminnych | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |  |

| 3 |  | Budowa chodnika w miejscowości Bujały | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |  |
| 1 |  | Kontynuacja zadań inwestycyjnych | Zarząd Powiatu Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |  |

C.O. Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami

Program selektywnej zbiórki odpadów

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 2 | Popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 3 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich sołectwach na terenie gminy | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 4 | Wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 5 | Opracowanie i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Wdrażanie programu gospodarki odpadami | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 2 | Popularyzowanie i upowszechnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 3 | Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 4 | Kontynuacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

Program likwidacji dzikich wysypisk

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie |  | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy i ich likwidacja |  | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Kontynuacja programu likwidacji dzikich wysypisk | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |

C.O. Ochrona zasobów leśnych

Program ochrony lasów

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody na terenie gminy | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |  |
| 2 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów | Wójt Gminy Sadkowice Placówki oświatowe | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |  |
| 3 | Ścisła ochrona istniejących zasobów leśnych | Nadleśnictwo Wójt Gminy Sadkowice | Nadleśnictwo Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody – kontynuacja działań | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |
| 2 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów - kontynuacja | Wójt Gminy Sadkowice Placówki oświatowe |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |

Program zalesień

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Zalesianie gruntów niskich klas bonitacyjnych | Właściciele | Środki właścicieli gruntów |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Zalesianie gruntów na terenie gminy Sadkowice - kontynuacja | Właściciele |  | Środki właścicieli gruntów |

C.O. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców

Program edukacji ekologicznej

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Kontynuacja działań edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci i młodzieży | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 2 | Edukacja ekologiczna dorosłych – ulotki informacyjne, organizowanie seminariów, warsztatów | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Kontynuacja programów edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |

II C.S. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska 
              naturalnego

###### C.O.	Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne

Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Opracowanie programu popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST |  |
| 2 | Opracowanie programu ulg i zachęt dla osób i firm stosujących technologie przyjazne dla środowiska | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Popularyzacja alternatywnych źródeł energii | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST |
| 2 | Analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST |
| 3 | Wdrożenie programu popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 4 | Wdrażanie programu ulg i zachęt dla osób i firm stosujących technologie przyjazne dla środowiska | Wójt gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 5 | Rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym | Inwestorzy |  | Środki inwestorów |

C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa

Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej żywności, promocja istniejących gospodarstw | Wójt Gminy Sadkowice ŁODR | Środki własne JST Środki pomocowe |

| # Zadania na lata 2013– 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej żywności, promocja istniejących gospodarstw – kontynuacja realizacji zadania | Wójt Gminy Sadkowice ŁODR | Środki własne JST Środki pomocowe |
| 2 | Poprawa jakości produktów w gospodarstwach ekologicznych – uzyskanie odpowiednich certyfikatów | Rolnicy | Środki rolników Środki pomocowe |

## C.O. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki

## Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Opracowanie gminnego programu wspierania rozwoju agroturystyki | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST |  |
| 2 | Wspieranie tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| 3 | Wyznaczenie i budowa ścieżek rowerowych | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Wdrożenie gminnego programu wspierania rozwoju agroturystyki | Rolnicy |  | Środki rolników Środki własne JST Środki pomocowe |
| 2 | Budowa ścieżek rowerowych - kontynuacja | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

C.O. Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy

Program budowy małych zbiorników retencyjnych

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Rozwój małej retencji | WZMiUW Wójt Gminy Sadkowice | WZMiUW Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Rozwój małej retencji - kontynuacja | WZMiUW Wójt Gminy Sadkowice |  | WZMiUW Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

VII   ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

7.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska powinno opierać się na następujących zasadach, wynikających z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej:

- zasada przezorności

- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi

- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego

- zasada regionalizacji

- zasada uspołecznienia

- zasada „zanieczyszczający płaci”

- zasada prewencji

- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT)

- zasada subsydiarności

- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej

- Zarządzanie ochroną środowiska na szczeblu powiatu dotyczy zadań własnych powiatu oraz koordynacji zadań realizowanych przez gminy, jednostki 
organizacyjne, podmioty gospodarcze - uznanych za ważne dla stanu środowiska naturalnego w gminie.

- W realizacji programu uczestniczą:

- podmioty prowadzące działania organizacyjne i zarządzające programem

- podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań

- jednostki kontrolujące realizację programu oraz efekty

- mieszkańcy gminy, jako końcowy beneficjent programu

- Ogólny schemat zarządzania ochroną środowiska w gminie przedstawia schemat:

- Rada Gminy

- Starosta

- Marszałek

- Wójt				Wojewoda

- Instytucje kontrolujące            Jednostki realizujące         Instytucje finansujące

- 7.2. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska

Ustawy regulujące sprawy związane z ochrona środowiska dają szczegółowe kompetencje organom gminy.

Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.                        W szczególności zadania własne obejmują sprawy (art. 7 ustawy):

  - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska                          i przyrody oraz gospodarki wodnej,

  - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

  - lokalnego transportu zbiorowego,

  - ochrony zdrowia,

  - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  - gminnego budownictwa mieszkaniowego,

  - edukacji publicznej,

  - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

  - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  - targowisk i hal targowych

  - zieleni gminnej i zadrzewień,

  - cmentarzy gminnych

  - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

  - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

  - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

  - wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

  - promocji gminy,

  - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Kompetencje Wójta (Burmistrza, Prezydenta)

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o samorządzie gminnym:

- wójt przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich realizacji

- wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza                       i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy oraz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- wydaje zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności                     w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

- określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym mowa w pkt. 3. i 4.

- określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym mowa w pkt.1. i 2., uwzględniając:

  - opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania,

  - w przypadku zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – również miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których odpady mają być przekazane.

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska:

- w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminne programy ochrony środowiska, uwzględniające:

  - cele ekologiczne

  - priorytety ekologiczne

  - rodzaj i harmonogram działań proekologicznych

  - środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe

- realizuje uchwalony przez radę gminy program ochrony środowiska

- sporządza co 2 lata raport z programu ochrony środowiska, który przedstawia radzie gminy

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

- sporządza projekt gminnego planu gospodarki odpadami

- przekazuje projekt gminnego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania przez zarząd województwa i zarząd powiatu.

- realizuje uchwalony przez radę gminy plan gospodarki odpadami

- opiniuje program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

- wydaje decyzje w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

- jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

- sprawdza, czy taryfy dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, pod względem celowości ich ponoszenia

- ogłasza uchwalone ceny i stawki opłat w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały

Kompetencje Rady Gminy

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o samorządzie gminnym:

- uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uchwalanie programów gospodarczych,

- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- uchwala, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego i dotyczy:

- wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

    - prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych 
i odpadów z remontów,

    - uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń                    z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

    - mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

- rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich  utrzymywania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  przy uwzględnieniu:

- średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź w innych źródłach,

- liczby osób korzystających z tych urządzeń,

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

- maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów,

- innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,

- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

- wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

- wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji                       i terminów jej przeprowadzania.

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

- uchwala gminny program ochrony środowiska

- może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

- uchwala gminny plan gospodarki odpadami

Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody                                       i odprowadzania ścieków, opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który jest aktem prawa miejscowego,

- uchwala wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych,

- podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie zatwierdzenia taryf przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

- na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, rada gminy, w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż na 1 rok,

7.3. Instrumenty zarządzania środowiskiem

Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu:

- instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie kompetencje organom administracji rządowej i samorządowej oraz organom administracji specjalnej;

- instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych;

- instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej;

- instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych.

VIII  WDRAŻANIE PROGRAMU

- 8.1. Środki finansowe na realizację programu

Na wdrażanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami mogą być przeznaczone:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin i powiatów,

- obligacje

- dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych

- Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać samorządy dla realizacji programów ochrony środowiska to:

- Budżet Państwa

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, Wojewódzki, Powiatowy, Gminny)

- Fundusze UE

- Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska (Ekofundusz, Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i inne)

Własne środki samorządu terytorialnego

Własne środki są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji. Fundusze samorządu terytorialnego pochodzą ze środków, takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze takie wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są także na: edukację ekologiczną, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje przedsięwzięcia, które są podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Fundusz stosuje trzy formy dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, dotacyjne i kapitałowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje pożyczki z opcją częściowego umorzenia i dotacje na realizację zadań dotyczących:

- ochrony wód i gospodarki wodnej

- ochrony atmosfery

- ochrony powierzchni ziemi

- przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska

- edukacji ekologicznej

- ochrony przyrody

- monitoringu środowiska

Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 50 %, dotacja może być wyższa w uzasadnionych przypadkach.

Fundusze UE

Fundusze UE pochodzą z budżetu UE i są przeznaczone na pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw najbiedniejszych państw członkowskich. Zasadą współfinansowania jest to, iż część środków finansowych musi pochodzić z budżetu krajowego.

Źródłami finansowania krajów UE są trzy fundusze:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2. Europejski Fundusz Społeczny

3. Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Jest to jeden z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i kraju. Na ten Program środki unijne będą pochodziły z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W zakresie ochrony środowiska finansowanie dotyczyło będzie dużych inwestycji komunalnych, inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego i edukacji ekologicznej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Program ten wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi główny instrument realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. Jednym z priorytetów określony w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego jest „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom przyrodniczym i technologicznym oraz ich zwalczanie”.

Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Są to środki na ochronę gruntów rolnych i leśnych na obszarach wiejskich, które mogą być pozyskiwane przez właścicieli gruntów i lasów. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na zadania dotyczące zagospodarowania gruntami i lasami zgodnych z potrzebą zachowania środowiska naturalnego i krajobrazu oraz ochrony i poprawy zasobów naturalnych.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG

Finansuje projekty w dotyczące:

- ochrony środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

- promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

Kredyty preferencyjne

Są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje proekologiczne bez możliwości umorzenia. Kredytobiorca musi posiadać co najmniej 50% własnych środków na sfinansowanie zadania.

Kredyty komercyjne

Nie należy traktować kredytów  komercyjnych jako podstawowe źródło finansowania inwestycji. Ze względu na oprocentowanie, powinny stanowić jedynie uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych.

Własne środki inwestorów prywatnych

Koszty niektórych inwestycji pokrywają z własnych środków podmioty gospodarcze  i prywatni inwestorzy. Inwestycje finansowane przez podmioty gospodarcze mogą być dofinansowane z kredytów komercyjnych i funduszy ochrony środowiska.

8.2. Koszty realizacji przedsięwzięć

Kalkulacja szacunkowych kosztów realizacji programów została przeprowadzona w oparciu o plany inwestycyjne samorządu gminnego oraz koszty porównywalnych inwestycji i działań realizowanych przez te jednostki.

| Cele operacyjne Programy |  | Szacunkowe koszty realizacji 2009-2012 |  |  |  | Szacunkowe koszty realizacji 2013-2016 |  |  | Potencjalne źródła środków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa systemów infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program wodociągowania |  |  | 10.000.000 |  | 2.000.000 |  |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej |  |  | 170.000 |  | 4.747.000 |  |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków |  |  | 1.160.000 |  | 1.010.000 |  |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program budowy i modernizacji dróg | 5.000.000 |  |  | 4.650.000 |  |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |  |
| Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej | 800.000 |  |  | 500.000 |  |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |  |
| Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program selektywnej zbiórki odpadów |  |  | 190.000 | 220.000 |  |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |  |
| Program likwidacji dzikich wysypisk |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |  |

| Ochrona zasobów leśnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program ochrony lasów |  | 40.000 | 30.000 |  |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |  |  |
| Program zalesień |  |  |  |  |  | Środki właścicieli |  |  |
| Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program edukacji ekologicznej |  | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  | Środki własne Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego | 15.000 |  |  |  | 70.000 |  | Środki własne Środki pomocowe Środki rolników |  |
| Rozwój agroturystyki i ekoturystyki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych | 20.000 |  |  |  | 40.000 |  | Środki własne Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program budowy małych zbiorników retencyjnych | 100.000 |  |  |  | 100.000 |  | WZMiUW Łódź Środki własne Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |

###### IX.  MONITORING

- Realizacja celów, wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu realizacji programu. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

| - Działanie | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Monitoring stanu środowiska | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x |
| - Raporty z realizacji programu |  |  | - x |  | - x |  | - x |  |
| - Aktualizacja programu |  |  | - x |  |  |  | - x |  |

- Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na grupy:

- wskaźniki ekologiczne - pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień odzysku surowców wtórnych itp.)

- wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu ekologicznego,

- wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania związane  z ochroną środowiska, udział w realizacji sieci infrastruktury technicznej, skuteczność selektywnej zbiórki odpadów itp.

- Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez porównanie wskaźników charakteryzujących stan środowiska oraz stan infrastruktury technicznej, wpływającej na stan środowiska:

- jakość wód powierzchniowych (klasy czystości)

- jakość wód podziemnych

- stężenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

- zawartość metali ciężkich w glebach

- wskaźnik lesistości

- powierzchnia terenów objętych ochrona prawną

- udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych

- długość sieci kanalizacyjnej

- stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej

- ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca

- udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów

- nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska

- oraz wskaźniki społeczne:

- udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska

- uspołecznienie procesów decyzyjnych

- lokalne inicjatywy proekologiczne

- ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska

- Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji programu powinny być na bieżąco gromadzone i przetwarzane przez Urząd Gminy w Sadkowicach.

- Tabela 30.

- Przykładowe wskaźniki monitorowania Planu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Sadkowice

| - Wskaźnik | - Jednostka | - Wartość |
| --- | --- | --- |
| - Długość czynnej sieci wodociągowej | - km | - 94,6** |
| - Liczba przyłączy do sieci wodociągowej | - szt. | - 1050** |
| - Ilość wody z wodociągów dostarczonej rocznie gospodarstwom domowym | - dam3 | - 109,2* |
| - Liczba przyłączy wodociągowych/liczba mieszkań | - - | - 0,62* |
| - Długość sieci kanalizacyjnej | - km | - 3,0** |
| - Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej | - szt. | - 83** |
| - Liczba przyłączy kanalizacyjnych/liczba mieszkań | - - | - 0,05* |
| - Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków | - szt. | - 1* |
| - Przepustowość oczyszczalni | - m3/doba | - 20,8* |
| - Długość sieci gazociągowej | - km | - 0* |
| Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 3,1***** |
| Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu zbieranych odpadów komunalnych | % | 0,8***** |
| Udział mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych | % | 90***** |
| Ilość czynnych składowisk odpadów | szt. | 0***** |
| - Klasa jakości wód powierzchniowych | klasa | IV**** |
| Powierzchnia lasów | ha | 698,1*** |
| Lesistość powierzchni gminy | % | 5,8*** |
| Powierzchnia obszarów prawnie chronionych | ha | 174,7*** |
| Powierzchnia parków krajobrazowych | ha | 0*** |
| Powierzchnia rezerwatów przyrody | ha | 173,5*** |
| Powierzchnia użytków ekologicznych | ha | 1,2*** |
| Ilość pomników przyrody | szt. | 48*** |

* wg Rocznika Statystycznego dla Województwa Łódzkiego 2007 – stan na konie 2006r.

**wg danych Urzędu Gminy,  stan na listopad 2008 r.

***dane GUS w Łodzi

**** wg danych WIOŚ w Łodzi

** ***wg Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z perspektywą lat 2012-2015 (dane za 2007r.)

SPIS TABEL

| Liczba mieszkańców gminy Sadkowice w latach 2004 – 2007………. | 11 |
| --- | --- |
| Ruch naturalny ludności gminy w latach 2005 – 2007.…..…………….. | 12 |
| Liczba ludności w poszczególnych sołectwach……………...……….. | 12 |
| Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Sadkowice w latach 2005-2007 ……………………..…………………………………….. | 14 |
| Wskaźniki charakteryzujące zasoby mieszkaniowe w gminie Sadkowice w 2006 r. ……………………..…………………………………. | 14 |
| Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Sadkowice…………. | 15 |
| Podmioty gospodarki narodowej w gminie Sadkowice w 2006 r. według sekcji ….…………………………….…………………………………… | 18 |
| Dochody budżetu gminy Sadkowice w latach 2004-2007 ……………... | 18 |
| - Wykonanie dochodów budżetu gminy Sadkowice według ważniejszych źródeł w latach 2004-2007 …...……………………….…… | - 19 |
| Wydatki budżetu gminy Sadkowice w latach 2004-2007……………. | 19 |
| - Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla SO2, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. ………………………………………………………....… | 23 |
| Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla NO2, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.……………………………………………………………… | 24 |
| Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla PM10 pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. ………………………………………………….. | 24 |

| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla Pb w pyle PM10, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. | 25 |
| --- | --- |
| Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla benzenu pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. …………………………………………... | 25 |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla tlenku węgla, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. .. | 26 |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomu docelowego określonego dla ozonu, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. ………. | - 26 |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla SO2, pod kątem ochrony roślin w 2007 r. ……………. | 26 |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla NOx, pod kątem ochrony roślin w 2007 r. …………… | 27 |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomu docelowego określonego dla ozonu, pod kątem ochrony roślin w 2007 r. …………. | 27 |
| Klasyfikacja jakości wód rzeki Rylka w 2006 r. ……………………….. | 34 |
| Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Rylka w 2007 r. …………… | 34 |
| Użytkowanie wód podziemnych w gminie Sadkowice w 2009 r. …….. | 35 |
| Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punkcie sieci monitoringu krajowego na terenie powiatu rawskiego w 2006 r. ……………………… | 36 |
| Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie powiatu rawskiego w 2006 r. ……………….…. | 37 |
| Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie powiatu rawskiego w 2007 r.……...................... | 38 |
| Charakterystyka sieci wodociągowych na terenie Gminy Sadkowice… | 40 |
| ## Struktura użytkowania gruntów w gminie Sadkowice...…….…………... | 46 |
| ## Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w gruntach rolnych gminy | 47 |
| Przykładowe wskaźniki monitorowania Planu Ochrony Środowiska dla gminy Sadkowice………………………………………………………. | 95 |

CZĘŚĆ II

Gminny Plan Gospodarki Odpadami

I  WPROWADZENIE

  - Cel i zakres opracowania

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice na lata 2009-2012 został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami) i stanowi część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice.

Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice jest realizacją obligatoryjnego obowiązku nałożonego m.in. na gminy zapisem ww. ustawy. Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice przyjęty został  przez  Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/91/05  z dnia 07.02.2005 r.

Podstawę do formułowania zadań w planie gospodarki odpadami stanowią zasady postępowania z odpadami, określone w ustawie o odpadach w rozdziale 2 art. 5.

Zasada gospodarowania odpadami brzmi: „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania;

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu;

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi”.

Zakres opracowania zrealizowany został zgodnie z zasadami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333) i określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

- projektowany system gospodarki odpadami

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

- system monitoringu i oceny zamierzonych celów.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach Plan Gospodarki Odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Dokumentami nadrzędnymi wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice są Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), 
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 (PGOWŁ 2011) oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z perspektywą lat 2012-2015.

Projekt planu jest opiniowany przez organ wykonawczy województwa oraz powiatu. Po zatwierdzeniu dokumentu przez Radę Gminy staje się on aktem prawa lokalnego.

Wójt Gminy przygotowuje i składa co dwa lata Radzie Gminy i organowi wykonawczemu powiatu sprawozdanie z realizacji planu. Ustawodawca ustalił konieczność aktualizacji planu nie rzadziej niż co 4 lata.

Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice opracowanego w 2004r.

Główne cele i zadania do realizacji określone w Planie Gospodarki Odpadami  to m. in:

1. Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko:

- Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Sadkowice zorganizowanym systemem gospodarki odpadami

- Zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych, opakowaniowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych do 2007 roku

- Dalsze zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych do roku 2011

2. Działania edukacyjne wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami:

- Podniesienie świadomości społeczeństwa n.t. postępowania z odpadami

3. Zorganizowanie obiektów czasowego przetrzymywania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

- Organizacja zakładu odzysku odpadów komunalnych

- Likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie odpadów

Zdania zapisane w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice są ciągle realizowane przez gminę. Na terenie gminy Sadkowice nie ma składowiska odpadów komunalnych. Powstające w gminie odpady komunalne są wywożone na składowiska w: Łęgonicach (gmina Nowe Miasto), Julkowie (gmina Skierniewice) oraz do SATER KAMIEŃSK Sp. z o.o. Na terenie gminy zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest przez firmę VEOLIA Usługi dla środowiska oddział w Tomaszowie Mazowieckim i EKO – REGION Sp. z o.o. z Bełchatowa oddział Skierniewice Na terenie gminy od 2007 prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów. Selektywna zbiórka obejmuje 100 % mieszkańców w zakresie wydzielania ze strumienia z odpadów komunalnych – szkła i tworzyw sztucznych. Ponadto mieszkańcy gminy we własnym zakresie wywożą odpady metali do skupu metali kolorowych w Rawie Mazowieckiej.

Urząd Gminy Sadkowice wspiera coroczne akcje „Sprzątanie świata” i „Święto ziemi” organizowane przez szkoły zakupując worki i rękawice. Wśród mieszkańców rozprowadzane były broszury podnoszące świadomość ekologiczną i informujące o zagrożeniach związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi.

1.2. Uwarunkowania prawne Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Gospodarka odpadami regulowana jest następującymi aktami prawnymi:

- Ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z dnia 
27 kwietnia 2001 r.

- Ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawą o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy                    o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085
z późn. zm.) z dnia 27 lipca 2001 r.

- Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) z dnia 11 maja 2001 r.

- Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001 r. z późn. zm.) z dnia 7 czerwca 2001 r.

- Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671z późn. zm.) z dnia 28 października 2002 r.

oraz szeregiem rozporządzeń wydanych do ustaw:

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r. 
z późn. zm.) z dnia 9 kwietnia 2003 r.

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) 
z dnia 14 lutego 2006 r.

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008
(M.P. Nr.68 poz.754)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) z dnia 30 października 2002 r.

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. Nr 71, poz. 649) z 2004 r.

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.) z dnia 27 września 2001 r.

# II. ANALIZA STANU OBECNEGO GOSPODARKI ODPADAMI 
     W GMINIE

Źródłem powstawania odpadów na terenie gminy Sadkowice są gospodarstwa domowe, jednostki gospodarcze, a także obiekty infrastruktury.

Przez gospodarowanie odpadami,  zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, rozumie się: zbieranie, odbiór (transport), odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również	 nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Sadkowice obejmuje rodzaje, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych. Wstępna analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie gminy została przeprowadzona w oparciu o:

- informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Sadkowicach

- sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice

- informacje z „Raportu o stanie środowiska w Województwie Łódzkim 
w roku 2006” (Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2007),

- dane z Wojewódzkiej Bazy Danych dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami w gminie Sadkowice i powiecie rawskim.

2.1. Odpady komunalne

2.1.1. Rodzaje, źródła powstawania i ilości wytwarzanych odpadów 
             komunalnych

Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, jak również odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Źródłami powstawania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo i inne).

Dane statystyczne wykazują, ze około 2/3 odpadów komunalnych generują  gospodarstwa domowe, natomiast 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktury.

W oparciu o PGOWŁ 2011  zamieszczono niżej wskaźniki wytwarzania oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w województwie łódzkim.

Tabela 1.

Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie województwa łódzkiego (wg KPGO 2010)

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych |  | Odpady komunalne pochodzące z obiektów infrastruktury [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miasto [%] | Wieś [%] |  |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33 | 18 | 10 |
| 2 | Odpady zielone | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Papier i tektura | 20 | 12 | 27 |
| 4 | Opakowania wielomateriałowe | 4 | 3 | 18 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 14 | 12 | 18 |
| 6 | Szkło | 8 | 8 | 10 |
| 7 | Metale | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Odzież, tekstylia | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Drewno | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Odpady niebezpieczne | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Odpady mineralne | 10 | 34 | 5 |
| Razem |  | 100 | 100 | 100 |

Źródło:  Plan Gospodarki Odpadami  Województwa Łódzkiego 2011

Ilości wytworzone odpadów komunalnych na terenie gminy Sadkowice   wyliczono według wskaźników generowania ilości odpadów komunalnych przyjętych w PGOWŁ 2011 (wg Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach /IETU/). Przyjęto następujące założenia dotyczące ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkańca:

- dla terenów wiejskich – 170 kg/M/r., w tym: 140 kg/M/r. odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i 30 kg/M/r. pochodzących z obiektów infrastruktury.

Tabela 2.

Skład oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku 
w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkańca

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Skład ilościowy odpadów komunalnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z gospodarstw domowych [kg/M/rok] | z obiektów infrastruktury [kg/M/rok] | Ogółem [kg/M/rok] |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 25,2 | 3 | 28,2 |
| 2 | Odpady zielone | 5,6 | 0,6 | 6,2 |
| 3 | Papier i tektura | 16,8 | 8,1 | 24,9 |
| 4 | Opakowania wielomateriałowe | 4,2 | 5,4 | 9,6 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 16,8 | 5,4 | 22,2 |
| 6 | Szkło | 11,2 | 3 | 14,2 |
| 7 | Metale | 7 | 1,5 | 8,5 |
| 8 | Odzież, tekstylia | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| 9 | Drewno | 2,8 | 0,3 | 3,1 |
| 10 | Odpady niebezpieczne | 1,4 | 0,3 | 1,7 |
| 11 | Odpady mineralne | 47,6 | 1,5 | 49,1 |
| Razem: |  | 140 | 30 | 170 |

*Obliczenia własne w oparciu o wskaźniki PGOWŁ 2011

Zestawienie ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Sadkowice w latach 2006 - 2007 sporządzono szacunkowo według cytowanych wyżej wskaźników, przyjmując liczbę mieszkańców powiatu wg danych GUS i danych urzędu Gminy na dzień 31 grudnia analizowanego roku.

Tabela 3.

Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Sadkowice 
w latach 2006 - 2007

| Masa odpadów wytworzonych na terenie gminy [Mg / rok] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  |  | 2007 |  |  |
| w gosp. domowych | w obiektach infrastruktury | razem | w gosp. domowych | w obiektach infrastruktury | razem |
| 813 | 174 | 987 | 832 | 178 | 1010 |

* Źródło: Obliczenia własne dokonane w oparciu o wskaźniki z PGOWŁ 2011

Jak wynika z cytowanych w tabeli danych szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych w roku 2007 jest wyższa od ilości ustalonej dla roku 2006 (ze względu na większą liczbę mieszkańców w porównywanych latach).

Tabela 4.

Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy w 2007 r. 
w podziale na poszczególne strumienie

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Skład ilościowy odpadów komunalnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z gospodarstw domowych [Mg/rok] | z obiektów infrastruktury [Mg/rok] | Ogółem [Mg/rok] |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 150 | 18 | 168 |
| 2 | Odpady zielone | 33 | 3 | 36 |
| 3 | Papier i tektura | 100 | 48 | 148 |
| 4 | Opakowania wielomateriałowe | 25 | 32 | 57 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 100 | 32 | 132 |
| 6 | Szkło | 67 | 18 | 85 |
| 7 | Metale | 41 | 9 | 50 |
| 8 | Odzież, tekstylia | 8 | 5 | 13 |
| 9 | Drewno | 17 | 2 | 19 |
| 10 | Odpady niebezpieczne | 8 | 2 | 10 |
| 11 | Odpady mineralne | 283 | 9 | 292 |
| Razem: |  | 832 | 178 | 1010 |

* Obliczenia własne w oparciu o wskaźniki PGOWŁ 2011 i  liczbę mieszkańców wg danych Urzędu Gminy  na dzień 31.12.2007 r.  (wskaźnik kg/M wsi  x  liczba  mieszkańców wsi)

Ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Sadkowice w latach 2005-2007 ilustruje poniższa tabela.

Tabela 5.

Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Sadkowice 
w latach 2005-2007

| Rok | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] |
| --- | --- |
| 2005 | 662* |
| 2006 | 664* |
| 2007 | 408,2** |

* wg Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice

** wg Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z perspektywą lat 2012-2015

Gromadzone przez właścicieli gospodarstw odpady komunalne to przede wszystkim: odpady kuchenne, opakowaniowe i z ogrodów.

W strumieniu odpadów, które trafiają do pojemników znajdują się również: odpady pochodzące z budowy, odpady niebezpieczne, takie jak np. opakowania oraz resztki środków chemicznych i ochrony roślin, środki medyczne, opatrunkowe.

Odrębną grupę  stanowią odpady wielkogabarytowe  - są to odpady o dużych rozmiarach, tj. meble, zużyty sprzęt AGD (lodówki, pralki), sprzęt elektroniczny (radia, komputery, telewizory), opakowania, skrzynie itp. Odpady te nie stanowią w zasadzie zagrożenia z wyjątkiem agregatów chłodniczych (lodówki), w których może znajdować się freon.

Na terenie gminy Sadkowice odpady zmieszane gromadzone są w pojemnikach o pojemności 120 l, które są odbierane raz w miesiącu przez firmę EKO-REGION z Bełchatowa oddział w Skierniewicach i co 4 tygodnie przez VEOLIA Usługi dla środowiska oddział w Tomaszowie Mazowieckim Działalność w zakresie zbiórki odpadów prowadzona jest przez firmę obydwie firmy. Od 2007r. na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Odpady objęte segregacją to szkło i tworzywa sztuczne, które gromadzone są w workach. Odbiór tych odpadów odbywa się raz na dwa miesiące.

W gminie Sadkowice raz w roku zbiera się odpady wielkogabarytowe.

Porównując ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy, które według szacunkowych wyliczeń wynoszą 1010 Mg w roku 2007 
z ilością odpadów zebranych i poddanych unieszkodliwieniu widoczna jest duża różnica. Odpady zebrane stanowią 40 % szacunkowej liczby odpadów wytwarzanych w gminie. Widoczne jest, że znacznej części odpadów mieszkańcy pozbywają się w inny sposób.

W wielu gospodarstwach domowych prowadzone jest segregowanie odpadów komunalnych dla potrzeb własnych - wydzielane są odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, popioły, szkło, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe oraz złom. Odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych w większości zagospodarowywane są w miejscu ich powstawania – jako pasze dla zwierząt oraz jako kompost. Z kolei część odpadów jest spalana, część zagospodarowywana do prac niwelacyjnych bądź sprzedawana we własnym zakresie.

Należy również brać pod uwagę możliwość wywozu odpadów na „dzikie wysypiska”  w lasach i w wyrobiskach po piasku lub też zakopywanie odpadów na terenach nieuprawianych rolniczo.

Odpady komunalne wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym

Jednym ze źródeł powstawania odpadów komunalnych są obiekty publiczne, 
tj. handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne itp. Na terenie gminy Sadkowice odpady z tego sektora są odbierane przez firmy prowadzące działalność w zakresie odbioru i transportu odpadów stałych i ciekłych. W oparciu o wskaźniki przyjęte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego  szacuje się, że w obiektach infrastruktury na terenie gminy powstaje rocznie ok. 178 Mg odpadów komunalnych (dane za 2007 r.).

2.1.2. Odpady ulegające biodegradacji

Do odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych zaliczane są:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- odpady opakowaniowe oraz papier i tektura nieopakowaniowe,

- odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych),

- drewno,

- odpady z targowisk,

- odpady z pielęgnacji parków i ogrodów.

Szacując w oparciu o wskaźniki, na terenie gminy w 2007 r. wytworzonych zostało łącznie ok. 384 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Z uwagi na rolniczy charakter gminy, na terenach wiejskich większość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji jest wykorzystywana we własnym zakresie. Szacuje się, że w gospodarstwach wiejskich na potrzeby własne tj. do produkcji kompostu, skarmiania zwierząt lub spalania w indywidualnych paleniskach domowych, wykorzystywane jest około 90% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji.

Na terenie gminy nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami do obliczenia bazowej ilości odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 roku, przyjmuje się wskaźnik 47 kg/mieszkańca rocznie.

Według danych GUS na terenie gminy w 1995 r. liczba ludności wynosiła 6206 osób. Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wyniosła więc 292 Mg.

W roku 2010 należy ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 25% w stosunku do roku 1995 co stanowi w gminie Sadkowice – 73 Mg.

2.1.3.  Zagospodarowanie odpadów komunalnych

W celu prawidłowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie niezbędne jest posiadanie, przyjętego uchwałą rady gminy, planu gospodarki odpadami (GPGO), regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Regulamin) oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określonych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i Regulaminem oraz podanych do publicznej wiadomości przez wójta gminy.

Stan realizacji najważniejszych zmian i nowych zadań ustawowych przez gminę Sadkowice przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6.

Stan realizacji zmian i nowych zadań ustawowych przez gminę Sadkowice

| Nazwa zadania i data obowiązywania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami (GPGO) 30.06.2004r. | Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 13.01.2006r. | Określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 13.04.2006r. | Utworzenie i funkcjonowanie ewidencji umów zawartych przez właścicieli nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 13.04.2006r. | Przedstawienie pierwszego sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za okres od uchwalenia GPGO do 31.12.2006 r. |
| Uchwała Nr XXI/91/05 Rady Gminy Sadkowice z dnia 07.02.2005 r. | Uchwała Nr XXVIII/148/06 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28.07.2006 r. | Zarządzenie Wójta Gminy Sadkowice nr 44/06 z dnia 30 listopada 2006r. | + | + |

*Dane Urzędu Gminy w Sadkowicach

Na terenie gminy Sadkowice odpady komunalne zgromadzone przez właścicieli nieruchomości odbierane są przez wyspecjalizowane firmy świadczące usługi w zakresie zbiórki odpadów komunalnych oraz posiadające stosowne zezwolenia Wójta Gminy. Umowy podmiotów gospodarczych, świadczących usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów zawierane są 
z mieszkańcami indywidualnie.

W gminie Sadkowice 95% mieszkańców ma podpisane umowy na odbiór odpadów. Odpady zebrane stanowią 90 % szacunkowej liczby odpadów wytwarzanych w gminie. Widoczne jest, że części odpadów mieszkańcy pozbywają się w inny sposób (odpady są spalane w gospodarstwach domowych, zagospodarowywane na kompostownikach przydomowych.

Działalność w zakresie zbiórki odpadów prowadzona jest przez firmę VEOLIA Usługi dla środowiska oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Na terenie gminy od 2007 prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów. Według informacji zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego, selektywna zbiórka obejmuje 100 % mieszkańców w zakresie wydzielania ze strumienia z odpadów komunalnych – szkła i tworzyw sztucznych. Wymienione odpady są odbierane przez firmę EKO – REGION Sp. z o.o. z Bełchatowa. Ponadto mieszkańcy gminy we własnym zakresie wywożą odpady metali do skupu metali kolorowych w Rawie Mazowieckiej. W 2007 roku zebrano i przekazano do odzysku następujące ilości odpadów:

- szkło – 2,6 Mg,

- tworzywa sztuczne – 0,5 Mg.

Na terenie gminy Sadkowice nie ma składowiska odpadów komunalnych. Powstające w gminie odpady komunalne są wywożone na składowiska w: Łęgonicach (gmina Nowe Miasto), Julkowie (gmina Skierniewice) oraz do SATER KAMIEŃSK Sp. z o.o.

2.1.4.  Instalacje oraz podmioty zajmujące się przetwarzaniem i 
            unieszkodliwianiem odpadów

Instalacje do odzysku odpadów

Na terenie gminy Sadkowice nie ma żadnych instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie usuwania, wykorzystania 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy, posiadającym stosowne zezwolenia Wójta Gminy jest ALTVATER SULO Sp. z o.o. 
w Warszawie, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89 oraz firma EKO – REGION Sp. z o.o. z Bełchatowa. Usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych z terenu gminy świadczy Jan Piętara z Nowego Regnowa.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów z grupy 15 na terenie gminy Sadkowice posiada Urszula Krawczyk, Środki Ochrony Roślin, Nasiona, Sadkowice 34, 96-206 Sadkowice.

2.2. Odpady niebezpieczne

Szczególną grupę wśród odpadów stanowią odpady niebezpieczne. Ze  względu na stwarzane zagrożenie, gospodarka tymi odpadami objęta jest nadzorem poprzez nakaz selektywnego ich składowania, kierowanie do wykorzystania bądź unieszkodliwiania oraz ograniczenie przemieszczania.

Do odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych zalicza się:

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

- środki ochrony roślin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy);

- kwasy i alkalia;

- rozpuszczalniki;

- odczynniki fotograficzne;

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

- urządzenia zawierające freony;

- oleje i tłuszcze inne niż jadalne;

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;

- drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Ilość odpadów niebezpiecznych znajdujących się w grupie wytworzonych odpadów komunalnych można oszacować na podstawie wskaźników generowania strumienia odpadów komunalnych zawartych w PGOWŁ 2011. Przyjmując za PGOWŁ 2011, że w składzie morfologicznym  zmieszanych odpadów komunalnych odpady niebezpieczne stanowią 1% szacuje się, że na terenie gminy w 2007 r. wytworzonych zostało ok. 10 Mg odpadów niebezpiecznych. W określonych przez prawo warunkach i czasie, wytwórcy lub odbiorcy odpadów mogą tymczasowo magazynować na swoim terenie odpady, przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwienia (bez składowania).

Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi regulują zapisy w ustawach i rozporządzeniach: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Transport ma być zgodny z przepisami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów winna być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

W gminie Sadkowice nie funkcjonuje odrębny system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

W szkołach i budynkach użyteczności publicznej ustawiono pojemniki na zużyte baterie.

2.2.1.  Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych       
                odpadów niebezpiecznych

2.2.1.1. Odpady mogące zawierać PCB

Według prawa ochrony środowiska, PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i dlatego zabronione jest jego wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku.

Ze względu na właściwości dielektryczne PCB znalazły zastosowanie jako:

- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów;

- płyny hydrauliczne;

- dodatki do farb i lakierów;

- plastyfikatory do tworzyw sztucznych;

- środki konserwujące i impregnujące.

Dopuszcza się wykorzystanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. W związku z tym zachodzi konieczność zintensyfikowania procesu wycofywania z użytkowania urządzeń zawierających PCB.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska powinno nastąpić do 2010. Obowiązek ten spoczywa na posiadaczu odpadów.

Na terenie województwa łódzkiego brak jest uprawnionego podmiotu gospodarczego zajmującego się unieszkodliwianiem urządzeń i odpadów z PCB. Obecnie na terenie kraju działają dwie nowoczesne instalacje do unieszkodliwiania PCB wyposażone w system monitorowania gazowych produktów spalania:

- Zakłady Azotowe ANWIL S. A. we Włocławku,

- Zakłady Chemiczne ROKITA S. A. w Brzegu Dolnym.

Do unieszkodliwiania olejów zawierających PCB służy również instalacja SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

2.2.1.2.   Oleje odpadowe

Oleje odpadowe to głównie oleje smarowe i oleje hydrauliczne, pochodzące zarówno z motoryzacji, jak i z działalności przemysłowej. Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe. Oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze.

Źródła powstawania olejów przepracowanych są bardzo rozproszone: powstają one m.in. w gospodarstwach domowych w wyniku użytkowania pojazdów, 
w rolnictwie, w bazach transportowych, zakładach remontowych, zakładach przemysłowych oraz w stacjach benzynowych.

Z informacji Wojewódzkiej Bazy Danych wynika, że na terenie województwa łódzkiego w 2005 r. unieszkodliwiono  3,4 Mg olejów odpadowych (tj. 0,15 % masy wytworzonej tego odpadu), natomiast w 2006 r. odpad ten nie został poddany żadnym procesom unieszkodliwiania. Świadczy to, że system zbierania tych odpadów z małych i średnich przedsiębiorstw a także z gospodarstw domowych jest słabo rozwinięty.

Oleje odpadowe powstające w wyniku działalności gospodarczej na terenie gminy Sadkowice są zbierane przez podmioty posiadające zezwolenia na zbieranie i transport tego rodzaju odpadów i przekazywane do regeneracji lub unieszkodliwienia.

Na terenie gminy nie funkcjonuje system zbiórki olejów ze źródeł rozproszonych.

      - Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. Występują w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Akumulatory wielkogabarytowe można podzielić na:

- kwasowo – ołowiowe,

- niklowo – kadmowe.

Baterie i akumulatory małogabarytowe można podzielić na:

- baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe;

- akumulatory: niklowo - kadmowe, wodorkowe, litowe.

Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowany odrębny system zbiórki zużytych baterii i akumulatorów od mieszkańców. W szkołach i budynkach użyteczności publicznej ustawiono pojemniki na zużyte baterie.

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe, ze względu na dużą pojemność oraz trwałość, używane są głównie jako źródło prądu stałego do podtrzymania napięcia w górnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie i hutach. Brak jest danych dotyczących powstawania tego typu odpadów na terenie gminy.

2.2.1.4.   Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne powstają w placówkach medycznych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Głównym wytwórcą odpadów medycznych w gminie Sadkowice jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kaleniu,
gdzie znajduje się również punkt apteczny.

Szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska stanowią odpady medyczne klasyfikowane jako odpady niebezpieczne.

Wśród wytwarzanych odpadów znajdują się:

- igły, strzykawki, zużyte opatrunki itp.  (kod 18 01 03)

- inne odpady niż wymienione w 18 01 03 /plastry, prześcieradła, podkłady materiały opatrunkowe, rękawiczki/  (kod 18 01 04)

- leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne (18 01 09)

- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Trudno jest ustalić ilość odpadów medycznych, powstających na terenie gminy, ponieważ ilości odpadów medycznych powstających na terenie gminy nie były ewidencjonowane. Szacuje się, że w skali rocznej na terenie gminy wytwarzanych jest ok. 0,1Mg odpadów medycznych.

W gminie Sadkowice gospodarka niebezpiecznymi odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia prowadzona jest zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach. Odpady powstające w placówkach służby zdrowia segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie przekazywane uprawnionym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, w celu unieszkodliwiania.

Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania, leczenia i świadczenia usług weterynaryjnych. Na terenie gminy funkcjonują 2 Lecznice dla Zwierząt.

Wśród odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usług weterynaryjnych znajdują się:

- narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (kod 18 02 01)

- leki inne niż wymienione w 18 02 07 (kod 18 02 08)

- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01)

- opakowania z tworzyw sztucznych (kod  15 01 02)

- opakowania ze szkła (kod  15 01 07)

- tkaniny do wycierania /szmaty, ścierki/ (kod 15 02 03).

Podobnie, jak w przypadku odpadów medycznych, powstające na terenie gminy odpady weterynaryjne segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie przekazywane są uprawnionym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,  w celu unieszkodliwiania.

2.2.1.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym samochód po zakończeniu swojego użytkowania staje się tzw. odpadem poużytkowym i należy do kategorii odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na swój charakter stanowi wartościowy odpad, który jest źródłem cennych materiałów. Około 85 % masy samochodu to metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu. Zawierają jednak szereg substancji niebezpiecznych (np. oleje, płyn hamulcowy 
i akumulatory ołowiowe),  które mogą dostać się do środowiska w przypadku niekontrolowanego postępowania z zużytymi pojazdami lub nie zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed dostaniem się tych substancji do gleby, wód gruntowych czy atmosfery. Dlatego też demontażem zużytych pojazdów powinny zajmować się  wyłącznie uprawnione firmy, zwane stacjami demontażu, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania substancji niebezpiecznych, demontażu i segregacji materiałów, części oraz podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych.

Szacuje się, według Forum Recyklingu Samochodów, że ilość samochodów wyrejestrowanych i przeznaczonych do kasacji wynosi rocznie ok. 3 % ilości zarejestrowanych samochodów.

Na terenie gminy Sadkowice nie ma punktów demontażu pojazdów ani punktów zbiórki pojazdów. Według danych WŚiR ŁUW (stan na 31.12.2006 r.)  jedna stacja demontażu pojazdów działa na terenie powiatu rawskiego.

Tabela 7.

Stacje demontażu pojazdów na terenie powiatu rawskiego (stan na 31.12.2006 r.)

| Nr na mapie | Oznaczenie stacji | Lokalizacja stacji demontażu | Nazwa przedsiębiorstwa | Adres firmy | Imię i nazwisko właściciela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | E47 | Konopnica 98 Gm Rawa Mazowiecka | P.H.U.”Auto-Adamski” | Konopnica 98 Gm Rawa Mazowiecka | Małgorzata i Tomasz Adamscy |

2.2.1.6.   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W Polsce obowiązuje podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na następujące grupy:

- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, zmywarki, pralki, kuchenki, urządzenia wentylacyjne);

- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputery, drukarki, telefony komórkowe, kalkulatory);

- sprzęt audiowizualny (np. telewizory, radia, kamery video);

- sprzęt oświetleniowy (np. oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, lampy sodowe);

- narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (np. wiertarki, maszyny do szycia, kosiarki);

- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np. konsole do gier video, kolejki elektryczne);

- przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepionych i skażonych produktów (np. sprzęt do radioterapii, do badań kardiologicznych);

- przyrządy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, panele sterownicze) oraz automaty do wydawania np. napojów, pieniędzy).

Urządzenia elektryczne i elektroniczne składają się zwykle z wielu modułów, do których należą: zespoły mechaniczne, płytki obwodów drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, przewody w izolacji, elementy z tworzyw sztucznych, przekaźniki, czujniki, kondensatory, akumulatory i baterie, wyświetlacze ciekłokrystaliczne itd.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne są potencjalnym źródłem szeregu cennych surowców wtórnych.

Od 2005 roku obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która wdraża postanowienia dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Obecnie tworzony jest system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, który zobowiązuje użytkowników sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do jego selektywnego zbierania 
i przekazywania uprawnionym podmiotom. Zużyty sprzęt jest następnie demontowany w zakładach przetwarzania, a wyodrębnione frakcje przekazywane są do specjalistycznych instalacji.

Do finansowania całego systemu zobowiązani są wprowadzający sprzęt na rynek.

Od 1 lipca 2006 r., zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr przedsiębiorców wprowadzających, na rynek, zbierających i przetwarzających sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania kwartalnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu, o masie zużytego sprzętu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) w zbiórkę zużytego sprzętu włączone są placówki handlu detalicznego i hurtowego. Przy sprzedaży urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia tego samego rodzaju zużytego sprzętu na zasadzie 1:1.

Dotychczas w gminie Sadkowice nie prowadzono selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wobec braku funkcjonującego systemu gospodarowania tymi odpadami ilość zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powstających na terenie gminy jest trudna do zbilansowania.

Na terenie gminy nie ma punktu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2.2.1.7.   Odpady zawierające azbest

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą 
z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. 1997. Nr 101, poz. 628). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Jak wynika z danych Urzędu Gminy w Sadkowicach na terenie gminy znajduje się: 238 708 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) oraz 7,8 km rur i złączy azbestowo-cementowych.

Inwentaryzacja powinna być corocznie aktualizowana, gdyż jej wyniki stanowić będą podstawę opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Przy dokonywaniu spisu do celów inwentaryzacyjnych winno się dokonać również oceny stanu i rodzaju wyrobu zawierającego azbest (jeżeli wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja jej powierzchni wówczas należy te wyroby jak najszybciej usunąć, zlecając prace firmom posiadającym zatwierdzony przez Starostę Program gospodarki odpadami zawierającymi azbest).

Usunięte wyroby azbestowe stanowią odpad, który powinien być zdeponowany na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Obecnie na terenie województwa łódzkiego funkcjonują 2 składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest:

- składowisko odpadów niebezpiecznych w Jadwinówce, (gm. Radomsko, powiat radomszczański);

- kwatera odpadów niebezpiecznych na składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne „Bagno - Lubień” (gm. Kleszczów, powiat bełchatowski).

PGOWŁ 2011 zakłada budowę składowiska odpadów azbestowych w miejscowości Zapady (gm. Godzianów, powiat skierniewicki). Podmiotem planującym inwestycję do realizacji jest FPHU ADLER Consulting w Łodzi. Planowana moc przerobowa projektowanego składowiska o pow. 2.977 ha, określona została na 20000m3/rok.

2.2.1.8.   Przeterminowane środki ochrony roślin

Odpady zawierające pestycydy pochodzą z przeterminowanych i wycofanych 
z obrotu środków ochrony roślin a także z bieżącej produkcji, dystrybucji 
i stosowania tych środków w rolnictwie.

Według danych GUS zapotrzebowanie na środki ochrony roślin kształtowało się w o latach 2000 – 2006 na poziomach:

- w 2000 r. - 0,62 kg/1 ha

- w 2004 r. – 0,67 kg/1 ha,

- w 2006 r. – 1,3 kg/1 ha gruntów rolnych.

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 9773,59 ha (wg Urzędu Gminy w Sadkowicach). Przyjmując, że na jeden kilogram środków ochrony roślin przypada ok. 0,055 kg opakowań, to szacowana ilość opakowań po takich środkach wynosi około 0,7 Mg.  Opakowania po środkach ochrony roślin można składować w punktach sprzedaży tych środków.

2.2.2.   Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Na obszarze gminy Sadkowice nie ma zlokalizowanych żadnych instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych -  nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych ani Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Na terenie gminy nie ma Zakładów Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego, jak również nie występują punkty demontażu pojazdów ani punkty zbiórki pojazdów.

2.3.	Odpady pozostałe

    - Zużyte opony

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych, a także w wyniku demontażu wraków samochodowych. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie zarejestrowanych pojazdów, z uwzględnieniem czasu zużycia opon. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2007, poz. 607) nałożyła na przedsiębiorców obowiązek recyklingu odpadów poużytkowych wraz z osiągnięciem do dnia 
31 grudnia 2014 r. docelowego poziomu odzysku odpadów poużytkowych, do których należą zużyte opony, a powinien on wynosić co najmniej 75%.

Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane i gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami tych odpadów. Opony objęte są opłatą produktową i część trafia do odzysku. Do systemu odpadów komunalnych trafiają opony z przypadków samodzielnej wymiany oraz opony zalegające w gospodarstwach.

Urząd Gminy w Sadkowicach nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości zużytych opon powstających na terenie gminy.

Na terenie gminy Sadkowice, jak i na terenie powiatu rawskiego brak jest systemu selektywnego zbierania zużytych opon w celu ich odzysku i recyklingu. Sieć zbiórki zużytych opon powinna objąć: punkty serwisowe ogumienia, stacje demontażu pojazdów, firmy eksploatujące pojazdy m.in.: logistyczne i transportowe, przedsiębiorstwa komunikacyjne, stacje obsługi samochodów, gminy i osoby fizyczne.

2.3.2.   Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych 
i rozbiórkowych. Odpady te powstają w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyśle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych.

W gminie Sadkowice nie wdrożono systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych. Odpady tego rodzaju bardzo często są zagospodarowywane przez samych wytwórców we własnym zakresie, np. do prac niwelacyjnych, utwardzania placów i dróg. Sporadycznie odpady takie trafiają na składowisko odpadów, gdzie są wykorzystywane jako przesypki technologiczne.

2.3.3. Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków i pochodzą z procesów oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej i urządzeń do likwidacji odpadów (skratki, piaskowniki).

Ich ilość uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji.

W związku z postępem cywilizacyjnym osady ściekowe zawierają 
w sobie coraz więcej związków chemicznych, jak również w coraz większym stopniu są skażone mikrobiologicznie, co stwarza problemy z wykorzystaniem, składowaniem i unieszkodliwianiem tych odpadów. Problem ten staje się szczególnie istotny, zarówno dla nowych jak i już funkcjonujących oczyszczalni

ze względu na zagrożenia, jakie mogą stanowić dla wód podziemnych i powierzchniowych. Ponadto ciągle rosną wymagania w związku z coraz bardziej rygorystycznymi normami, co do jakości ścieków.

Na terenie gminy działa 1 oczyszczalnia ścieków w Kaleniu. Uwodnione osady z oczyszczalni gminnej w Kaleniu w 2007 roku były wywożone do innych oczyszczalni ścieków (poza teren gminy).

2.3.4.  Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzanych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, usługowych i rzemieślniczych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, jednostek użyteczności publicznej, targowisk, itp.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej nałożyła na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy w drodze sprzedaży lub importu opakowań i produktów obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych wraz z osiągnięciem do dnia 31 grudnia 2007 r., co najmniej 50% poziomu odzysku tych odpadów, zaś do dnia 31 grudnia 2014 r., co najmniej 60% poziomu odzysku.

Według wyliczeń szacunkowych, opartych na wskaźnikach, na terenie gminy Sadkowice rocznie produkuje się ok. 57 Mg odpadów wielomateriałowych (opakowania),  a także ok. 85 Mg odpadów szklanych, 
ok. 50 Mg odpadów z metalu,  ok. 132 Mg odpadów z tworzyw sztucznych oraz ok. 148 Mg odpadów z papieru i tektury, gdzie część również stanowią opakowania.

2.3.5.   Odpady z sektora gospodarczego

Odpady przemysłowe są to odpady powstające w sektorze gospodarczym, 
a powstawanie ich jest związane z działalnością usługowo-produkcyjną, prowadzoną przez podmioty gospodarcze. Są to odpady inne niż komunalne 
i niebezpieczne i powstają głównie w tzw. sektorze gospodarczym, za który uważa się poszczególne branże przemysłu, rolnictwo, rzemiosło i niektóre usługi.

Gmina Sadkowice jest gminą typowo rolniczą, o małym uprzemysłowieniu, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Największą ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym stanowią odpady z grupy 02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, leśnictwa, przetwórstwa żywności.

Na terenie gminy Sadkowice, jak i w powiecie rawskim nie ma aktualnie funkcjonujących składowisk odpadów przemysłowych. Nie ma również zwałowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych do wykorzystania lub rekultywacji.

2.4.  Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami

Na terenie gminy Sadkowice 90% mieszkańców ma podpisane umowy na odbiór odpadów. Działalność w zakresie zbiórki odpadów prowadzona jest przez firmę ALTVALTER SULO Polska w Tomaszowie Mazowieckim. Zmieszane odpady komunalne wywożone są na składowiska w: Łęgonicach (gmina Nowe Miasto), Julkowie (gmina Skierniewice) oraz do SATER KAMIEŃSK Sp. z o.o.

Na ternie gminy od 2007r. prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Odpady objęte segregacją to: szkło i tworzywa sztuczne.

Gmina dotychczas nie prowadziła odrębnej zorganizowanej selektywnej zbiorki odpadów takich jak odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz  odpady niebezpieczne.

Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest prowadzona w prawidłowy sposób.

Na obszarze gminy nie ma składowisk odpadów komunalnych ani składowisk odpadów przemysłowych.

2.5.  Identyfikacja problemów w  zakresie gospodarki odpadami i wnioski

Dokonując analizy stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Sadkowice zidentyfikowano istniejące problemy w tym zakresie. Należą do nich:

- nie objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych,

- brak selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- brak selektywnej zbiórki odpadów  budowlanych, niebezpiecznych i innych,

- brak systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- zbyt  niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Przeprowadzona analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie pozwala na przedstawienie wniosków:

- Należy dążyć do objęcia 100% mieszkańców gminy systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych.

- Wskazane jest rozszerzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na terenie całej gminy.

- Niezbędne jest wprowadzenie systemu ustalania oraz egzekwowania opłat za wytwarzane odpady (wytwórca płaci).

- Należy zintensyfikować działania w celu lokalizacji i likwidacji dzikich wysypisk istniejących na terenie gminy.

- Konieczne jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, co  pozwoli na łatwiejsze wprowadzanie planów i postanowień służących ochronie środowiska na terenie gminy.

- Prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej wytwórców odpadów, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw.

- Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

- Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

III  Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

3.1. Odpady komunalne

Najistotniejszy  wpływ na gospodarkę odpadami w gminie będą miały: zmiany demograficzne, budownictwo mieszkaniowe, rozwój gospodarczy oraz zmiany struktury odpadów komunalnych.

3.1.1. Uwarunkowania demograficzne

Wg stanu na 31 grudnia 2007r. w gminie było zameldowanych 5942 mieszkańców.

Tabela 8.

Prognozowana liczba mieszkańców gminy Sadkowice w latach 
2009 - 2016

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 5926 | 5896 | 5868 | 5844 | 5822 | 5802 | 5787 | 5775 |

Prognoza w zakresie liczby mieszkańców gminy zakłada na najbliższe lata systematyczny spadek liczby mieszkańców.

3.1.2. Rozwój gospodarczy

Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014 zakłada rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i w tym celu przewiduje lokalizację różnych form działalności gospodarczej na terenie gminy. Preferowana ma być działalność nieuciążliwa dla środowiska. Zamierzeniem gminy jest utworzenie atrakcyjnych terenów pod inwestycje oraz rozwój turystyki. Program gospodarki odpadami powinien uwzględniać perspektywiczne zwiększenie ilości odpadów bytowych (turystyka i rekreacja) oraz odpadów z sektora gospodarczego.

3.1.3. Mieszkalnictwo

Wzrost liczby mieszkań na terenie gminy szacowany jest przy założeniu utrzymania dotychczasowego tempa przyrostu.

Tabela 9.

Prognoza liczby mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań w gminie Sadkowice na lata 2009 -2016

| 2009 |  | 2011 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) |
| 1 709 | 146 166 | 1 720 | 147 816 | 1 740 | 150 816 |

3.1.4.  Prognoza ilości i struktury wytwarzanych odpadów komunalnych

W poniższej tabeli przedstawiono ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy w 2007r.

Tabela 10.

Masa odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy w 2007r.

|  | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg] | Odpady odzyskane w wyniku wstępnej segregacji (u źródła) [Mg] |
| --- | --- | --- |
| Sadkowice | 408,2 | 3,1 |

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z perspektywą lat 2012-2015

Na terenie gminy Sadkowice w 2007 r. zebrano 408,2 Mg odpadów komunalnych, z czego unieszkodliwiono na składowisku 405,1 Mg. Dane te obejmują jednak tylko odpady wywiezione na składowisko przez wyspecjalizowane firmy działające na zlecenie Urzędu Gminy. W statystyce tej nie są uwzględnione odpady spalane w gospodarstwach domowych, zagospodarowywane na kompostownikach przydomowych czy wywożone na „dzikie wysypiska”. Dlatego bliższe rzeczywistej ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych są dane szacunkowe wyliczone na podstawie wskaźników ilości odpadów wytwarzanych rocznie przez jednego mieszkańca (szacuje się, że na terenie gminy powstało w roku 2007 ok. 1010 Mg odpadów).

Przygotowując prognozę zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto za Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 następujące założenia:

- nie będą występowały istotne zmiany składu morfologicznego wytworzonych odpadów komunalnych;

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytworzenia odpadów na jednego mieszkańca miast kształtował się będzie na poziomie co najmniej 1% 
w skali roku, zaś na 1 mieszkańca wsi na poziomie 0,5% w skali roku;

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2 - 3% 
(w stosunku do całości wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych, zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali;

- ilość powstałych odpadów w grupie 20 (odpady komunalne łącznie 
z frakcjami gromadzonymi selektywnie) wzrastać będzie średnio o 1% 
w skali roku.

Porównując ilości wytworzonych odpadów komunalnych na przestrzeni lat 
2004 - 2006 przyjęto wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca na poziomie 1% w skali roku.

Na prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wpływać będzie liczba mieszkańców gminy, zmiany w poziomie dochodów ludności oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów.

Prognozowaną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych dla gminy Sadkowice w latach 2009-2016 obliczono na podstawie wskaźników charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych, procentowych zmian wskaźników wytwarzania odpadów a także sporządzonej prognozy demograficznej.

Wyniki prognoz w podziale na strumienie odpadów dla terenów wiejskich przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 11.

Wskaźniki wytworzenia oraz skład odpadów komunalnych prognozowanych na lata 2009-2016 [kg/M/rok]

| Nazwa strumienia odpadów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 29.1 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.1 |
| Odpady zielone | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
| Papier i tektura | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 26.7 | 27.0 | 27.2 | 27.5 |
| Opakowania wielomateriałowe | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
| Tworzywa sztuczne | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.3 | 24.5 |
| Szkło | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.7 |
| Metale | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
| Odzież, tekstylia | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Drewno | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Odpady niebezpieczne | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Odpady mineralne | 50.6 | 51.1 | 51.6 | 52.1 | 52.6 | 53.2 | 53.7 | 54.1 |
| RAZEM: | 175.2 | 176.9 | 178.7 | 180.5 | 182.3 | 184.1 | 185.9 | 187.5 |

* Za PGOWŁ 2011

Tabela 12.

Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Sadkowice na lata 2009 - 2016 
         (wg KPGO 2010 i PGOWŁ 2011)

| Nazwa strumienia odpadów | 2009 [Mg] | 2010 [Mg] | 2011 [Mg] | 2012 [Mg] | 2013 [Mg] | 2014 [Mg] | 2015 [Mg] | 2016 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 172,4 | 172,7 | 173,7 | 174,7 | 175,8 | 177,0 | 178,2 | 179,6 |
| Odpady zielone | 37,9 | 38,3 | 38,1 | 38,6 | 38,4 | 38,9 | 39,3 | 39,3 |
| Papier i tektura | 152,3 | 150,9 | 153,7 | 154,3 | 155,4 | 156,7 | 157,4 | 158,8 |
| Opakowania wielomateriałowe | 58,7 | 59,0 | 59,3 | 59,6 | 60,0 | 60,3 | 60,8 | 61,2 |
| Tworzywa sztuczne | 135,7 | 136,2 | 136,7 | 137,9 | 138,6 | 139,2 | 140,6 | 141,5 |
| Szkło | 86,5 | 87,3 | 87,4 | 88,2 | 88,5 | 89,3 | 89,7 | 90,7 |
| Metale | 52,1 | 51,9 | 52,2 | 52,6 | 53,0 | 53,4 | 53,8 | 54,3 |
| Odzież, tekstylia | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 |
| Drewno | 19,0 | 18,9 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,7 | 19,7 | 19,6 |
| Odpady niebezpieczne | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 11,0 | 11,0 |
| Odpady mineralne | 299,8 | 301,3 | 302,8 | 304,5 | 306,2 | 308,7 | 310,8 | 312,4 |
| Razem | 1038,2 | 1043,0 | 1048,6 | 1054,8 | 1061,3 | 1068,1 | 1075,8 | 1082,8 |

3.1.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających  biodegradacji

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Sadkowice przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13.

Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2011 | 2016 |
| Papier i tektura | 4,9 | 4,9 | 5,2 |
| Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 46,6 | 47,6 | 48,7 |
| Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 358,9 | 364,0 | 373,2 |
| Razem: | 411 | 417,1 | 427,7 |

3.2. Odpady niebezpieczne

Prognozowanie ilości odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia do 2015 r. stwarza trudności zarówno ze względu na ciągle zmieniające się czynniki ekonomiczne jak i wiele innych uwarunkowań. Porównując ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych w latach 2004 - 2006 przyjęto wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca na poziomie 5% w skali roku.

3.2.1. Odpady mogące zawierać PCB

Przyjmuje się, że w związku z likwidowaniem sprzętu zawierającego PCB ilość wytwarzanych odpadów do 2010 r. będzie wzrastać. Szacuje się, że unieszkodliwienie 90% urządzeń zawierających PCB nastąpi w latach 2009 - 2010.

3.2.2. Oleje odpadowe

Mimo przewidywanego wzrostu ilości eksploatowanych pojazdów samochodowych prognozuje się, że ilość wytwarzanych olejów odpadowych będzie malała 
(w l. 2007 – 2011 założono 15% spadek w skali roku, zaś w latach 2012 – 2015 - 5% spadek w skali roku) ze względu na wydłużający się okres użytkowania wprowadzanych na rynek olejów.

3.2.3. Zużyte baterie i akumulatory

Zakłada się nieznaczny wzrost ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów (szacuje się wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów na poziomie 3% w skali roku).

3.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne

Prognozowana do roku 2016 ilość niebezpiecznych odpadów medycznych determinowana jest wzrostem ilości prywatnych gabinetów lekarskich oraz zakładów stacjonarnej opieki społecznej, wynikającym z faktu starzenia się społeczeństwa.

Według KPGO 2010 i PGOWŁ 2011 przyjęto wzrost ilości medycznych odpadów niebezpiecznych na poziomie 1% rocznie. Dla odpadów weterynaryjnych także przyjęto wzrost 1% w skali roku.

3.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Rozwój gospodarczy i wzrost zamożności społeczeństwa przyczyni się do wzrostu liczby samochodów, a co za tym idzie będzie wzrastać również liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prognozując ilość pojazdów wycofanych z eksploatacji kierowano się następującymi  założeniami:

− dynamika wzrostu pojazdów wycofanych z eksploatacji w granicach 3 - 5% w skali roku

− czas eksploatacji pojazdów samochodowych.

Biorąc pod uwagę ilości importowanych samochodów używanych, które pojawiły się na rynku oraz tempo rozwoju motoryzacji, przyjęto dynamikę wzrostu pojazdów wycofanych z eksploatacji na poziomie 5% w skali roku.

3.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych będzie wzrastać- przyjęto dynamikę wzrostu tych odpadów w granicach 3 - 5% w skali roku.

3.2.7. Odpady zawierające azbest

W związku z obowiązującą ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.) jedynym źródłem powstawania odpadów jest i będzie w przyszłości usuwanie użytkowanych obecnie wyrobów azbestowych, szczególnie w budownictwie. Zakłada się usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest do końca 
2032 r.  Na terenie województwa łódzkiego (wg danych za 2006 r.)  działało jedno składowisko oraz jedna kwatera odpadów niebezpiecznych przyjmujące azbest - składowisko odpadów niebezpiecznych w Jadwinówce oraz kwatera odpadów niebezpiecznych na składowisku Bagno – Lubień.

3.2.8. Przeterminowane środki ochrony roślin

Zakłada się, że spadek ilości przeterminowanych środków ochrony roślin oraz spadek ilości opakowań  po środkach ochrony roślin.

3.3.  Odpady pozostałe

3.3.1. Zużyte opony

Ilość zużytych opon będzie wzrastać wprost proporcjonalnie do wzrostu ilości samochodów oraz czasu eksploatacji opon. W związku z tym prognoza zakłada 10% wzrost zużytych opon w skali roku.

3.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Ilość odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej jest związana z tempem rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki.

Zakłada się wzrost tych odpadów w granicach 5 - 10% w skali roku. Dla lat 2007 – 2011 na poziomie 10% rocznie, zaś od roku 2012 wzrost 5% rocznie.

3.3.3. Komunalne osady ściekowe

Ilość wytwarzanych osadów ściekowych uzależniona jest od dwóch zasadniczych czynników: zmian demograficznych oraz realizacji inwestycji z zakresu budowy 
i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w 2015 r. systemy sieciowe obsługiwać będą w aglomeracjach o RLM wynoszącej 2000 – 15 000 co najmniej 80% mieszkańców.

Ponadto w wykonanej w 2005 r. aktualizacji KPOŚK zakłada się wyposażenie 
w systemy kanalizacji zbiorczej aglomeracji w gminach wiejskich o zabudowie rozproszonej.

Założeniem gminy Sadkowice jest stały wzrost stopnia skanalizowania, co będzie powodowało wzrost ilości wytworzonych osadów ściekowych. Ilość osadów wytwarzanych na terenie gminy uwarunkowana będzie przede wszystkim stopniem realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych w gminie.

3.3.4. Odpady opakowaniowe

Zgodnie z KPGO 2010 prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań oraz struktury odpadów opakowaniowych pozostają bez zmian.

Zakłada się wzrost ilości w skali roku dla opakowań z: tworzyw sztucznych, szkła i odpadów wielomateriałowych (o 5%), metali i drewna oraz odpadów substancji toksycznych i bardzo toksycznych (o 10%), papieru i tektury oraz tekstyliów (o 20%), natomiast spadek ilości odpadów zmieszanych (o 10%) w skali roku.

W perspektywie lat 2009 - 2016 przewiduje się zmiany w zakresie przydatności odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii, natomiast w latach 2011 - 2016 wzrost możliwości odzysku energii z odpadów opakowaniowych nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach odpadów komunalnych.

3.3.5. Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze 
           gospodarczym

Odpady inne niż niebezpieczne

W oparciu o prognozy gospodarcze dla kraju, które na najbliższe 15 lat zakładają dynamiczny rozwój gospodarczy, przyjmuje się wzrost ilości wytwarzanych odpadów (6 - 8% rocznie, z zaznaczającą się tendencją spadkową). KPGO 2010 zakłada do roku 2015 spadek ilości wytwarzanych odpadów w następujących gałęziach przemysłu:

- wydobywczym (grupa 01) o 1,25% w skali roku,

- rolno-spożywczym (grupa 02) o 0,42% w skali roku,

- drzewno – papierniczym (grupa 03) o 0,25% w skali roku,

- skórzano – tekstylnym (grupa 04) o 0,66% w skali roku,

- chemicznym – syntezy nieorganicznej (grupa 06) o 0,50% w skali roku,

- fotograficznym i usług fotograficznych (grupa 09) o 0,50% w skali roku.

Równocześnie KPGO 2010 zakłada wzrost ilość odpadów wytwarzanych w następujących gałęziach przemysłu:

- przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (grupa 05) o 1,66% 
w skali roku,

- chemii organicznej (grupa 07) o 0,83% w skali roku,

- powłok ochronnych (grupa 08) o 1,66% w skali roku,

- procesów termicznych (grupa 10) o 0,5%,

- chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów (grupa 11) o 3,33% w skali roku,

- odpady nie ujęte w innych grupach (grupa 16) o 2,10% w skali roku,

- instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczania ścieków, uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19) o 2,50% w skali roku.

Zakłada się jednocześnie, że w zagospodarowaniu odpadów, pochodzących z sektora gospodarczego, nadal utrzymywać się będzie aktualnie obserwowany trend, tj. zwiększanie się odzysku odpadów oraz spadek ilości odpadów przekazywanych do składowania. Przewiduje się, że w gminie Sadkowice będą występowały podobne tendencje, adekwatnie do rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki na terenie gminy.

IV Działania zmierzające do poprawy sytuacji gospodarki odpadami

4.1. Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów

Racjonalna gospodarka odpadami opiera się głównie o selektywną zbiórkę 
i pozyskiwanie surowców wtórnych. Pozwala to zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko oraz przedłużyć okres jego eksploatacji, umożliwia odzysk surowców wtórnych bez nadmiernego obciążania linii w sortowniach, tworzenie stabilnego rynku surowców wtórnych i przemysłu przetwarzającego te surowce.

Schemat racjonalnego gospodarowania odpadami:

Minimalizacja	    Recykling	  Unieszkodliwianie	Składowanie

- Minimalizacja ilości odpadów – osiągana przez wstępną segregację

- Recykling – wykorzystanie odzyskanych surowców wtórnych w gospodarce

- Unieszkodliwianie - pozbawienie pozostałych odpadów właściwości szkodliwych dla środowiska

- Składowanie – docelowe składowanie odpadów obojętnych dla środowiska

Podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów to:

- System zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia (tzw. kontener w sąsiedztwie) polega na ustawieniu w wybranych punktach specjalnie oznakowanych kontenerów przeznaczonych do zbierania szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali. Odpady zmieszane (frakcja mokra) gromadzone są w osobnych pojemnikach. System stosuje się w rejonach o wysokim stopniu urbanizacji.

- System zbiórki „u źródła”, polegający na rozstawieniu pojemników na poszczególne frakcje odpadów w miejscu ich powstawania (gospodarstwa domowe, posesje przy punktach usługowych itp.). Rozróżnia się systemy:

- dwupojemnikowy – pojemnik na frakcję suchą i frakcję mokrą

- trójpojemnikowy – pojemnik na surowce wtórne, pojemnik na odpady  do kompostowania, pojemnik na pozostałe odpady

- wielopojemnikowy – pojemniki na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady do kompostowania oraz pozostałe odpady

- System centralnych punktów selektywnego gromadzenia, polegający na stworzeniu ogrodzonych, nadzorowanych miejsc wyposażonych w zestawy kilku pojemników i kontenerów obsługujących skupiska ludności około 
20 tys. mieszkańców. Punkty te mogą odbierać również odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, motoryzacyjne, budowlane.

Przedstawione powyżej możliwości segregowania i gromadzenia odpadów mogą zostać wykorzystane na terenie gminy Sadkowice. Najbardziej efektywne byłoby rozszerzenie systemu segregacji odpadów w miejscu ich powstawania tj. „u źródła”. W chwili obecnej system zbiórki odpadów komunalnych w gminie przedstawia się następująco: odpady komunalne zmieszane gromadzone są przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach. Zgromadzone przez mieszkańców odpady są odbierane przez firmę świadczącą usługi odbierania odpadów - Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego.  Od 2007r. prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Odpady objęte segregacją to szkło i tworzywa sztuczne, które odbierane są przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o. Powstające odpady wywożone są poza teren gminy, na składowiska w Łęgonicach, Julkowie oraz do Sater Kamieńsk Sp. z o.o.

4.2.  Możliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów

Rosnąca ilość wytwarzanych odpadów komunalnych powoduje konieczność zmniejszania ich objętości przed ostatecznym składowaniem z jednoczesnym odzyskaniem możliwych do odzyskania surowców i energii. Stosowane sposoby unieszkodliwiania pozostałych po segregacji odpadów komunalnych to:

- spalanie – termiczne unieszkodliwianie zmniejszające masę odpadów składowanych. Ciąg technologiczny do spalania składa się z urządzeń do przygotowania odpadów, pieca z systemem do odzysku ciepła, instalacji do oczyszczania spalin, systemu kontroli toksyczności spalin oraz urządzeń do usuwania popiołu i żużla

- wykorzystanie niektórych frakcji odpadów jako paliwa alternatywne – spalanie odpadów odbywa się nie w specjalnym piecu do spalania odpadów, ale w palenisku funkcjonującej instalacji przemysłowej (kotły fluidalne i paleniska rusztowe w zakładach energetycznych, siłowniach przemysłowych, cementowniach itp.). Paliwami mogą być np. guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne. 
W tych systemach konieczny jest ciągły monitoring spalin.

- piroliza – polega na odgazowaniu różnego rodzaju odpadów i spalaniu produktów gazowych procesu. Tą metodą można utylizować takie odpady jak: guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne.

- ekobetonowanie – wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako domieszki do betonów, stosowanych do budowy m.in. podbudowy dróg i ulic, budowy obwałowań wysypisk odpadów, budowy barier dzwiękochłonnych itp.

- kompostowanie – procesowi kompostowania mogą być poddane odpady organiczne z gospodarstw domowych, placów targowych, pielęgnacji zieleni miejskiej itp. Kompostowanie może być prowadzone w warunkach naturalnych (pryzmy) lub w bioreaktorach.

- pryzma energetyczna – odpady ulegające biodegradacji składowane są w pryzmach, w których odbywa się beztlenowy proces rozkładu. Wykorzystuje się powstający w wyniku procesu rozkładu biogaz do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej.

4.3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 
        odpadami w gminie.

System gospodarki odpadami tworzą m. in.: zbieranie i odbiór (transport), odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów.

Najbardziej pożądaną strategią gospodarowania odpadami we wszystkich sektorach jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości.  W sektorze odpadów komunalnych rozwój ekonomiczny i gospodarczy, na obecnym poziomie cywilizacyjnym, znacznie ogranicza lub często uniemożliwia zmniejszenie ilości powstających odpadów. Ograniczone są też możliwości zmniejszenia ilości powstających osadów ściekowych.

ODPADY KOMUNALNE

Podstawowym działaniem, poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi będzie rozszerzenie powszechnej segregacji odpadów w miejscu ich powstawania (program segregacji „u źródła”).

Założono następujący system zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:

- zbieranie odpadów zmieszanych po uprzednim wydzieleniu w ramach zbiórki selektywnej:

  - opakowań i surowców wtórnych,

  - odpadów wielkogabarytowych,

  - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  - odpadów niebezpiecznych,

  - odpadów budowlanych

- kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- propagowanie przydomowego kompostowania odpadów ulegających biodegradacji

- akcje informacyjno-edukacyjne

Odpady komunalne zmieszane

Podstawowym działaniem poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi będzie objęcie systemem zorganizowanej zbiorki odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy oraz rozszerzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, czyli w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne winny być poddawane wstępnej segregacji, mającej na celu oddzielne gromadzenie  odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów.

Efektem funkcjonowania tego systemu będzie minimalizacja strumienia odpadów trafiających na docelowe składowisko.

Mieszkańcy winni być zobowiązani również do prowadzenia selekcji i odrębnego umieszczania wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych, nadających się do odzysku i dalszego wykorzystania /szkło, makulatura, PET/.

Selektywnej zbiórce powinny również podlegać odpady niebezpieczne generowane w strumieniu odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe /baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki itp./

Odpady komunalne, które nie będą zbierane w sposób selektywny, gromadzone będą w pojemnikach lub kontenerach o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady roślinne powstałe 
w wyniku pielęgnacji zieleni, mogą być poddane procesowi kompostowania 
z przeznaczeniem kompostu na użytek własny. Jeżeli mieszkańcy nie mają odpowiednich warunków ku temu, wówczas zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik i tam je zbierać.

Zebrane w ten sposób odpady komunalne ulegające biodegradacji podlegałyby umieszczeniu na składowisku odpadów komunalnych, które będzie wyposażone w kompostownię.

Program ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (OKB) może dotyczyć również innych metod biologicznych poza kompostowaniem. Kierunki zagospodarowania OKB:

- selektywne zbieranie i przetwarzanie papieru i tektury,

- kompostowanie we własnym zakresie,

- skarmianie zwierząt w gospodarstwach,

- przetwarzanie odpadów komunalnych (zmieszanych) w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, z wykorzystaniem procesów beztlenowych,

- przetwarzanie odpadów komunalnych resztkowych (zmieszanych) w procesach spalania/współspalania odpadów.

Celem w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko, aby nie było składowanych:

- - w 2010 r. więcej niż 75%

- - w 2013 r. więcej niż 50%

- - w 2020 r. więcej niż 35%

- masy tych odpadów  w stosunku do wytworzonych w 1995 r.

Zaplanowana inwestycja pozwoli w wystarczający sposób ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji zarówno w roku 2010, jak i w 2013 oraz w 2020.

Tab.14. Ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko w latach 2010, 2013 i 2020

|  | Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w roku bazowym 1995 [Mg/rok] | Ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2010 | Rok 2013 | Rok 2020 |
| Gmina Sadkowice | 292 | 219 | 146 | 102 |

*obliczenia własne na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych

Realizacja założenia zminimalizowania ilości odpadów opakowaniowych na szczeblu gminnym, powinna spowodować zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych trafiających na składowisko. Najlepszym systemem byłoby wprowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania na terenie całej gminy poprzez system wielopojemnikowy/wieloworkowy - umożliwiający powszechne odrębne gromadzenie opakowań szklanych, plastikowych,  opakowań z papieru, z aluminium, ze stali w tym blachy stalowej. Dodatkowa segregacja odpadów zmieszanych odbywałaby się w sortowni zakładu zagospodarowywania odpadów ZZO, co pozwoliłoby wydzielić znajdujące się w tych odpadach pozostałe surowce wtórne.

Dla zapewnienia prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 
z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858). Rozporządzenie to określa szczegółowy sposób postępowania obejmujący zbieranie oraz odzysk, 
w tym recykling odpadów opakowaniowych: z papieru, ze szkła, z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze stali w tym blachy stalowej, wielomateriałowych, 
a także z drewna. System zbiórki odpadów opakowaniowych powinien uwzględniać powyższe rozporządzenie.

Wskazane jest, aby gmina bardziej dynamicznie prowadziła edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz wyposażała wszystkie miejscowości na terenie gminy w pojemniki do selektywnej zbiórki.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub w miejscu do tego celu wyznaczonym przez zarządcę  nieruchomości, z którego odbierane będą przez podmiot uprawniony, w wyznaczonych harmonogramem terminach. Zbiórka prowadzona będzie w ramach „mobilnego punktu zbierania odpadów” – zgodnie z ustalonym harmonogramem, lub „na telefon”, według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Odpady budowlane

Odpady budowlane umieszczane będą na terenie nieruchomości odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w kontenerach/pojemnikach dostarczonych przez uprawniony podmiot, w miejscach dostępnych do odbioru przez jednostkę wywozową. Zbiórka prowadzona będzie w ramach „mobilnego punktu zbierania odpadów” – zgodnie z ustalonym harmonogramem, lub „na telefon”, według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Odpady niebezpieczne generowane w strumieniu odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe /baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki itp./ mieszkańcy winni wydzielać z powstających odpadów komunalnych i zwracać je do punktów ich zbiórki.

Wskazane byłoby jednak, aby mieszkańcy mieli możliwość umieszczania wydzielonych odpadów niebezpiecznych np. w workach dostarczonych przez podmiot uprawniony (oznakowanych umownym kolorem, np. czerwonym), który odbierałby te odpady zgodnie z określonym harmonogramem - w ramach mobilnego punktu zbierania odpadów, lub „na telefon”.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W krajach Unii Europejskiej od dnia 13 sierpnia 2005 r. obowiązuje dyrektywa 2002/96/WE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Państwa członkowskie powinny wykazać się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co najmniej – 4 kg od mieszkańca w skali roku.

Zbiórka zużytego sprzętu EE z terenu gminy prowadzona będzie w ramach mobilnego punktu zbierania odpadów - „na telefon”, według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Ponadto z terenu gminy, jak i całego powiatu rawskiego, będzie można przekazywać odpady EE do ZZO, gdzie będzie funkcjonował punkt zbiórki i stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych.

ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM

Szanse na ograniczenie ilości odpadów istnieją w zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym. To zadanie zapisane jest w różnych programach ekologicznych dla przedsiębiorstw, w tym w zasadach „Czystszej Produkcji”.

Cel ten można również osiągnąć przez wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 i EMAS (EMAS jest przepisem prawnym regulującym zasady wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego wraz ze ściśle określonymi wymogami badania i minimalizacji zanieczyszczeń) – dyrektywa 93/1836/EEC.

Celem „Czystszej Produkcji” jest zaspokojenie zapotrzebowania na produkty wytwarzane w równowadze ze środowiskiem, tzn. z użyciem odnawialnych źródeł energii i nieszkodliwych materiałów przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej. Jedną z zasadniczych przesłanek idei „Czystszej Produkcji” jest zapobieganie szkodom dla środowiska, co jest tańsze i skuteczniejsze niż próby regeneracji tegoż środowiska po jego zniszczeniu. Produkty powstałe w systemie „Czystszej Produkcji” muszą być:

- nietoksyczne,

- energooszczędne,

- wyprodukowane przy użyciu odnawialnych materiałów, które są na bieżąco uzupełniane w sposób zachowujący żywotność ekosystemu i społeczności, 
z której pochodzą, bądź wytworzone z materiałów nieodnawialnych, lecz pochodzących z odzysku i możliwych do unieszkodliwiania w sposób nietoksyczny i energooszczędny,

- trwałe i nadające się do wielokrotnego użytku,

- łatwe w demontażu lub do naprawy bądź przebudowy,

- opakowane w sposób minimalny i właściwy dla danego produktu, z użyciem materiałów z odzysku, możliwych do recyklingu lub ponownego użycia.

System EMAS jest ukierunkowany na osiąganie celów ochrony środowiska. Pozwala przedsiębiorstwom w pełni nadzorować wpływy środowiskowe, uwzględniając wszystkie aspekty środowiskowe w kierowaniu firmą, planowaniu działalności oraz z ograniczeniem i eliminowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto ma dostarczyć społeczeństwu i grupom zainteresowanych stron stosownych informacji oraz promować ciągłe doskonalenie działalności środowiskowej.

Działania powinny dotyczyć następujących obszarów:

- zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów (optymalizacja gospodarki materiałowej, modernizacja urządzeń - poprawa wydajności, nowe technologie, recykling i ponowne użycie)

- sprawne zbieranie i odbieranie odpadów (rozwinięcie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych a także infrastruktury drogowej, optymalizacja transportu, unieszkodliwianie)

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów

V. Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w gminie Sadkowice

5.1. Cele polityki ekologicznej państwa

Cele główne gospodarki odpadami:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii 
z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.

5.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarki 
         odpadami

Odpady komunalne

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców województwa do końca 2009 r.,

Odpady ulegające biodegradacji

- objęcie mieszkańców (głównie z terenów miejskich) systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (OKB) do roku 2010,

- zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska, a szczególnie ulegających biodegradacji,

- zwiększenie wykorzystywania odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako źródła energii odnawialnej (szczególnie przy zastępowaniu paliw kopalnych) w celu osiągnięcia limitów wykorzystania energii odnawialnej,

Odpady opakowaniowe

- objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych do roku 2009,

- zwiększenie ilości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze selektywnego zbierania poprzez poprawę systemu zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych,

- osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2014 określonych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,

Odpady niebezpieczne

- zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w przedsiębiorstwach,

- stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT),

- poprawa świadomości ekologicznej wytwórców odpadów niebezpiecznych, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw.

Odpady niebezpieczne w masie odpadów komunalnych

- objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych do roku 2009,

- skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Odpady mogące zawierać PCB

- wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB do 2010 r.,

Oleje odpadowe

- wyeliminowanie olejów odpadowych ze środowiska,

- dążenie do utrzymania w latach 2007 – 2014 poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35% określonych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Zużyte baterie i akumulatory

- W latach 2007 - 2009 r. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,

Odpady medyczne i weterynaryjne

- podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- poprawa wiarygodności danych dotyczących ilości poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie placówek służby zdrowia (zamkniętych i otwartych) oraz weterynaryjnych.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

- zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- osiągnięcie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu (zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ) do 31 grudnia 2014 r., poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 85% i 80% (art. 60), po tym dniu odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do ich stacji demontażu rocznie,

- likwidacja nielegalnych punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- osiągnięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości nie mniejszej niż 4 kg na mieszkańca rocznie,

Odpady zawierające azbest

- sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska do roku 2032,

Przeterminowane środki ochrony roślin

- likwidacja mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin do roku 2010,

- wyeliminowanie przeterminowanych środków ochrony roślin ze środowiska,

- zmniejszenie zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych odpadów środków ochrony roślin w tym pestycydowych, nie spełniających wymogów ochrony środowiska,

Pozostałe odpady

Zużyte opony

- wyeliminowanie nieprawidłowego postępowania z zużytymi oponami przez ograniczanie  możliwości ich spalania w instalacjach do tego nieprzystosowanych oraz poza instalacjami,

- do 2011 r. rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z prawem oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej do roku 2014 r. należy osiągnąć poziom: odzysku – 75%, recyklingu – 15 %,

- docelowo do roku 2018r. należy osiągnąć poziom odzysku w wysokości 100% a recyklingu w wysokości 20%.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

- do 2018 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, by osiągnąć poziomu odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.

Komunalne osady ściekowe

- ograniczenie składowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi,

Substancje zubożające warstwę ozonową będące odpadami

- ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przez substancje zubożające warstwę ozonową będące odpadami.

5.3. Cele gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego

W Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego przyjęto następujące cele nadrzędne:

- objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zbiórką odpadów poprzez utworzenie regionalnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, co wyeliminuje niekontrolowane wprowadzanie odpadów do środowiska,

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych,

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji istniejących składowisk odpadów komunalnych.

5.4. Cele w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Sadkowice

Główne cele planu gospodarki odpadami to:

- zapobieganie powstawaniu odpadów

- minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami.

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych

- wprowadzenie na terenie całej gminy selektywnej zbiórki odpadów 
„u źródła”

- zapewnienie warunków do wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych

- zwiększenie ilości odpadów zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbieżności między ilością odpadów zbieranych a szacunkową ilością odpadów wytwarzanych na terenie gminy)

- zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia powstałych odpadów

5.4.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 – 2012)

Podstawowym zadaniem samorządu gminnego na lata 2009-2012 będzie udoskonalanie systemu  gospodarki odpadami poprzez rozwój powszechnej segregacji odpadów, aby zapewnić sprawnie funkcjonujący systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów.

CELE

- wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa;

- minimalizacja powstawania odpadów;

- objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych (do końca 2009r.)

- rozszerzenie na terenie całej gminy selektywnej zbiórki odpadów 
„u źródła”

- zapewnianie warunków sprawnego funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym:

  - selektywnego zbierania odpadów: wielkogabarytowych, a także z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

  - selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych,

  - osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

  - selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

  - selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz zużytych urządzeń EE,

- poprawa świadomości ekologicznej wytwórców odpadów w sektorze gospodarczym, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw

- opracowanie i realizacja programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest,

- zwiększenie ilości odpadów zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbieżności między ilością odpadów zbieranych, a szacunkową ilością odpadów wytwarzanych na terenie gminy)

Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym dla odpadów innych niż niebezpieczne to:

- minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów,

- odzysk wytworzonych odpadów,

- odzysk odpadów nagromadzonych na składowisku odpadów.

DZIAŁANIA

- wzmożenie edukacji ekologicznej mieszkańców oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej o selektywnej zbiórce odpadów;

- kontrolowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

- wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” we wszystkich miejscowościach na terenie gminy – rozwój i usprawnianie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- wprowadzenie spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci);

- opracowanie i wdrożenie gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest;

- działania w celu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska

OCZEKIWANE EFEKTY

Realizacja planowanych działań powinna doprowadzić do:

- wprowadzenia – w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno-popularyzacyjnej – spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci)

- wprowadzenia systemu segregacji odpadów

- zmniejszenia dysproporcji między ilością odpadów wytwarzanych a ilością odpadów zbieranych z terenu gminy

- osiągnięcia limitów odzysku i recyklingu

Poniżej przedstawiono harmonogram realizacji najważniejszych zadań z zakresu 
gospodarki odpadami na lata 2009-2012.

Tabela 15.

Harmonogram rzeczowo-finansowy najważniejszych zadań z zakresu 
gospodarki odpadami na lata 2009-2012

| L.p. | Przedsięwzięcie | Jednostka odpowie- dzialna | Okres realizacji | Nakłady finansowe [tys. zł] | Źródła środków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objęcie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy zorganizowanym systemem obierania odpadów komunalnych - kontrola zawierania umów na wywóz odpadów | Wójt Gminy | 2009 | 10.000 | Środki własne JST |
| 2 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy: - zakup i wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki /worki do selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy | 2009 | 50.000 | Środki własne JST |
| 3 | Tworzenie Celowych Związków Gmin w celu prowadzenia wspólnych działań w zakresie zagospodarowania odpadów | Wójt Gminy | 2009-2012 | b.d. | Środki własne JST |
| 4 | Zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych Usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące działania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym odpadów ulegających biodegradacji) | Wójt Gminy | 2009-2012 | 30.000 | Środki własne JST |
| 5 | Opracowanie i wdrażanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy | Wójt Gminy | 2009-2012 | 100.000 | Środki własne JST Fundusze ochrony środowiska Środki pomocowe |
| 6 | Likwidacja „dzikich” wysypisk | Wójt Gminy | 2009-2012 | 20.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 7 | Kontynuacja działań w zakresie edukacji ekologicznej i kształtowania kompetencji ekologicznych społeczności lokalnej | Wójt Gminy | 2009-2012 | 50.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |

5.4.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2013-2016

Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki odpadami w gminie

CELE

- kontynuowanie edukowania ekologicznego mieszkańców gminy,

- dalsza organizacja i doskonalenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi

- kontynuowanie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

- uruchomienie docelowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych

- wymiana pokryć dachowych zawierających azbest

- kontynuowanie minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym

DZIAŁANIA

- kontynuacja działań edukacyjnych z zakresu segregacji odpadów

- kontynuacja realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

###### OCZEKIWANE EFEKTY

- kontynuacja powszechnego systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru odpadów posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy

- kontynuacja działań w kierunku podwyższania świadomości ekologicznej mieszkańców

- zwiększenie zainteresowania mieszkańców gminy wymianą pokryć dachowych, zawierających azbest

- osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu

- minimalizacja ilości odpadów składowanych na „dzikich składowiskach” (poza systemem)

Tabela 16.

Harmonogram rzeczowo-finansowy najważniejszych zadań z zakresu 
gospodarki odpadami na lata 2013-2016

| L.p. | Przedsięwzięcie | Jednostka odpowie-dzialna | Okres realizacji | Nakłady finansowe | Źródła środków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wdrażanie programu gospodarki odpadami | Wójt Gminy | 2013-2016 | 50.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 2 | Popularyzowanie i upowszechnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy | 2013-2016 | 50.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 3 | Zwiększenie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów | Wójt Gminy | 2013-2016 | 20.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 4 | Tworzenie Celowych Związków Gmin w celu prowadzenia wspólnych działań w zakresie zagospodarowania odpadów | Wójt Gminy | 2013-2016 | b.d. | Środki własne JST |
| 5 | Kontynuacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy | 2013-2016 | 100.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 6 | Kontynuacja programu likwidacji dzikich wysypisk | Wójt Gminy | 2013-2016 | 20.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 7 | Kontynuacja działań w zakresie edukacji ekologicznej i kształtowania kompetencji ekologicznych społeczności lokalnej | Wójt Gminy | 2013-2016 | 50.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |

5.5.  Proponowany system gospodarki odpadami w Gminie Sadkowice

PGOWŁ 2011 uwzględnia zidentyfikowane w KPGO 2010 problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, takie jak:

- brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem), w tym w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, i w konsekwencji zbyt niskie ilości odpadów poddawanych procesom biologicznego i termicznego przekształcania,

- niska aktywność gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek organizacyjnych, które realizowałyby kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi

oraz przyjmuje, że podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowywania odpadów ZZO o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji i regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. Do spalarni odpadów komunalnych powinny być przyjmowane także zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji.

Kierując się tymi założeniami województwo łódzkie zostało podzielone na 
10 rejonów obsługi, w których główną rolę odgrywają ZZO. Gminy wchodzące 
w skład rejonów powinny utworzyć Celowe Związki Gmin w celu prowadzenia wspólnych działań w zakresie zagospodarowania odpadów.

Gminy mogą wzajemnie współpracować przez powołanie podmiotu gospodarczego zarządzającego ZZO lub w ramach współpracy w ramach związku gmin. Współpraca pomiędzy gminami, jeżeli gmina przejęłaby obowiązki od wytwórców odpadów może przyjąć dwie formy:

- powołanie wspólnej struktury – gminy powołują odrębny podmiot mający osobowość prawną, strukturę organizacyjną i statut, w celu realizacji i eksploatacji ZZO lub prowadzenia kompleksowo gospodarki odpadami komunalnymi. W praktyce może dojść do utworzenia związku komunalnego lub spółki prawa handlowego.

lub może to być

- umowa (porozumienie) – czyli długoterminowa współpraca pomiędzy gminami a gminą będącą właścicielem ZZO. Gminy korzystają z możliwości jakie oferuje zakład i ponoszą opłaty od ilości zagospodarowanych i unieszkodliwianych odpadów (w takich przypadkach nie powstaje więc odrębna jednostka organizacyjna). Kontrakt powinien być długoterminowy, aby zapewnić stabilność gminom „usługobiorcom”. Formalnie taka struktura współpracy odpowiada pojęciu porozumienie komunalne.

Niezależnie od podjętej formy współpracy (powołanie wspólnej struktury czy umowa (porozumienie) gminy uczestniczące w tych przedsięwzięciach powinny rozważyć budowę stacji przeładunkowych, szczególnie kiedy odległość między obszarem zbierania odpadów a ZZO jest większa niż 30 km. Budowa stacji przeładunkowej pozwoliłaby na zwiększenie efektywności ekonomicznej i eksploatacyjnej pojazdów pierwszego stopnia wywozu. Stosowana na stacjach przeładunkowych obróbka odpadów może być mniej lub bardziej rozbudowana w zależności od potrzeb zakładów odbierających odpady ze stacji (np. może obejmować: wydzielenie składników użytecznych z odpadów, ich doczyszczanie i obróbkę wstępną (np. rozdrabnianie, prasowanie w bele).

Zgodnie z podziałem proponowanym przez PGOWŁ 2011 cały powiat rawski należy do Rejonu VII, obsługiwanego przez planowany ZZO w Pukininie 
(gm. Rawa Mazowiecka). Rejon VII obejmuje również cały powiat tomaszowski oraz gminę Czarnocin. Zgodnie z założeniami PGOWŁ 2011 liczba mieszkańców  Rejonu VII liczyć będzie 174 000.

W planowanym ZZO – Pukinin planowana jest budowa instalacji do segregacji odpadów, o wydajności 20 000 Mg/rok. Zaplanowano również rozbudowę składowiska.

Zarządzający ZZO powinni nawiązać współpracę z zarządzającymi instalacjami do termicznego unieszkodliwiania odpadów w ramach zaproponowanej rejonizacji. Na terenie województwa łódzkiego mają być zlokalizowane trzy instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów, w związku z tym tworzą się trzy regiony kompleksowego postępowania z odpadami:

- Region I „Północ” - skupiający rejon I, część rejonu II oraz część rejonu V, planowany zakład do termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie zlokalizowany w Kutnie;

- Region II „Centrum” - skupiający rejon IV, część rejonu III, część rejonu V, część rejonu VI i rejon VII, planowany zakład do termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie zlokalizowany w Łodzi;

- Region III „Południe” - skupiający część rejonu VI, część rejonu III, rejon VIII, rejon IX i rejon X, planowany zakład do termicznego unieszkodliwiania odpadów zlokalizowany będzie na terenie gminy Kleszczów.

Do zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów kierowane będą tzw. odpady resztkowe, po wyselekcjonowaniu frakcji organicznej i opakowań, także zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji, odwodnione osady ściekowe, które nie powinny być składowane na składowiskach.

Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Sadkowice jest zgodny z podstawowymi założeniami aktualizacji PGOWŁ 2011 oraz powiatowego PGO. Ma on służyć zapobieganiu i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy.

Główne założenia proponowanego systemu gospodarowania odpadami
 dla gminy przedstawiono w odniesieniu do trzech głównych sektorów wytwarzania odpadów:

- odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

- odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

- odpady niebezpieczne

Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy

Docelowy, regionalny system zbierania, segregacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przedstawia poniższy schemat:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Wytwórcy odpadów

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Segregacja u źródła 								surowce wtórne

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład                                                                            			surowce wtórne

Zagospodarowywania

Odpadów (ZZO)								     kompost

frakcja                             energetyczna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Składowisko

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Sadkowice przewiduje dwa etapy działań:

1. Segregacja „u źródła”

Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą poddawane będą wstępnej segregacji „u źródła”.

Selektywne zbieranie odpadów powinno obejmować wyodrębnienie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji:

• odpady zielone z ogrodów i parków,

• odpady z papieru i tektury,

• odpady ze szkła i opakowania szklane (oddzielnie białe i kolorowe),

• odpady z tworzyw sztucznych,

• złom stalowy i złom metali i kolorowych,

• odpady komunalne ulegające biodegradacji,

• zużyte baterie i akumulatory,

• oleje odpadowe,

• lampy fluorescencyjne,

• przeterminowane leki,

• opakowania po środkach niebezpiecznych,

• odpady wielkogabarytowe,

• odpady budowlane.

Odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory,  oleje odpadowe,  lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, opakowania po środkach niebezpiecznych) oraz metale, powstające w strumieniu odpadów komunalnych, powinny być gromadzone selektywnie na terenie posesji. Wskazane byłoby zapewnienie mieszkańcom odbioru tych odpadów przynajmniej raz na kwartał.

Selektywna zbiórka odpadów może być zorganizowana wariantowo:

- wariant I -  zbieranie selektywne „u źródła”. Polega na segregacji odpadów do worków lub kontenerów ustawionych w obrębie prywatnych posesji.

- wariant II - punkty selektywnego zbierania odpadów. Są to wydzielone miejsca na terenie osiedli mieszkaniowych i centrów usługowo-handlowych, w których ustawione są oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Taki system zbierania odpadów najlepiej sprawdza się na terenach osiedli budownictwa  wielorodzinnego, ale jest również stosowany na terenach wiejskich o większym stopniu zagęszczenia zabudowy.

Możliwe systemy organizacji selektywnego zbierania

a) system dwupojemnikowy (workowy) - polega na gromadzeniu odpadów w 
     dwóch pojemnikach:

- pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów mokrych z przewagą części organicznych, które w zależności od jakości odpadów przeznaczone mogłyby być do kompostowania lub termicznego przekształcenia,

- pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów suchych niesegregowanych, które byłyby segregowane w sortowni.

b) system trójpojemnikowy, w którym segreguje się następujące odpady:

- pojemnik na surowce wtórne,

- pojemnik na odpady ulegające biodegradacji,

- pojemnik na pozostałe odpady.

Odpady wielkogabarytowe, budowlane, elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne oraz metale, powstające w strumieniu odpadów komunalnych, powinny być odrębnie gromadzone w selektywny sposób na terenie posesji, skąd będą odbierane przez firmy wywozowe.

c) system wielopojemnikowy polega na zbieraniu surowców wtórnych do 
      większej ilości pojemników (więcej niż trzech) i zazwyczaj są to:

• pojemnik na szkło kolorowe,

• pojemnik szkło bezbarwne,

• pojemnik na papier,

• pojemnik na tworzywa sztuczne,

• pojemnik na odpady ulegające biodegradacji,

• pojemnik  na pozostałe odpady.

Odpady te powinny być zbierane selektywnie w każdym indywidualnym gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu zestawu kolorowych worków. Odpady zmieszane mogą być zbierane do pojemników lub do worków.

Zarówno zbieranie jak i odbieranie odpadów winno wiązać się ze wzmożoną kontrolą gminy w zakresie zawierania umów z firmami odbierającymi odpady. Konieczny jest również nadzór nad prawidłowością wykonywania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych, a w szczególności kwestia związana z metodą oraz miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

2. Segregacja w Zakładzie Zagospodarowywania Odpadów

Odpady zmieszane oraz surowce wtórne odbierane z gospodarstw domowych będą przewożone do ZZO, gdzie poddane zostaną procesowi segregacji. Odzyskane surowce wtórne będą odbierane przez firmy w celu ich zagospodarowania, odpad zostanie zagospodarowany poprzez oddzielenie odpadów organicznych (do kompostowania), frakcji energetycznej (do spalenia) oraz balastu.

Odpady wielkogabarytowe pochodzące ze zbiórki oraz ze wstępnej segregacji 
w sortowni trafią do stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych, gdzie  odzyskiwane będą surowce wtórne a pozostałości zostaną rozdrobnione w urządzeniu rozdrabniającym.

Odpady niebezpieczne pochodzące ze zbiórki „u źródła” lub z segregacji w sortowni będą transportowane poza ZZO w celu unieszkodliwienia.

ZZO będzie wyposażony w instalacje i urządzenia, pozwalające na całkowite  unieszkodliwienie dostarczonych odpadów.

Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Gospodarowanie odpadami wytworzonymi w sektorze gospodarczym winno opierać się na wdrażaniu technologii małoodpadowych i odzysku nagromadzonych odpadów na składowiskach.

Priorytetem powinno stać się ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska.

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym powinny być zagospodarowywane przez ich wytwórców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady te będą  wykorzystywane we własnym zakresie przez ich wytwórców, a w sytuacji gdy nie będzie to możliwe, winny być przekazywane do odzysku podmiotom posiadającym zezwolenia na odzysk odpadów.

Odpady, których nie będzie można odzyskać będą przekazywane do unieszkodliwienia firmom posiadającym specjalistyczne instalacje do ich unieszkodliwiania.

Przy wyborze metody unieszkodliwiania należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów kierowanych na składowiska przy jednoczesnym zwiększeniu udziału odzysku i recyklingu. Należy kierować się względami ekonomicznymi, ekologicznymi a także uwzględniać osiągnięcia rozwoju najlepszych dostępnych technologii. Przedsiębiorcy powinni realizować obowiązki posiadaczy odpadów, które są określone w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2007 r.  nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

Odpady niebezpieczne powinny być zbierane selektywnie i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne decyzje.

Odpady niebezpieczne

Główne założenia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów u źródła ich powstawania,

- selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;

- zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,

- zbieranie i unieszkodliwianie urządzeń i odpadów zawierających PCB,

- zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową.

Zgodnie z założeniami PGOWŁ 2011 w celu skutecznego wydzielenia odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych preferowane jest dążenie do organizacji i budowy gminnych punktów zbierania odpadów (GPZO).

GPZO umożliwiają tymczasowe przechowywanie, segregację oraz przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych, a także surowców wtórnych zgodnie z wymaganiami kontrahenta przetwarzającego te surowce.

W gminach wiejskich powinien być zorganizowany co najmniej jeden punkt zbierania odpadów, usytuowany w centralnym punkcie gminy.

W punktach tych powinna być stworzona możliwość zostawienia odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych takich jak: baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po środkach ochrony roślin, itd.

Zebrane odpady następnie winny być przekazane do dalszego unieszkodliwiania w profesjonalnych, specjalistycznych zakładach przetwarzania, odzysku, recyklingu czy unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych. GPZO mogą być także miejscem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu EE oraz odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych czy rozbiórkowych w małej skali.

Innym sposobem jest regularny odbiór odpadów niebezpiecznych przez specjalny pojazd należący do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości. W określonych terminach (może to być raz w miesiącu) specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio wyszkolonym personelem) przejeżdża wytyczoną trasą i zabiera odpady niebezpieczne dostarczone przez mieszkańców. Należy tak opracować harmonogram, aby samochód odwiedził wszystkie miejscowości w gminie. Planowany system selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym powinien obejmować również małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.

5.6. Zadania z zakresu gospodarki odpadami w Programie Ochrony 
         Środowiska dla Gminy Sadkowice

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice (aktualizacja) zostały zdefiniowane cele strategiczne (główne) i cele operacyjne (szczegółowe) dla środowiska naturalnego gminy. Celowi strategicznemu „Czyste środowisko” wyznaczono cel operacyjny, który brzmi: „Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami”. W ramach „Programu Ochrony Środowiska” przedstawiono programy oraz odpowiadające im działania w układzie zadań priorytetowych i działań w dwóch przedziałach czasowych (2009-2012 i 2013-2016).

Przedstawione niżej programy stanowią cytat z „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice”.

C.O. Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami

Program selektywnej zbiórki odpadów

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 2 | Popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 3 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich sołectwach na terenie gminy | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 4 | Wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 5 | Opracowanie i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Wdrażanie programu gospodarki odpadami | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 2 | Popularyzowanie i upowszechnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 3 | Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 4 | Kontynuacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

Program likwidacji dzikich wysypisk

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie |  | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy i ich likwidacja |  | Wójt Gminy Sadkowice | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Kontynuacja programu likwidacji dzikich wysypisk | Wójt Gminy Sadkowice |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |

Szacunkowe koszty realizacji programów z zakresu gospodarki odpadami przedstawia poniższe zestawienie:

| ## Cele operacyjne Programy |  | Szacunkowe koszty realizacji 2009-2012 |  | Szacunkowe koszty realizacji 2013-2016 | Potencjalne źródła środków |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |
| Program selektywnej zbiórki odpadów |  | 190.000 |  | 220.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| Program likwidacji dzikich wysypisk |  | 20.000 |  | 20.000 | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców |  |  |  |  |  |  |
| Program edukacji ekologicznej | 50.000 |  | 50.000 |  |  | Środki własne Fundusze Ochrony Środowiska |

5.7. Wnioski z analizy (prognozy) oddziaływania projektu na środowisko

Funkcjonujący obecnie na terenie gminy system zbierania odpadów komunalnych nie odpowiada wymogom ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami.

Ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy (szacunkowa - liczona wskaźnikowo) jest wyższa od ilości odpadów deponowanych na składowisku. Oznacza to, że pewna ilość odpadów jest spalana w gospodarstwach domowych lub trafia na „dzikie składowiska”. Przewidywane w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice działania powinny przynieść następujące efekty:

- Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanej zbiorki odpadów komunalnych.

- Rozwój selektywnego zbierania odpadów.

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych trafiających na docelowe składowisko – poprzez odzysk surowców wtórnych uzyskanych w wyniku wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

- Zwiększenie stopnia odzysku odpadów takich jak: metal, szkło, plastik oraz papier – segregacja „u źródła” oraz segregacja w sortowni mechaniczno-ręcznej.

- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, co przyniesie pozytywne skutki dla jakości środowiska.

- Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie spalania w nieprzystosowanych paleniskach domowych odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych.

- Zwiększenie poziomu recyklingu, co przekłada się na zmniejszenie ilości surowców i materiałów zużywanych do produkcji nowych opakowań.

- Zmiana postaw konsumenckich – zmniejszenie wytwarzania odpadów opakowaniowych.

- Zwiększenie możliwości wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych– segregacja „u źródła” oraz segregacja w sortowni mechaniczno-ręcznej.

- Likwidacja azbestu poprzedzona akcją informacyjną promującą prawidłową gospodarkę odpadami zawierającymi azbest.

- Zwiększenie (docelowo do poziomu limitów odzysku i recyklingu) ilości odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz opakowaniowych.

- Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych i komunalnych trafiających na „dzikie wysypiska”.

- Mieszkańcy będą ponosić zwiększoną opłatę za odbiór odpadów niesegregowanych, przy czym ilość tych odpadów zmniejszy się w związku z prowadzoną segregacją. Jest to czynnik ekonomiczny, który motywuje do minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów („zanieczyszczający płaci”) oraz do prowadzenia segregacji („segregacja się opłaca”). System opłat poparty akcją edukacyjną oraz regularną kontrolą mieszkańców, zapobiegnie niewłaściwemu postępowania z odpadami.

W Prognozie oddziaływania na środowisko określono, że przedstawione w projekcie PGO cele i działania mają szansę na realizację pod warunkiem prawidłowego wdrożenia funkcjonowania zaproponowanego systemu gospodarki odpadami, podjęcia współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy systemu, zachowania terminowości realizacji określonych inwestycji, a także wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy aktywnie będą uczestniczyć w tym systemie.

Realizacja zaplanowanych w projekcie planu zadań znacząco wpłynie na poprawę stanu środowiska w gminie Sadkowice (m.in. poprawa stanu powietrza atmosferycznego, jakości wód podziemnych i powierzchniowych, zahamuje degradację gleb i straty w bioróżnorodności) oraz zmniejszy niekorzystne oddziaływania na środowisko, występujące obecnie.

6. Edukacja

Istotnym elementem, warunkującym skuteczność wdrażania programu gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej edukacji społeczeństwa. Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, który będzie wspierał działania inwestycyjne i zwiększał poparcie społeczne dla tych działań. Realizacja zasady, że wytwórca odpadów płaci za ich unieszkodliwianie może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Kampania informacyjno-edukacyjna musi być prowadzona wielotorowo (dla różnych grup docelowych), przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków komunikowania społecznego, takich jak:

- Imprezy promocyjne:

- konferencje prasowe,

- zebrania mieszkańców,

- imprezy specjalne (festiwale, akcje),

- warsztaty, seminaria, konferencje.

- Materiały drukowane

- materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów: ulotki, broszury,  obwieszczenia itp.,

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych: artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, artykuły redakcyjne

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych,

- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

  - Materiały audiowizualne:

- wywiady dla radia i telewizji,

- ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji,

- filmy,

- wystawy.

Wybór odpowiednich form kontaktu z mieszkańcami gminy powinien zapewnić optymalną skuteczność przy istniejących możliwościach finansowych.

7. System monitoringu i oceny realizacji programu

Ustawa o odpadach i przepisy wykonawcze określają sposób a także zakres monitoringu odpadów, a ponadto określają przedziały czasowe dla:

- aktualizacji planów gospodarki odpadami  - nie rzadziej niż co cztery lata,

- sprawozdań z realizacji planu przedstawianych przez organy wykonawcze, opracowujące projekty planów, organom uchwalającym  - co 2 lata.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu,  
w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Ocena realizacji założonych kierunków i celów prowadzona będzie poprzez:

− określenie wskaźników odpowiadających przyjętym w planie celom;

− ocenę dynamiki zmian poszczególnych parametrów;

− ocenę realizacji zadań.

- Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Sadkowice wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt.

Monitoring gospodarki odpadami w gminie będzie polegał na działaniach organizacyjno – kontrolnych.

W celu nadzoru nad realizacją niniejszego planu, przyjęto wskaźniki opisujące  stopień realizacji założonych zadań.

Tabela 17.

Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | wartość obecna |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Odsetek gospodarstw domowych objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % | 90** |
| 3 | Masa wytworzonych odpadów komunalnych (szacunkowo) | Mg | 1010*** |
| 4 | Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok (dane szacunkowe) | kg/M/rok | 170*** |
| 5 | Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych ogółem | Mg | 408,2** |
| 6 | Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach | % | 40,4** |
| 7 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 3,1** |
| 8 | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne | szt. | 0** |
| 9 | Masa wytworzonych osadów ściekowych | Mg | - brak danych |
| 10 | Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu zbieranych odpadów komunalnych | % | 0,8 |
| 11 | Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie gminy | Mg | brak danych |

* wg Sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice(dane za 2006 r.)

** wg Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z perspektywą lat 2012-2015 (dane za 2007r.)

***Obliczenia własne dokonane w oparciu o wskaźniki z PGOWŁ 2011 (dane za 2007r.)

Analiza wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w gminnym planie gospodarki odpadami.

Zgodnie z wymogami, składane co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno obejmować:

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

- sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zawierać także informacje na temat zaistniałych zmian 
w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodowało konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

- Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien być jednym z elementów kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska, wobec czego proponuje się harmonogram przedstawiania raportów zbieżny z harmonogramem monitorowania realizacji Programu Ochrony Środowiska.

- Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

| - Działanie | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bieżący monitoring funkcjonowania systemu | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x |
| - Raporty z realizacji programu |  |  | - x |  | - x |  | - x |  |
| - Aktualizacja - Programu |  |  | - x |  |  |  | - x |  |

Ustawa o odpadach definiuje kompetencje Wójta w zakresie gospodarki odpadami.

Kompetencje Wójta wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

- sporządza projekt gminnego planu gospodarki odpadami

- przekazuje projekt gminnego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania przez zarząd województwa i zarząd powiatu.

- realizuje uchwalony przez radę gminy plan gospodarki odpadami

- opiniuje program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

- wydaje decyzje w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Wójt Gminy, za pomocą odpowiednich służb może w skuteczny sposób prowadzić monitoring realizacji działań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami.

8. Streszczenie

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice stanowi aktualizację Planu opracowanego w 2004 r. Aktualizowany Plan obejmuje lata 2009 – 2012  (zadania krótkookresowe) oraz lata 2013 – 2016 (zadania długookresowe).

W niniejszym Planie przedstawiono m. in.:

- charakterystykę gminy Sadkowice z uwzględnieniem czynników wpływających na gospodarkę odpadami,

- analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami,

- prognozy wzrostu ilości wytwarzanych odpadów,

- identyfikację problemów,

- cele i zadania,

- system gospodarki odpadami,

- harmonogram realizacji przedsięwzięć,

- źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Głównym zamierzeniem w sektorze komunalnym jest uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz aktywizacja jednostek zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Gmina prowadzić będzie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujący odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe (w tym zużytego sprzętu EE), niebezpieczne oraz budowlane. Uwzględniono przy tym specyfikę terenów wiejskich.

Odpady niebezpieczne odbierane będą regularnie (zgodnie z opracowanym harmonogramem) przez specjalny pojazd należący do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości. W określonych terminach (np. raz na kwartał) specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio wyszkolonym personelem) będzie przejeżdżał wytyczoną trasą i zabierał odpady niebezpieczne dostarczone przez mieszkańców. Opracowany harmonogram będzie uwzględniał wszystkie miejscowości.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbywać się będzie na składowisku Pukinin w gminie Rawa Mazowiecka, przyjętym w PGOWŁ 2011 jako planowany Zakład Zagospodarowywania Odpadów (ZZO).

Ponadto w  niniejszym Planie zwrócono uwagę na potrzebę wzmożenia działań informacyjno – edukacyjnych, które winny poprzedzać każde zadanie inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami.

Przyjęte w Planie cele nadrzędne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie to:

- zapobieganie powstawaniu odpadów

- minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami.

- zapewnienie warunków do wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych

- zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia powstałych odpadów

Osiąganie celów nadrzędnych wymaga realizacji wyznaczonych celów pośrednich.

Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 – 2012)

- wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa;

- minimalizacja powstawania odpadów;

- objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych

- rozwój na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”

- zapewnianie warunków sprawnego funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym:

  - selektywnego zbierania odpadów: wielkogabarytowych a także z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

  - selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych,

  - osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

  - selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

  - selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz zużytych urządzeń EE,

- poprawa świadomości ekologicznej wytwórców odpadów w sektorze gospodarczym, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw

- opracowanie i realizacja programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest,

- zwiększenie ilości odpadów zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbieżności między ilością odpadów zbieranych, a szacunkową ilością odpadów wytwarzanych na terenie gminy)

Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym dla odpadów innych niż niebezpieczne to:

- minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów,

- odzysk wytworzonych odpadów,

- odzysk odpadów nagromadzonych na składowisku odpadów.

DZIAŁANIA

- wzmożenie edukacji ekologicznej mieszkańców oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej o selektywnej zbiórce odpadów,

- kontrolowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” we wszystkich miejscowościach na terenie gminy – rozwój i usprawnianie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wprowadzenie spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci),

- opracowanie i wdrożenie gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest,

- działania w celu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska.

Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym dla odpadów innych niż niebezpieczne to:

- minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów,

- odzysk wytworzonych odpadów,

- odzysk odpadów nagromadzonych na składowisku odpadów.

Cele gospodarki odpadami na lata 2013-2016

Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki

CELE

- kontynuowanie edukowania ekologicznego mieszkańców gminy,

- dalsza organizacja i doskonalenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- kontynuowanie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

- uruchomienie docelowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych,

- wymiana pokryć dachowych zawierających azbest,

- kontynuowanie minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym.

DZIAŁANIA

- kontynuacja działań edukacyjnych z zakresu segregacji odpadów,

- kontynuacja realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Plan gospodarki odpadami podkreśla konieczność prowadzenia systematycznej pracy informacyjnej i edukacyjnej, adresowanej do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców gminy Sadkowice.

SPIS TABEL

| - Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie województwa łódzkiego …….. | 103 |
| --- | --- |
| - Skład oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkańca ………………………… | 104 |
| - Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Sadkowice w latach 2006 – 2007…………………………...……..………... | 104 |
| - Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy w 2006 r. w podziale na poszczególne strumienie ……………………... | 105 |
| - Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Sadkowice w latach 2005-2007………………………….………………………………. | 105 |
| - Stan realizacji zmian i nowych zadań ustawowych przez gminę Sadkowice……………………………………………………………………..... | 108 |
| - Stacje demontażu pojazdów na terenie powiatu rawskiego (stan na 31.12.2006) ……………………………………………………...……………... | 114 |
| - Prognozowana liczba mieszkańców gminy Sadkowice w latach 2009 - 20015…………………..………………………………………………. | 121 |
| - Prognoza liczby mieszkań i powierzchni użytkowej w gminie Sadkowice na lata 2009-2016 ……….………………..…………………...... | 122 |
| - Masa opadów komunalnych zebranych z terenu gminy w 2007r. …… | 122 |
| - Wskaźniki wytworzenia oraz skład odpadów komunalnych prognozowanych na lata 2009-2016 [kg/M/rok] …………………….…. | 124 |
| - Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Sadkowice na lata 2009 - 2016 (wg KPGO 2010 i PGOWŁ 2011) …. | 125 |
| - Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych ………………………. | 126 |
| - Ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko w latach 2010, 2013 i 2020...................................... | 134 |
| - Harmonogram realizacji najważniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Sadkowice na lata 2009-2012 …….…………… | 143 |
| - Harmonogram rzeczowo-finansowy najważniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 …………………………………. | 144 |
| - Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice ……………………..................………………………………………….. | 157 |

Wykaz materiałów źródłowych

- Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- II Polityka Ekologiczna Państwa,  2000 r.,

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z  uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002 r.,

- Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 
2002 - 2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002 r.,

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Rada Ministrów, Warszawa 2006 r.,

- Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006 r.,

- Polityka leśna państwa – dokument przyjęty przez Radę Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa (1997) - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22.04.1997 r.,

- Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005 r.,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010– Ministerstwo Środowiska, grudzień 2006 r.,

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r.,

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.,

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa lipiec 2002 r.,

- Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r.,

- Wojewódzki Program Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego, Łódź 2005

- Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego, Łódź 2007 r.,

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, Łódź 2007 r.,

- Strategia Województwa Łódzkiego Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020”,  Łódź  2006

- Rocznik statystyczny województwa łódzkiego

- Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2006 r. : raport WIOS, Łódź 2007

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r. : raport WIOS, Łódź 2008

- Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014, Sadkowice 2006

- Program ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy lat 2012-2015, Projekt, Rawa Mazowiecka  2008

  - Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 z perspektywą lat 2012-2015, Rawa Mazowiecka  2008

  - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego, Rawa Mazowiecka 2007

  - Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego, Rawa Mazowiecka 2007

- Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadkowice

- Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sadkowice,

  - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice